INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI TAŚMOWEJ DO DREWNA

Pracownik obsługujący szlifierkę taśmową powinien znać i przestrzegać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy przeciwpożarowe. Musi legitymować się ukończeniem  co najmniej szkolenia wstępnego ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, mieć dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy, mieć ukończone 18 lat.

Pracownik powinien:

1. Pracę rozpoczynać punktualnie. Powinien być wypoczęty, trzeźwy. Ubrany w ubranie robocze lub kombinezon, buty i rękawice robocze, nakrycie głowy, okulary ochronne, ochronniki słuchu, maskę lub półmaskę przeciwpyłową.

2. Wysłuchać instruktażu na temat zadań w danym dniu, udzielonego przez swojego bezpośredniego przełożonego. Ewentualnie przedyskutować sposób fachowego i bezpiecznego wykonania zadania.

3. W zależności od rodzaju obrabianych elementów, przygotować odpowiednią i właściwą maszynę do   wykonania operacji i zabiegów przewidzianych procesem technologicznym:

-  szlifierkę wąskotaśmową do: obróbki elementów krzywych o różnym kształcie,

-  ze stopą dociskową do dużych płaskich powierzchni lub szlifowania elementów pokrytych lakierem,

-  z belką dociskową do obróbki dużych płaskich powierzchni lub szlifowania elementów lakierowanych,

- do szlifowania elementów płaskich wzdłuż włókien, długich i wąskich, listew, desek, elementów  okleinowych lub krytych lakierem, do obróbki elementów prostych profilowanych, jedno, lub dwustronnie, do obróbki elementów krzywych o stałej, zmiennej grubości jak oparcia krzeseł, stołów,

-  do obróbki elementów krzywych o przekroju poprzecznym, kołowym, owalnym, stałym lub zmiennym,

-  szlifierkę z taśmą podpartą do obróbki płaskich powierzchni przedmiotów drobnych,

- szlifierkę szerokotaśmową jedno lub dwustronną do obróbki szerokich elementów płytowych wiórowych, paździerzowych oraz sklejki,

- szlifierki powinny mieć dobrze oznakowany włącznik i wyłącznik, a ściernice szlifierki powinny być osłonięte tak, by zabezpieczyć pracę w przypadku ich rozerwania, nieuszkodzone i dostosowane do prędkości obrotowej szlifierki.

4. Sprawdzić stan techniczny szlifierki, przede wszystkim:

- prawidłowość założenia właściwej taśmy, jej napięcie, działanie silnika elektrycznego,

- ułożenie prowadnicy materiału obrabianego i działanie urządzenia dociskowego,

- skuteczność działania przyssawek do mocowania drewna oraz inne elementy i układy szlifierek, w zależności od ich rodzaju i przeznaczenia,

6. Przygotować elementy do obróbki,

7. Jeżeli nie ma zagrożeń przy uruchamianiu maszyny, rozpocząć realizację otrzymanych zadań.

Podczas pracy pracownik obsługujący szlifierkę taśmową do drewna powinien:

1. Stosować tylko bezpieczne metody pracy tak, by nie stwarzać zagrożeń dla siebie i otoczenia,

2. Zachować szczególną ostrożność przy szlifowaniu jeżeli obrabiany element jest trzymany w rękach,

3. Jeżeli szlifowany element nie jest trzymany w rękach, mocować go w imadle pewnie tak by nie został wyrwany podczas operacji szlifowania,

4. Używać taśmy dobrze zamocowanej i nieuszkodzonej,

5. Na bieżąco kontrolować działanie określonych mechanizmów szlifierki,

6. Narzędzia ścierne (papiery ścierne, płótna ścierne) zmieniać w miarę stwierdzenia ich zużycia,

7. Na bieżąco sprawdzać działanie urządzenia powietrznego do oczyszczania taśmy ściernej z pyłu,

8. Powinien na bieżąco kontrolować wskazania: obrotomierza do ustalania właściwej prędkości posuwu, amperomierza do kontrolowania obciążenia silników elektrycznych napędzających taśmy ścierne, manometru do ustalania ciśnienia oleju, jeśli szlifierka została w nie wyposażona.

9. Zapewnić poprawne oświetlenie całego stanowiska roboczego,

10. Korzystać z właściwych osłon osobistych, w zależności od aktualnie występujących zagrożeń na stanowisku roboczym (okulary ochronne, ekrany przeciw odpryskowe),

11. Wykonywać tylko prace zlecone przez swojego bezpośredniego przełożonego,

12. Zapewnić, aby dostęp do osprzętu przeciwpożarowego zawsze był wolny.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznej obsługi szlifierki taśmowej do drewna należy zwrócić się do przełożonego o wskazówki do dalszej realizacji pracy.

Pracownikowi zabrania się przede wszystkim:

1. Korzystania z niesprawnego sprzętu oraz zdejmowania zabezpieczeń z maszyny lub części wirujących,

2. Usuwania znaków informacyjnych czy ostrzegawczych,

3. Lekceważenia szczegółowych instrukcji obsługi taśmowej szlifierki do drewna, podanej przez jej producenta w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej),

4. Zezwalania na obsługiwanie maszyny przez osoby postronne oraz dokonywania napraw przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień do napraw maszyny.

Podczas szlifowania należy bezwzględnie włączyć wyciągi powietrza i korzystać z odciągów stanowiskowych. Szlifierki powinny mieć dobrze oznakowany włącznik i wyłącznik, a ściernice szlifierki powinny być osłonięte tak, by zabezpieczyć pracę w przypadku ich rozerwania, nieuszkodzone, dostosowane do prędkości obrotowej szlifierki.

Czynności po zakończeniu pracy. Pracownik powinien:

1. Wyłączyć maszynę spod napięcia oraz oczyścić i zakonserwować ją zgodnie z instrukcją.

2. Uporządkować elementy drewniane znajdujące się na stanowisku pracy.

3. Ochrony osobiste oczyścić i odłożyć na miejsce ich stałego przechowywania,.

4. Upewnić się, że pozostawione stanowisko robocze nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia.

W przypadku powstania pożaru należy:

Ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia i wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną oraz odciąć dopływ gazu,

Równocześnie należy:

Alarmować straż pożarną i powiadomić przełożonych o pożarze. Podjąć decyzję o ewakuacji ludzi i przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:

Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy a w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską oraz powiadomić przełożonych.

W przypadku znalezienia się w zagrożeniu bezpośrednim niebezpieczeństwem pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, jeśli niezwłoczne usunięci zagrożenia nie jest możliwe.

Data                                              Sporządził                Uzgodniono pod względem przepisów

BHP i Ochrony ppoż.

Zatwierdził