ZP/UR/106/2016                                                                                           Załącznik nr 1.1 do Siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: „Dostawa mebli laboratoryjnych”

- Stół wyspowy z wyposażeniem o gabarytach 4800x1350x900mm  - tolerancja do 50mm w każdym wymiarze

Wyposażenie:

- blaty wykonane z materiałów odpornych na czynniki biologiczne np. z żywic polifenolowych

- szafka zlewozmywakowa laminowana podwieszana szer.600mm z tolerancją do 50mm

- przystawka instalacyjna  min 3 x gniazdo 230V + 4 półki ze szkła bezpiecznego na obie strony stołu

- Stół zamykający stanowisko wyspowe o gabarytach 1350x600x900mm z tolerancją 50mm i ze zlewem ceramicznym nakładanym z góry + wylewka wody zimnej (blat biologicznie odporny np z żywicy polifenolowej)

- Stół zamykający stanowisko wyspowe o gabarytach 1350x600x900mm – tolerancja  50mm (blat odporny biologicznie np. z żywicy polifenolowej)

Informacja: zasilanie energetyczne i przyłącz wody są doprowadzone do miejsca instalacji stołu.

Ilość sztuk: 2

- Taboret laboratoryjny

- siedzisko wykonane z materiału zmywalnego

Ilość sztuk: 30

- Stolik dla prowadzącego

– 1200x600x900mm z tolerancją do 50mm ,

- blat laminowany,

- wyposażony w szafkę o szer. min 400mm z jedną szufladą i półką (podwieszana laminowana)

Ilość sztuk: 1

4.  Stół przyścienny o gabarytach 1800x600x900mm – tolerancja do 50mm

- Blat laminowany

- wyposażony w szafkę o szer.  max 600mm z jedną szufladą i półką (podwieszana laminowana) -2 szt

Ilość sztuk: 1

5.  Szafa laboratoryjna pełna o gabarytach 1200x400x1900mm – tolerancja do 50mm

Ilość sztuk: 1

6.  Szafa laboratoryjna przeszklona o gabarytach 1200x400x1900mm – tolerancja do 50 mm

Ilość sztuk: 2

7.  Stół narożnikowy 1800x750x2550x750x900mm – tolerancja do 50 mm

- blat laminowany na całym obrysie stołu

- Szafka szer. max 600mm z jedną szufladą i półką (podwieszana laminowana) – 4 szt

Ilość sztuk: 2

8.  Dygestorium chemiczne o gabarytach 1200x750x2130mm – tolerancja do 50mm

- Konstrukcja wyciągu metalowa – całkowicie niepalna – pokryta chemoodporną farbą epoksydową

- Komora dygestorium wykonana z ceramiki, stali i szkła:

- blat z ceramiki litej z uniesionym obrzeżem,

- tylna ściana ze stali malowanej farbami epoksydowymi

- boczne ścianki komory wyciągowej przeszklone

- Przednia szyba podnoszona w pionie umożliwiająca pełen dostęp do przestrzeni roboczej

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa przednia szyba unoszona za pomocą dwóch niezależnych przeciwciężarów

- Oprawa bocznych szyb oraz prowadnic szyby przedniej wykonana ze stali kwasoodpornej

- Zawory, wyłączniki i gniazda elektryczne umieszczone na panelu pomiędzy szafkami       i płyta roboczą

- W podstawie wyciągu szafki wykonane w całości z blachy stalowej o grubości minimum  1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi (z Atestem Higienicznym PZH)

- Konstrukcja drzwi szafek skrzynkowa (z podwójnej blachy, wytłumione wzmacniającymi stalowymi żebrami)

- Zawiasy samodomykające , drzwiczki z odbojnicami (kąt otwarcia 90°)

- Uchwyty do szafek z pręta stalowego

- Dygestorium wykonane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 (producent musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i obsługi serwisowej mebli, urządzeń laboratoryjnych)

- Dopuszczalne obciążenie płyty roboczej nie mniejsze niż 4 kPa

- Armatura zgodna z normami DIN

- Wyciąg zgodny z Polską Normą PN IEC 60364-4-41, a szczególności posiadający zabezpieczenia przed dotykiem pośrednim

- Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x gł. x wys.): 1200 x 750 x 2150 (wysokość bez wysuniętej szyby przedniej) w mm – tolerancja do 50mm

- Wymiary przestrzeni roboczej nie mniejsze niż (szer. x gł. x wys.): 1150 x 550 x 1100 mm

- Blat roboczy wykonany z litej ceramiki technicznej z podniesionym obrzeżem z 4 stron

- Grubość blatu min. 28mm

- Zalecana minimalna ilość powietrza odciąganego: 550 m³/h

- Masa nie większa niż 220 kg

- Możliwość zainstalowania czujnika przepływu powietrza.

- Możliwość zdjęcia komory roboczej dygestorium na czas renowacji i obsługi serwisowej

- Czujnik przepływu powietrza.

Wymagane dokumenty potwierdzające:

- Dokumentacja techniczno- ruchowa potwierdzająca oferowane parametry.

- Zdjęcia, katalogi ze zdjęciami oferowanego produktu w naturze (nie dopuszcza się komputerowych wizualizacji)

- ISO 9001 producenta.

Ilość sztuk: 1

9.   Stół przyścienny o gabarytach 6000x750x900mm – tolerancja do 50 mm

- Blat laminowany dzielony

- Szafka szer. max 600mm z jedną szufladą i półką (podwieszana laminowana) – szt 2

- Szafka szer. max 600mm z trzema szufladami (podwieszana laminowana)  - szt 2

- Szafka szer. 600mm pełna (podwieszana laminowana) – szt 2

Ilość sztuk: 1

10. Szafa na odczynniki chemiczne pełna o wym. 1200x400x2000mm – tolerancja 50mm

Ilość sztuk: 2

Wymagania dodatkowe :

1)Stelaże:

-Całość stołów laboratoryjnych wsparta na metalowych stelażach roboczych

-Stelaże typu C – kształtne wykonane w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach: do 30x50 mm, malowany epoksydowo, łączony za pomocą śrub, poprzeczki stelaży (wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych)  muszą być wyposażone w mosiężne gwintowane złączki umożliwiające podwieszanie szafek, stelaż wyposażony w cztery nóżki poziomujące.

2) Przystawki instalacyjne:

- Stoły wyspowe wyposażone w min 3 przystawki instalacyjne o szer.   1200mm (+/-50 mm)

- Przystawka wyspowa wykonana w całości z blach i kształtowników metalowych malowanych farbami epoksydowymi, samodzielnie stojąca na podłożu, posiadająca niezależny od stołu system poziomowania, boki przystawek wykonane w formie kolumn o przekroju prostokątnym  do 50 x 150 mm i wysokości max do 1900 mm, zabudowane w całości metalowymi osłonami z osprzętem elektrycznym, środnik przystawek usytuowany na wysokości blatu roboczego, wykonany z żywicy epoksydowej, szerokość przystawki   1200 mm –tolerancja 50mm, bez mediów, wyposażona w min 3 gniazda 230 V oraz wyłącznik różnicowo prądowy

- słup przystawki wyposażony w wysuwane panele metalowe

- Półka wraz z stalowymi wspornikami i belką, wykonana ze szkła bezpiecznego klejonego        (4 szt. na każdą stronę stołu)

3) Szafki do stołów laboratoryjnych:

-Korpus szafek laminowanych wykonany z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, nie większej jak 24 mm, obustronnie laminowanej; plecy szafki mogą być wykonane z płyty wiórowej, o grubości co najmniej 12 mm.

-Fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 18, pokrytej obustronnie laminatem.

-Krawędzie frontów szuflad i drzwi szafek zabezpieczone doklejką z PCV o grubości 2 mm (+/- 20%), w kolorze frontu.

-Widoczne krawędzie cięcia płyt korpusów szafek (krawędzie czołowe) zabezpieczone doklejką z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm ( +/- 20 %), pozostałe krawędzie cięcia płyt korpusu, półek i szuflad zabezpieczone doklejką z PCV o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm (+/- 20 %), w kolorze korpusu

- konstrukcja szafek całkowicie samonośna umożliwiająca zmianą ich przeznaczenia na szafkę stojącą lub przejezdną

- szerokość szafek wg specyfikacji ilościowej

- głębokość min. 510mm

- wysokość zapewniająca prześwit między spodem szafki, a podłoga między 150-160mm

4) Blaty laboratoryjne:

- blaty laboratoryjne wykonane z materiału biologicznie odpornego np. z żywicy polifenolowej z obrzeżem prostym o grubości min. 18mm

- Blaty laboratoryjne wykonane z laminatu z obrzeżem prostym oklejonym 2mm PCV z 4 stron

5) Komory zlewów:

Komory zlewów ceramicznych wykonane z litego spieku ceramicznego.

Atesty, certyfikaty, dokumenty (wymagane):

- Meble i dygestoria wykonane w systemie zarządzania jakością ISO 9001 (producent musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych)

- Dygestoria i wszystkie elementy umeblowania wyposażone w gniazda elektryczne zgodne z Polską Normą PN IEC 60364-4-41, a szczególności posiadające zabezpieczenia przed dotykiem pośrednim

- Oferowane meble musza być zgodne z normą PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006. Meble muszą posiadać odpowiedni certyfikat zgodności oferowanych mebli z wymaganiami tych norm wydany przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do raportu z badań na podstawie, którego wydano certyfikat, w celu weryfikacji czy badane były elementy o takich samych cechach jak oferowane wyposażenie.

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa oferowanych mebli laboratoryjnych

- katalogi zdjęcia poglądowe oferowanych mebli, potwierdzająca spełnianie oferowanych parametrów technicznych

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia powyższych dokumentów od wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

W cenie oferty Wykonawca będzie zobowiązany do:

- dostawy całego asortymentu do Zamawiającego (w miejsce docelowe),

- instalacji i sprawdzenia asortymentu,

------------------   -----------------------------   ----------------------------

------------------   -----------------------------   ----------------------------

Zadanie nr 2: „Dostawa aparatury”

1. Szafa chłodnicza o poj. min 340 l

Drzwi: Pełne

Poziom szumu dB (A): max 43

Napięcie (V):220-240

Pojemność użytkowa (litry):min340

Pojemność użytkowa części chłodzącej (litry): min 200

Pojemność użytkowa zamrażarki (litry): min 140

Wymiary zewnętrzne - szerokość (mm): max 600

Wymiary zewnętrzne - głębokość (mm): max 615

Wymiary zewnętrzne - wysokość (mm): max 2000

Metoda odszraniania: Automatyczna / manualna

Wnętrze antyiskrowe: TAK

Minimalny zakres temperatury:+3°C +16°C / -9°C -30°C

Materiał obudowy: stal

Kolor: Biały

Materiał drzwi: stal (drzwi pełne).

Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym

Rodzaj sterowania: elektroniczne

Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy

Alarm braku zasilania: po przywróceniu zasilania

Alarm temperatury i otwartych drzwi: optyczny i dźwiękowy

Interfejs: RS 485

Interfejs bezpotencjałowy: TAK

Liczba szuflad: min 3

Liczba regulowanych półek: min 4

Materiał półek: szkło

Maksymalne obciążenie półki (kg): 40 / 24

Uchwyt: ergonomiczny uchwyt drążkowy

Zamek: na wyposażeniu

Drzwi samoczynnie zamykane: TAK

Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne

Ciężar brutto (kg):max 93

Ciężar netto (kg): max 87

Klasa klimatyczna: SN-ST

Czynnik chłodniczy: R 600a

Moc znamionowa: 1,5 A

Ilość sztuk: 1

2. Inkubator z atmosferą CO2. o poj min 180l i funkcją autosterylizacji

| L.p | Opis parametru | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność : | Minimum 180 litrów |
| 2. | Izolacja termiczna : | Płaszcz powietrzny |
| 3. | Pomiar stężenia CO2 : | T/C |
| 4. | Zakres sterowania CO2 : | Minimum 0-20% |
| 5. | Dokładność pomiaru stężenia CO2 : | Minimum 0,1% |
| 6. | Stabilność stężenia CO2 : | Minimum 0,1% |
| 7. | Zakres wilgotności : | Do 95% przy 37°C |
| 8. | Min zakres temperatury : | Od +5°C do + 50°C |
| 9. | Stabilność temperatury : | Minimum 0,1°C |
| 10. | Jednorodność temperatury : | Minimum 0,3°C przy temperaturze pracy 37°C |
| 11. | Ochrona przed zanieczyszczeniem: | - Ciągła filtracja atmosfery wewnątrz komory przez filtr HEPA umieszczony w wentylatorze , powietrze recyrkulowane poprzez płaszcz powietrzny (dwustronnie). - Filtr Hepa o właściwościach filtracyjnych minimum 99,997 dla cząstek 0,3µm - Całkowite oczyszczenie powietrza w komorze (maksimum 5 min.) |
| 12. | Prewencja przed kontaminacją komory : | a) System autosterylizacji komory gorącym powietrzem w temperaturze minimum 140 st. C (faza sterylizacji) b) Pełny cykl autosterylizacji nie dłużej niż 12 godzin (powrót do zadanej temperatury np. 37°C) |
| 13. | Komora wewnętrzna : | Wykonana ze stali nierdzewnej |
| 14. | Alarmy : | - przekroczenia zadanej temperatury - zadanego poziomu CO2 - otwarcia drzwi - spadku zasilania |
| 15. | Drzwi wewnętrzne : | Ogrzewane drzwi zewnętrzne |
|  | Drzwi wewnętrzne : | Szklane drzwi wewnętrzne, wpuszczane w uszczelkę silikonową |
| 16. | Sterowanie : | Mikroprocesorowe |
| 17. | Wymiary gabarytowe : | Nie większe niż : 105x70x65cm (wys. x szer. x głęb.) |
| 18. | Wymiary komory roboczej : | Nie mniejsze niż : 650x50x50cm (wys. x szer. x głęb.) |
| 19. | Półki : | Minimum 4 półki w standardzie (możliwość zainstalowania; maksymalnie 15) |

Ilość sztuk: 1

3. Cieplarka laboratoryjna.

| Min zakres temperatury | Od + 5°C od temperatury otoczenia do + 75°C |
| --- | --- |
| Pojemność | Min 175 litrów |
| Stabilność temperatury | Minimum +/- 0,2°C przy 37°C |
| Jednorodność temperatury | Minimum +/- 0,6°C przy 37°C |
| Przepływ powietrza | Grawitacyjny |
| Sterowanie | Mikroprocesorowe |
| Termostat | Termostat zabezpieczający III generacji |
| Komora robocza | Wykonana ze stali nierdzewnej (1.4016) Całkowicie usuwalne na zewnątrz : stelaż i półki Zaokrąglone rogi komory w wykonaniu „U”-kształtnym |
| Cyfrowy wyświetlacz temperatury | TAK, umieszczony na drzwiach zewnętrznych |
| Kalibracja | Protokół rutynowej kalibracji urządzenia |
| Programowanie temperatury | Tak (krok min 0,1°C) – mikroprocesorowe |
| Konstrukcja zewnętrzna | Stal malowana farbami epoksydowymi |
| Drzwi zewnętrzne | TAK, wykonane ze stali malowanej proszkowo farbami epoksydowymi |
| Wewnętrzne szklane drzwi | TAK, na wyposażeniu cieplarki |
| Półki | Minimum 2 półki na wyposażeniu standardowym |
| Wymiary zewnętrzne | Szerokość : nie większa niż : 65 cm Wysokość : nie większa niż : 92 cm Głębokość : nie większa niż : 74 cm |
| Atesty i Certyfikaty | ISO 9001 producenta, zgodność z normami CE. |
| Wyposażenie dodatkowe | - 2 półki ze stali nierdzewnej na wyposażeniu cieplarki - złącze RS 232 - możliwość postawienia 2 urządzeń jedno na drugim bez konieczności zastosowania dodatkowych elementów łączących |
| Warunki serwisowe | - instrukcja serwisowa w języku polskim - autoryzacja producenta dla serwisowania oferowanego typu urządzenia |

Ilość sztuk: 1

4. Wirówka uniwersalna z chłodzeniem

| I. | Uniwersalna wirówka z chłodzeniem |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność minimalna : | - 4 x 145ml (rotory horyzontalne) - 6 x 50ml (rotory kątowe) |
| 2. | Minimalna prędkość : | 15.200 rpm |
| 3. | Minimalne przyspieszenie : | 25.500 x g |
| 4. | Silnik : | indukcyjny bez szczotkowy |
| 5. | Min zakres temperatury: | -10 do 40°C |
| 6. | Minimalny zakres timera : | 9h.99min + (wirowanie ciągłe) |
| 9. | Funkcja wirowania : | Pulse |
| 10. | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |
| 11. | Możliwość nastawiania prędkości i siły wirowania | Tak |
| 12. | Oddzielne i równoczesne wskazania dla prędkości, czasu i temperatury wirowania | Tak |
| 13. | Wymiana rotorów : | system szybkiej wymiany rotorów, bez użycia dodatkowych narzędzi, mocowanie do niegwintowanego trzpienia wirowniczego |
| 14. | Minimalne wyposażenie : | - rotor horyzontalny 4x150 ml (min. prędkość : 4.500 rpm / przyspieszenie 3.260xg) - wkłady do rotora horyzontalnego na probówki 15/50 ml z dnem stożkowym - Rotor kątowy 24 x 1,5/2ml (17.850 x g /30.279 rpm) - wszystkie rotory mocowane do trzpienia wirowniczego za pomocą mechanizmu zatrzaskowego bez użycia dodatkowych narzędzi - możliwość zastosowania rotorów z włókien węglowych |
| 15. | Wymiary : | - szerokość maksymalna : 46cm - wysokość maksymalna : 35 cm - głębokość maksymalna : 67 cm |
| 16. | Atesty i certyfikaty : | - ISO 9001 producenta - Znak CE urządzenia - autoryzacja serwisu dostawcy - oryginalny folder w języku angielskim lub niemieckim |

Ilość sztuk: 1

5. laboratoryjne palniki gazowe -

Dostosowane do turystycznych butli gazowych

Ilość sztuk: 2

6. Wstrząsarka laboratoryjna (np. Fine PCR Vortex)

Płynnie regulowana częstotliwość wytrząsania, ruch kołowy

Wytrząsanie ciągłe i włączane pod wpływem nacisku na głowicę

Regulowana prędkość wytrząsania min: 0 -  3000 rpm

Zakres ruchu kołowego głowicy  do 4 mm

Gumowe nóżki pochłaniające drgania i uniemożliwiające przemieszczanie się urządzenia podczas wytrząsania

Sygnalizacja świetna włączenia urządzenia

Max wymiary (szer. x głębokość x wys.): 145 x 175 x 140 mm

W wyposażeniu:

- uniwersalna głowica gumowa do wytrząsania jedne lub kilku probówek o dowolnej pojemności jednocześnie lub kolby

- głowica z gumkami trzymającymi do wytrząsania ciągłego co najmniej 4 probówek 2 ml lub jednej 10/15 ml w pozycji poziomej, bez konieczności przytrzymywania probówek przez użytkownika

Ilość sztuk: 2

7. Mikrowirówka laboratoryjna

Pojemność: 12 x 1,5/2ml eppendorf

Maksymalna prędkość: 12.500 rpm

Maksymalne przyśpieszenie: 9.800 g

Timer: min zakres od 1 s do 30 min

Funkcja wirowania : quick spin

Max wymiary zewnętrzne (głęb. x szer. x wys.) : 20,3 x 17,1 x 11,4 cm

Waga do 1,5 kg

Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem parametrów pracy urządzenia

Przezroczysta pokrywa

Min wyposażenie:

- rotor 12 x 1,5/2ml eppendorf

- rotor na 4 stripy probówek 0,2 ml

- 12 adapterów na probówki 0,2 ml

- 12 adapterów na probówki 0,5 ml

Ilość sztuk: 3

8. Przepływowa lampa UV

- mocowanie sufitowe

- napięcie zasilania – 220 do 230V

- pobór mocy – max 75 VA

-  element emitujący promieniowanie UV-C : min 2x 30

-  trwałość promiennika: min 8000 godz

- wydajność wentylatora : min 130 m3/h

- dezynfekowana kubatura : min 45  m3/h

- zasięg działania lampy : min 18 m kw

- klasa bezpieczeństwa p-poż : I

-  typ obudowy : min IP20

-  masa : max 8,5 kg

- możliwość sterowania pilotem

Ilość sztuk: 2

9. Chłodziarko zamrażarka laboratoryjna

- Pojemność min 340 l

-  Regulowana temperatura chłodzenia: chłodziarka- min od 4 do 6 stopni C  ,    zamrażarka – min -20 stop C ( ustawienie stałe)

-  Cyfrowy wskaźnik temperatury o min rozdzielczości 1 st C

- Funkcja alarmu po przekroczeniu górnej i dolnej wartości granicznej temperatury (granice alarmu nastawione na stałe; 
1°C i 11°C oraz -15°C i -30°C)

- Standardowe przepusty izolowane (Ø 16 mm), np. do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury

-  Drzwi można zamknąć na klucz

Ilość sztuk: 1

10. Autoklaw sterylizujący (np. Embio mikrojet)

| Minimalna temperatura sterylizacji | 135°C |
| --- | --- |
| Min czas ekspozycji na temperaturę sterylizacji | 80 s |
| Czas nagrzewania | Max 1,5-4,5 min |
| Czas schładzania | ok. 4-8 min |
| Całkowity czas procesu (od włożenia do wyjęcia naczynia) | Max od 7-12,5 min |
| Temperatura po zakończeniu procesu | Min 95 st. C |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Moc wyjściowa | Max 0,95 kW |
| Maksymalny pobór prądu | 8 A |
| Ciśnienie robocze | Około 3,6 bar |
| Ciśnienie maksymalne | 5 bar |
| Masa | Max 15 kg |
| Objętość komory procesowej | Min 2 L |
| Częstotliwość fal elektromagnetycznych | Max 2450 MHz |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Archiwizacja danych | Karta MicroSD |

Ilość sztuk: 1

11. Lampa naścienna U

-  Wykonanie naścienne,

- 2 promienniki   np. TUW 30 W, moc min 60 W

-  Trwałość promiennika:  min 7500 h

-  Klasa zabezpieczenia p.poz. I

-  Obudowa IP 20 lub równoważna

-  Minimalna powierzchnia – 17 m2

-  Max waga – 5 kg

Ilość sztuk: 2

12. Termomikser z termoblokiem na probówki eppendorf 1,5/2 ml

- Możliwość mieszania, ogrzewania i chłodzenia w jednym urządzeniu

- Obsługa wszystkich popularnych formatów probówek i płytek od 5 µL do 50 mL

- Zastosowana  technologia : 2DMix-Control lub równoważna

- Technologia zapobiegania rozlewaniu

-  Częstotliwość wynosząca maksymalnie 3.000 rpm zapewniająca dokładne mieszanie próbek

-  Zarządzanie temperaturą zapewniającą maksymalną dokładność,

- Kompatybilność z pokrywą Eppendorf ThermoTop (condens.protect®) zapewniającą obsługę próbek bez kondensacji (do Eppendorf SmartBlocks o pojemności do 2,0 mL)

-  Intuicyjna obsługa dzięki predefiniowanym przyciskom programowym

-  Dowolnie definiowane przyciski programowe umożliwiają indywidualną optymalizację

-  Termoblok na probówki eppendor 1,5/2ml

Ilość sztuk: 1

13. Elektroniczna waga laboratoryjna

- automatyczne drzwi szafki przeciw podmuchowej

- kalibracja wewnętrzna

- zakres : min 200 g

-  odczyt ; max 0,1mg

-  funkcja wysyłania danych

Ilość sztuk: 1

14. Zamrażarka laboratoryjna -80 st C i max poj 400 l

-

| Pojemność: | Min 359l |  |
| --- | --- | --- |
| Zasilanie: | 230V 50/60Hz |  |
| Rodzaj: | szafkowa (szufladowa) |  |
| Minimalny zakres temperatur: | -50 st. C do -86 st. C |  |
| Pojemność (pudełka 50mm): | Min 250 |  |
| Pojemność (probówki 2mL): | Min 25000 |  |
| Ilość drzwi wewnętrznych: | 2 |  |
| Zabezpieczenia: | Zamek drzwi |  |
| Alarmy: | Otwartych drzwi |  |
| Izolacja: | Pianka poliuretanowa |  |
| Masa: | Max 325 kg |  |
| Wyświetlacz LCD: | tak |  |
| Sterowanie: | Mikroprocesorowe z przyciskami membranowymi |  |
| Certyfikaty: | cULus |  |
| Porty walidacyjne: | Tak |  |
| Porty diagnostyczne: | RS-485 |  |

Ilość sztuk: 1

W cenie oferty Wykonawca będzie zobowiązany do:

- dostawy całego asortymentu do Zamawiającego (w miejsce docelowe),

- instalacji i sprawdzenia asortymentu,

- szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu z obsługi urządzeń,