|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/116/2014     							        Załącznik nr 1.1 do siwz

Zadanie nr 1: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem  aparatury do kompletnej komputerowej oceny postawy i równowagi ciała, platforma stabilometryczna i oprogramowanie.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Aparatura do kompletnej komputerowej oceny postawy i równowagi ciała, platforma stabilolometryczna i oprogramowanie |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Badanie postawy w obrębie tułowia | Tak/Nie | xxx |
| 3. | Rejestracja przestrzenna (3D) obserwowanej powierzchni z wykorzystaniem metody streografii rastrowej do analizy przestrzennej obrazu 4D. Czas pojedynczego pomiaru nie mniej niż 1/20 sekundy | Tak/Nie |  |
| 4. | Możliwość rejestracji sekwencji ruchu 4D = 3D+TIME(przynajmniej 2 pomiary na sekundę) | Tak/Nie | xxx |
| 5. | Podłączenie do komputera przez port USB | Tak/Nie |  |
| 6. | Oprogramowanie w wersji polskiej kompatybilne ze środowiskiem min. Windows XP/Vista32bit/732bit | Tak/Nie |  |
| 7. | Możliwość jednoczasowej pracy z dodatkowymi kamerami, stanowiskiem do Komputerowego Badani Stóp i wagą dwuplatformową. | Tak/Nie | xxx |
| 8. | Łatwość transportu i przenoszenia (wersja neseserowa). | Tak/Nie | xxx |
| 9. | Wymiary zewnętrzne poniżej lub równe: 130x450x320mm | Tak/Nie |  |
| 10. | Waga poniżej lub równa : 10kg | Tak/Nie |  |
| 11. | Odległość badania poniżej 3m | Tak/Nie | xxx |
| 12. | Oświetlenie pacjenta – żarówka halogenowa o mocy pozwalającej właściwy odczyt danych | Tak/Nie | xxx |
| 13. | Możliwość montażu na podstawie o regulowanej wysokości (winda). | Tak/Nie | xxx |
| 14. | Orientacyjny czas przygotowania pacjenta i wykonania badania (możliwość wykonywania badań przesiewowych) poniżej 10 min | Tak/Nie |  |
| 15. | Prezentacja wyników w postaci przestrzennej grafiki (Animacja 3D) | Tak/Nie |  |
| 16. | Możliwością przygotowania pokazu slajdów. | Tak/Nie | xxx |
| 17. | Dokładność obliczeń: min. 1 mm; 0.1stopnia | Tak/Nie |  |
| 18. | Oprogramowanie powinno pozwalać na wyznaczenie minimalnie następujących parametrów: | Tak/Nie | Xxx |
| 18.1 | • Długość krzywej kręgosłupa. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.2 | • Wysokość kręgosłupa. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.3 | • Maksymalne odchylenie linii wyrostków kolczystych od linii C7-S1. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.4 | • kąt nachylenia tułowia. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.5 | • kąt pochylenia tułowia. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.6 | • kąt nachylenia miednicy. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.7 | • kąt skręcenia miednicy. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.8 | • różnica wysokości trójkątów talii. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.9 | • różnica szerokości trójkątów talii. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.10 | • kąt linii ramion. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.11 | • różnica wysokości dolnych kątów łopatek (nachylenie). | Tak/Nie | Xxx |
| 18.12 | • różnica głębokości dolnych kątów łopatek (skręcenie). | Tak/Nie | Xxx |
| 18.13 | • różnica oddalenia dolnych kątów łopatek od kręgosłupa. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.14 | • wysokość odcinka szyjnego | Tak/Nie | Xxx |
| 18.15 | • głębokość odcinka szyjnego | Tak/Nie | Xxx |
| 18.16 | • Łączna wysokość kręgosłupa | Tak/Nie | Xxx |
| 18.17 | • kąt nachylenia linii barków. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.18 | • współczynnik asymetrii barków względem KK (punktu S1) | Tak/Nie | Xxx |
| 18.20 | • współczynnik asymetrii barków względem punktu C7. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.21 | • Kąt nachylenia, pochylenia odcinka szyjnego C7-KS względem C7 | Tak/Nie | Xxx |
| 18.22 | • Kąt nachylenia, pochylenia odcinka szyjnego KP-KS względem KP | Tak/Nie | Xxx |
| 18.23 | nachylenie odcinka lędźwiowo-krzyżowego. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.24 | nachylenie odcinka piersiowo-lędźwiowego. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.25 | nachylenie odcinka piersiowego górnego. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.26 | wskaźnik kompensacji. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.27 | kąt lordozy lędźwiowej. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.28 | Położenie szczytu lordozy liczona od S1. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.29 | Wysokość lordozy liczona pomiędzy S1 a punktem przejścia | Tak/Nie | Xxx |
| 18.30 | głębokość LL-PL. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.31 | • wskaźnik stosunku głębokości do długości. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.32 | • kąt kifozy piersiowej | Tak/Nie | Xxx |
| 18.33 | • długość C7-KP. Położenie szczytu kifozy liczone od C7 | Tak/Nie | Xxx |
| 18.34 | długość C7-PL. Wysokość kifozy liczona pomiędzy C7 a PL | Tak/Nie | Xxx |
| 18.35 | głębokość KP-PL. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.36 | wskaźnik stosunku głębokości do długości. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.37 | Liczba łuków; Liczba przecięć kręgosłupa z linią C7-S1 | Tak/Nie | xxx |
| 18.38 | Łuk prawostronny: długość, strzałka, kąt | Tak/Nie | Xxx |
| 18.39 | Łuk lewostronny: długość, strzałka, kąt | Tak/Nie | Xxx |
| 18.40 | rotacje | Tak/Nie | Xxx |
| 18.41 | garb żebrowy liczony względem linii kręgosłupa | Tak/Nie | Xxx |
| 18.42 | Możliwość obliczenia wskaźników między poszczególnych parametrów | Tak/Nie | Xxx |
| 18.43 | Pomiar koślawości i szpotawości kolan i stóp | Tak/Nie | Xxx |
| 18.44 | Możliwość eksportu danych do arkusza statystycznego | Tak/Nie | Xxx |
| 18.45 | Wyniki podawane w postaci parametrów liczbowych oraz wydruków. | Tak/Nie | Xxx |
| 18.46 | Możliwość wyboru i dostosowania typu wydruku w zależności od własnych oczekiwań. | Tak/Nie | Xxx |
| 19 | Wyposażenie: winda na kamere, kabel USB, kabel zasilający, instrukcja obsługi, płyta instalacyjna, | Tak/Nie | Xxx |
| 20 | Notebook z Pakietem oprogramowania w języku polskim, zawierający: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - program do tworzenia prezentacji - szybka wyszukiwarka plików - pełna obsługa architektury 64 – bitowej - rozbudowane narzędzia administracyjne - możliwość tworzenia kont użytkowników - możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów - wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem - nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, - narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym - współpraca w domenie - rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych | Tak/Nie | Xxx |
| 20.1 | myszka | Tak/Nie | Xxx |
| 20.2 | Piankowa torbą na laptopa piankową | Tak/Nie | Xxx |
| 21 | Drukarka | Tak/Nie | Xxx |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | Tak/Nie | Xxx |
| 22 | Wbudowana druga kamera HD (rozdzielczość min.800x600) do obserwacji całej sylwetki pacjenta, | Tak/Nie |  |
| 23 | Kamera do badania kończyn dolnych | Tak/Nie | Xxx |
| 24 | Wbudowany oświetlacz LED pacjenta (światło białe) | Tak/Nie |  |
| 25 | Możliwość opracowywania wyników na niezależnych komputerach min 2 -klucz USB | Tak/Nie | xxx |
| 26 | Akcelerometryczny wieloczujnikowy system pomiaru ruchu ciała, | Tak/Nie | Xxx |
| 26.1 | min. 6 sensorami | Tak/Nie |  |
| 26.2 | min. 9 stopniami swobody | Tak/Nie |  |
| 26.3 | częstotliwością akwizycji danych min. 50/hz | Tak/Nie |  |
| 26.4 | sensor. Accel: min. 12bit (output) +/-( 2g,4g8g,16g), | Tak/Nie |  |
| 26.5 | Gyro: min.: 12 bit (output), +/- 500 stopni/sekundę | Tak/Nie |  |
| 26.7 | Mag min.: 12 bit,+/-2,5 Gaussa | Tak/Nie |  |
| 26.8 | Oprogramowanie do analizy informacji z akcelerometrów | Tak/Nie | Xxx |
| 26.9 | Opakowanie na aparaturę i kable | Tak/Nie | Xxx |
| 27 | Urządzenie do Badanie stóp i kończyn dolnych | Tak/Nie | Xxx |
| 27.1 | Czas pojedynczego pomiaru poniżej 1/10 sekundy | Tak/Nie |  |
| 27.2 | Możliwość rejestracji sekwencji ruchu (przynajmniej 2 pomiary na sekundę). | Tak /Nie | Xxx |
| 27.3 | Podłączenie do komputera przez port USB | Tak/Nie | Xxx |
| 27.4 | Oprogramowanie w wersji polskiej pracujące w przynajmniej w środowisku Windows XP/Vista32bit/8 | Tak/Nie | Xxx |
| 27.5 | Możliwość jednoczasowej pracy z dodatkowymi kamerami i stanowiskiem do Komputerowego Badani Postawy Ciała | Tak/Nie | Xxx |
| 27.6 | Łatwość transportu i przenoszenia Wymiary zewnętrzne poniżej lub równe: 420x420x250mm | Tak/Nie |  |
| 27.7 | Waga poniżej lub równa: 15kg. | Tak/Nie |  |
| 27.8 | Dokładność odwzorowania obrazu nie mniejsza niż 2mm/punkt | Tak/Nie |  |
| 27.9 | Skaner przestrzenny 3D do oznaczenia wysklepienia śródstopia w warunkach obciążenia i odciążenia stopy | Tak/Nie | Xxx |
| 27.10 | Analiza obciążeń dzięki kolorowej wizualizacji intensywności nacisku | Tak/Nie |  |
| 27.11 | Prezentacja wyników w postaci przestrzennej grafiki (Animacja 3D). | Tak/Nie | Xxx |
| 27.12 | Dokładność obliczeń min: 1 mm; 0.1stopnia | Tak/Nie |  |
| 27.13 | Duża głębia widzenia obrazu | Tak/Nie |  |
| 27.14 | Oprogramowanie powinno pozwalać na powtarzalne wyznaczenie minimum następujących parametrów | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.1 | Długość stopy | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.2 | Szerokość stopy | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.3 | Proporcja długości/szerokości stopy (wskaźnik Wej sfloga). | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.4 | Kąt koślawości palucha ALFA | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.5 | Kąt szpotawości palca BETA | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.6 | Kąt piętowy GAMMA | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.7 | Szerokość pięty liczona pomiędzy punktami | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.8 | Kąty koślawości palucha i szpotawości palca liczone do osi długiej stopy | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.9 | Powierzchnia stopy przylegająca do podłoża | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.10 | Wskaźnik kątowy Clarke'a | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.11 | Wskaźnik Sztritera - Godunowa | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.12 | Parametry według zmodyfikowanej biostereometrycznej metody oceny stóp ( długość/szerokość/wysokość poszczególnych łuków kostnych ) | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.13 | Parametry wyznaczane niezależnie dla obu stóp | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.14 | Eksport danych do arkusza statystycznego | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.15 | Wyniki podawane w postaci parametrów liczbowych oraz wydruków. | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.16 | Możliwość wyboru i dostosowania typu wydruku w zależności od własnych oczekiwań. | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.17 | Obserwacja ustawienie pięt (koślawość/szpotawość) przez dodatkową kamerę | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.18 | Moduł wizualizacji, projektu wkładki | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.19 | Wyposażenie: kabel USB z zasilaczem, instrukcja obsługi, płyta instalacyjna. | Tak/Nie | Xxx |
| 27.14.20 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych. | Tak/Nie | Xxx |
| 27.15 | Certyfikat CE | Tak/Nie | Xxx |
| 27.16 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | Tak/Nie | Xxx |
| 28 | Dwupłytowa platforma do badania równowagi ciała | Tak/Nie | Xxx |
| 28.1 | Możliwość rozstawienia platform (zależnie od wybranej pozycji badania) na odległość nie mniejszą niż 80cm | Tak/Nie | Xxx |
| 28.2 | Oprogramowanie winno uwzględniać to ustawienie, w obliczeniach statokinezjogramu (offset).. | Tak/Nie | Xxx |
| 28.3 | Częstość wyników nie mniejsza niż 200 na sekundę/ na każdy tensometr. | Tak/Nie |  |
| 28.4 | Rozdzielczość: nie gorsza niż +/- 100g / na tensometr. | Tak/Nie |  |
| 28.5 | Liczba tensometrów nie mniejsza niż 6 | Tak/Nie |  |
| 28.6 | Oprogramowanie w wersji polskiej Zgodnej ze środowiskiem wgranym w notebook dołączony do zestawu. | Tak/Nie | Xxx |
| 28.7 | Możliwość uzyskania informacji o balansie (przeniesieniu ciężaru ciała) także przy współpracy z aparaturą do badania postawy ciała dołączonej do zestawu. | Tak/Nie | Xxx |
| 28.8 | Oprogramowanie winno pozwalać na wyznaczenie statokinezjogramów i parametrów liczbowych niezależnie dla lewej, prawej nogi, a także wypadkowego (tak jak dla klasycznej platformy stabilograficznej). | Tak/Nie | Xxx |
| 28.9 | Eksport danych do arkusza statystycznego | Tak/Nie | Xxx |
| 28.10 | Możliwość podłączenia drugiego monitora i treningu w biofeedbacku | Tak/Nie | Xxx |
| 28.11 | Możliwość podłączenia kolejnych kompatybilnych platform w tandem złożony z 4 części | Tak/Nie | Xxx |
| 29.12 | Wyposażenie: kabel USB z zasilaczem, instrukcja obsługi, płyta instalacyjna. | Tak/Nie | Xxx |
| 29.13 | Oprogramowanie do platformy powinno pozwalać na wyznaczenie minimum następujących parametrów: | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.1 | Średnia masa liczona z wszystkich próbek testu | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.2 | Mediana masy z wszystkich próbek testu | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.3 | Długość statokinezjogramu (lenght COP); | Tak/Nie | xxx |
| 29.14.4 | Długość ścieżki całkowita liczona w obu osiach(2D) | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.5 | Długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.6 | Długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.7 | Średnie wychylenie środka nacisku stóp od punktu 0 | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.8 | średnie wychylenie (promień) CoP | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.9 | średnie wychylenie środ. nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi Y | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.10 | średnie wychylenie środ. nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi X | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.11 | Maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku przednio-tylnym w mm | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.12 | Maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.13 | Maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi X | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.14 | Średnia prędkość [mm/s] , z jaką poruszał się środek nacisku stóp CoP podczas badania, wyrażona w mm/s | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.15 | Średnia prędkość poruszania się punktu COP w osiach XY (2D) | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.16 | średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi X | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.17 | średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.18 | Pole powierzchni zajmowanej przez wykres drogi COP wykreślonej w czasie badania | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.19 | wielkość pola powierzchni zakreślanego przez CoP | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.20 | Średnia częstotliwość średnia częstotliwość CoP w Hz | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.21 | Procent czasu przebywania COP w okręgu | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.22 | Liczba wychyleń COP w osi Y | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.23 | Liczba wychyleń COP w osi X | Tak/Nie | xxx |
| 29.14.24 | Współczynnik Romberga (Romberg quotient) będący stosunkiem wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z otwartymi oczami (EO – eyes open) do wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z zamkniętymi oczami | Tak/Nie | Xxx |
| 29.14.25 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | Tak/Nie | xxx |
| 30 | Szkolenie z obsługi wszystkich składowych urządzeń wchodzących w skład Zamówienia zrealizowane w siedzibie Zamawiającego | Tak/Nie | Xxx |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Zadanie nr 2: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem wirówki z chłodzeniem z rotorami, uniwersalnej wirówki laboratoryjnej z rotorami i wkładkami na próbówki oraz mikrowirówki

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Wirówka z chłodzeniem, z rotorami |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Wirówka z chłodzeniem z wirnikami kątowymi i horyzontalnymi | TAK / NIE |  | XXXX |
| 2. | Urządzenie umożliwiające jednoczesne wirowanie objętości do 4 x 750 ml lub większych | XXXX |  |  |
| 3. | Urządzenie umożliwiające programowanie prędkości w zakresie od 200 do 14 000 obrotów/min. lub szerszym (do 20.800xg) | XXXX |  |  |
| 4. | Nastawianie prędkości skokowo co max. 10 obrotów/minutę | XXXX |  |  |
| 5. | Temperatura programowana w zakresie od -9 do +40 st. C lub szerszym | XXXX |  |  |
| 6. | Pamięć min. 30 programów różnych użytkowników | XXXX |  |  |
| 7. | Funkcja lekkiego zamieszania, delikatnego startu i zatrzymania, zmieniane w skali min. 10 stopniowej | TAK / NIE |  |  |
| 8. | Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania | TAK / NIE |  | XXXX |
| 9. | Automatyczne przeliczanie obrotów na wartość "g" i ich odczyt podczas wirowania | TAK / NIE |  | XXXX |
| 10. | Automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego rotora | TAK / NIE |  | XXXX |
| 11. | Funkcja szybkiego chłodzenia w ciągu max. 15 min | TAK / NIE |  |  |
| 12. | Utrzymanie temperatury w zakresie od 4ºC do temperatury otoczenia lub szerszym w trakcie wirowania | XXXX |  |  |
| 13. | Przycisk z funkcją krótkiego wirowania | TAK / NIE |  | XXXX |
| 14. | Przycisk z funkcją czuwania (Standby) na przednim panelu wirówki | TAK / NIE |  | XXXX |
| 15. | Możliwość wyboru odliczania czasu: -od osiągnięcia maksymalnych obrotów, -od początku wirowania, | TAK / NIE |  | XXXX |
| 16. | Wyłącznik czasowy programowany w zakresie od 1 do 99 minut lub szerszym | XXXX |  |  |
| 17. | Sygnalizacja akustyczna odstępstw od programu wirowania | TAK / NIE |  | XXXX |
| 18. | Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania | TAK / NIE |  | XXXX |
| 19. | Silnik indukcyjny (bezszczotkowy - nie wymagający konserwacji) | TAK / NIE |  | XXXX |
| 20. | Silnik pracujący bardzo cicho, głośność max. 57 dB | TAK / NIE |  | XXXX |
| 21. | Łatwa i szybka wymiana rotorów i probówek: niski profil wirówki max. 30 cm – ułatwiający dostęp do komory wirówki | TAK / NIE |  | XXXX |
| 22. | Ciężar max. 100 kg | XXXX |  |  |
| 23. | Kompatybilny z urządzeniem rotor szybkoobrotowy, stałokątowy, aerozoszczelny, autoklawowalny, z adapterami na probówki stożkowe min. 6x50 ml, min. 6x15 ml, min. 6x5 ml | TAK / NIE |  | XXXX |
| 24. | Kompatybilny z urządzeniem rotor stałokątowy, autoklawowalny, aerozoszczelny, na min. 30 próbówek 1,5/2 ml | TAK / NIE |  | XXXX |
| 25. | Kompatybilny z urządzeniem autoklawowalny rotor z adapterami do: - probówek 15 i 50 ml, - płytek typu deepwell i płytek 96x0,2 ml - butelek do hodowli komórkowych o powierzchni wzrostu min. 25 cm kwadratowych -osuszania szkiełek | TAK / NIE |  | XXXX |
| 26. | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK / NIE |  | XXXX |
| 27. | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego | XXXX |  |  |
| 28. | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK / NIE |  | XXXX |
| 29. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK / NIE |  | XXXX |
| 30. | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE |  | XXXX |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |
| Poz. nr 2 Uniwersalna wirówka laboratoryjna z rotorami i wkładkami na probówki |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Urządzenie umożliwiające jednoczesne wirowanie objętości do 4 x 100 ml lub większych | XXXX |  |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające programowanie prędkości w zakresie od 200 do 14 000 obrotów/min. lub szerszym (do 20.800xg) | XXXX |  |  |
| 3. | Nastawianie prędkości skokowo co max. 10 obrotów/minutę | XXXX |  |  |
| 4. | Temperatura programowana w zakresie od -9 do +40 st. C lub szerszym | XXXX |  |  |
| 5. | Pamięć min. 30 programów różnych użytkowników | XXXX |  |  |
| 6. | Funkcja lekkiego zamieszania, delikatnego startu i zatrzymania, zmieniane w skali min. 10 stopniowej | TAK / NIE |  |  |
| 7. | Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania | TAK / NIE |  | XXXX |
| 8. | Automatyczne przeliczanie obrotów na wartość "g" i ich odczyt podczas wirowania | TAK / NIE |  | XXXX |
| 9. | Automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego rotora | TAK / NIE |  | XXXX |
| 10. | Chłodzenie wstępne bez obrotów | TAK / NIE |  | XXXX |
| 11. | Funkcja szybkiego chłodzenia z optymalnymi obrotami | TAK / NIE |  | XXXX |
| 12. | Przycisk z funkcją krótkiego wirowania | TAK / NIE |  | XXXX |
| 13. | Przycisk z funkcją czuwania (Standby) na przednim panelu wirówki | TAK / NIE |  | XXXX |
| 14 | Możliwość wyboru odliczania czasu: -od osiągnięcia maksymalnych obrotów, -od początku wirowania, | TAK / NIE |  | XXXX |
| 15 | Wyłącznik czasowy programowany w zakresie od 1 do 99 minut lub szerszym | XXXX |  |  |
| 16 | Sygnalizacja akustyczna odstępstw od programu wirowania | TAK / NIE |  | XXXX |
| 17 | Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania | TAK / NIE |  | XXXX |
| 18 | Silnik indukcyjny (bezszczotkowy - nie wymagający konserwacji) | TAK / NIE |  | XXXX |
| 19 | Silnik pracujący bardzo cicho, głośność max. 57 dB | TAK / NIE |  | XXXX |
| 20 | Łatwa i szybka wymiana rotorów i probówek: niski profil wirówki max. 30 cm – ułatwiający dostęp do komory wirówki | TAK / NIE |  | XXXX |
| 21 | Ciężar max. 80 kg | XXXX |  |  |
| 22 | Kompatybilny z urządzeniem rotor wychylny, autoklawowalny, aerozoszczelny z adapterami na probówki stożkowe min. 16x15 ml i min. 8x50 ml | TAK / NIE |  | XXXX |
| 23 | Kompatybilny z urządzeniem rotor stało-kątowy, autoklawowalny, aerozoszczelny, na min. 30 próbówek 1,5/2 ml | TAK / NIE |  | XXXX |
| 24 | Kompatybilny z urządzeniem rotor aerozoloszczelny do płytek typu deepwell, autoklawowalny, z dapterami na płytki 96x0,2 ml | TAK / NIE |  | XXXX |
| 25 | Kompatybilny z urządzeniem rotor do probówek w paskach, na min. 48 probówek 0,2ml, autoklawowalny | TAK / NIE |  | XXXX |
| 26 | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK / NIE |  | XXXX |
| 27 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego | XXXX |  |  |
| 28 | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK / NIE |  | XXXX |
| 29 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK / NIE |  | XXXX |
| 30 | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE |  | XXXX |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |
| Poz. nr 3 Mikrowirówka |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Urządzenie umożliwiające jednoczesne wirowanie min.12 próbek o objętościach od 0,2ml do 2ml | XXXXX |  |  |
| 2 | Obroty nastawne (co 100) w zakresie od 800 do 14000 × g lub szerszym (min. 14500 rpm) | XXXX |  |  |
| 3 | Rotor kątowy z aluminium na min. 12 probówek o objętości 1,5/2 ml | TAK / NIE | XXXX |  |
| 4 | Pokrywa rotora ze stali nierdzewnej | TAK / NIE | XXXX |  |
| 5 | Możliwość zastosowania adapterów na próbówki o objętościach co najmniej takich jak wymienione: 0,2ml, 0,4ml, 0,5ml | TAK / NIE | XXXX |  |
| 6 | Czas rozpędzania i hamowania do maksymalnych obrotów max. 13 sekund | TAK / NIE | XXXX |  |
| 7 | Czas wirowania nastawny od 15 sekund do 90 minut lub zakres szerszy | XXXX |  |  |
| 8 | Oddzielny przycisk krótkiego wirowania | TAK / NIE | XXXX |  |
| 9 | Automatyczne otwieranie pokrywy | TAK / NIE | XXXX |  |
| 10 | Możliwość sterylizacji rotorów w autoklawie (120ºC, 20 minut) | TAK / NIE | XXXX |  |
| 11 | Zasilanie: 230V/50-60Hz | TAK / NIE | XXXX |  |
| 12 | Pobór mocy max. 70W | XXXX |  |  |
| 13 | Rotor na min. 2 paski po 8 próbówek 0,2 ml | TAK / NIE | XXXX |  |
| 14 | Czas reakcji serwisu maksimum 72 godzin | TAK / NIE | XXXX |  |
| 15 | Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE | XXXX |  |
| 16 | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK / NIE | XXXX |  |
| 17 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego | XXXX |  |  |
| 18 | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK / NIE | XXXX |  |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Zadanie nr 3: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem erogspirometru oraz systemu do rehabilitacji kardiologicznej.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Parametry techniczne zestawu do testów spiroergometrycznych i wysiłkowych EKG z bieżnią |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |  | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
|  |  | I. Wymagania ogólne: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Całość zestawu, tj. ergospirometr, butla, wzorcowa objętość, próba wysiłkowa, komputer, monitory i drukarka umieszczone na mobilnym wózku producenta wyposażonym w transformator bezpieczeństwa. | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  |  | Oryginalna walizka transportowa na ergospirometr i akcesoria | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  |  | monitory min. 21” – 2 sztuk | xxx |  |  |  |  |  |
| - . |  | System automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  |  | Pulsoksymetr SpO2 z czujnikiem na palec | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  |  | Integracja ergospirometru i próby wysiłkowej w zakresie przekazywanie pomiarów HR, BP, SpO2, sterowania bieżnią i danych pacjenta w czasie łącznego wykonywania obu testów | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania niezależnie próby wysiłkowej, spiroergometrycznej oraz obu testów jednocześnie | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  |  | Zestaw w pełni wyposażony w niezbędne akcesoria do natychmiastowego wykonywania badań ergospirometrycznych i wysiłkowych EKG | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  |  | Archiwizacja badań na CD/DVD i dyskach sieciowych | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  |  | Oprogramowanie i dokumentacja w języku polskim | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  |  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  |  | II. System próby wysiłkowej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moduł EKG zamieniający sygnał analogowy na cyfrowy bezpośrednio przy pacjencie |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Możliwość min.14-kanałowej akwizycji sygnału EKG |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość próbkowania EKG min. 4.000 próbek/s/kanał |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Pasmo EKG 0.05 – 150Hz lub szerszy |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Impedancyjna kontrola podłączenia elektrod z pomiarem oporności każdej elektrody |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Prezentacja minimum 12-odprowadzeń EKG na ekranie |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Prezentacja minimum 12-stu bieżących median ST |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Prezentacja uśrednionego zespołu QRS na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST |  | Tak/Nie |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania spoczynkowego EKG. |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Ocena odcinka ST w zakresie: amplituda, nachylenie, indeks, pętle ST/HR dla wszystkich odprowadzeń |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Prędkość wydruku: 5;12,5;25;50 mm/s |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Czułość zapisu: 2,5/5/10/20 mm/mV |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Standardowe protokoły wysiłkowe i możliwość wprowadzenia własnych programów |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Wykonywanie testów w trybie RAMP |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do analizy TWA |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | III. System testów spiroergometrycznych |  |  |  |  |  |  |
|  | Analiza gazów oddechowych metodą oddech po oddechu |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Próbkowanie stężenia O2 i CO2 oraz przepływu i wentylacji z częstotliwością minimum 100H |  | xxx |  |  |  |  |  |
|  | Prezentacja cyklu oddechowego „intra-breath” na ekranie |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Wymagane parametry: BF, TV, VE, VE/VO2, VE/VCO2, PETO2, PETCO2, PACO2, HR, VO2/HR, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2, VO2, VCO2, VO2/kg, VCO2/kg, VO2max, METS, RER oraz FVC |  | xxx |  |  |  |  |  |
| - 6. | Pomiar pojemności i rzutu skurczowego serca metodą pośrednią wg Wassermanna |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Pomiary spirometryczne dla testów VC, FVC i MVV |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Cyfrowa turbina spirometryczna wielorazowego użytku o oporach poniżej 0.1kPa/l/s przy przepływie 16l/s |  | xxx |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracja głowicy pomiarowej dla różnych zakresów przepływu wykonywana nie częściej niż raz w ciągu dnia |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Elektrochemiczny czujnik stężenia O2 o czasie odpowiedzi <100ms |  | xxx |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik stężenia CO2 na podczerwień o czasie odpowiedzi <100ms |  | xxx |  |  |  |  |  |
|  | Zakresy pomiarowe: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a). O2 min. 0 - 60% z dokładnością < 0.1% |  | xxx |  |  |  |  |  |
|  | b). CO2 min. 0 - 13% z dokładnością < 0.1% |  | xxx |  |  |  |  |  |
|  | c). przepływ 0 - 20l/s z dokładnością < 2% |  | xxx |  |  |  |  |  |
|  | d). wentylacja 0 - 300l/min lub szerszym |  | xxx |  |  |  |  |  |
|  | Prezentacja 9 paneli Wassermana z możliwością ich modyfikacji |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Automatyczne i ręczne określanie progów wentylacyjnych AT i RCP metodą V-Slope i równoważników wentylacyjnych |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Interpretacja testu spiroergometrycznego z wykorzystaniem algorytmu Wassermana |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Moduł oceny ryzyka pacjenta przed zabiegiem operacyjnym |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Funkcja oceny kinetyki tlenu i opóźnienia τ |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania wyników gazometrii w trakcie i po wykonanym badaniu |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Możliwość automatycznego usuwania okresów pauz z badania spiroergometrycznego wynikających z zatrzymania bieżni na czas pobrania próbki krwi |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Zestaw wzorcowych i budowanie własnych ekranów wg preferencji użytkownika |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Możliwość zmiany ekranów w trakcie badania |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Możliwość edycji wykresów i parametrów oraz ich wyłączenia na żądanie użytkownika |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Możliwość definiowania własnych parametrów i formuł obliczeniowych |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Zestaw standardowych i tworzenie własnych protokołów wysiłkowych na bieżnię i cykloergometr, m.in. narastających liniowo i progresywnych schodkowych o nieregularnym czasie trwania i zmiennych przyrostach obciążenia |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Graficzny i tekstowy edytor protokołów wysiłkowych |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | System kompatybilny z bieżniami i cykloergometrami różnych producentów |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Zestaw do kalibracji gazowej i objętościowej |  | Tak/Nie |  |  | Xxx |  |  |
|  | Wymóg producenta kalibracji gazowej systemu z użyciem butli nie częściej niż raz w miesiącu |  | Tak/Nie |  |  | Xxx |  |  |
|  | Bezobsługowa jednorazowa butla z gazem kalibracyjnym o wadze poniżej 1kg |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | System automatycznej kontroli pomiarów i kalibracji z sygnalizacją błędów |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Zestaw wzorcowych raportów końcowych z możliwością budowy własnych |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Możliwość narzucenia przebiegu testu i jego analizy wg różnych scenariuszy w zależności od celu badania i stopnia zaawansowania użytkownika |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Eksport danych spiroergometrycznych do Excela z możliwością wyboru parametrów i czasu ich uśredniania dla różnych faz badania. |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Możliwość zaoferowania kompatybilnego systemu w wersji bezprzewodowej |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o interfejs komunikacyjny HL7 do integracji z systemem informatycznym szpitala |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |  |
|  |  | IV. Bieżnia diagnostyczna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres prędkości ruchomego pasa do 22 km/godz. |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Wymagany zakres kąta uniesienia: 0- 25% lub szerszym |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Długość użytkowa ruchomego pasa bieżni: min.150cm |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Minimalna szerokość użytkowa ruchomego pasa bieżni: 45cm |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Obciążenie dopuszczalne: nie mniejsze niż 200kg |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Poręcze boczne i przednia |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Wyłącznik bezpieczeństwa |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Taśma pasa ruchomego antypoślizgowa i antystatyczna |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Zasilanie jednofazowe 200-240 V, 50Hz |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Kompatybilność z oferowanym zestawem wysiłkowym oraz spiroergometrycznym |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | V. Cykloergometr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sterowanie obciążeniem elektromagnetyczne |  | Tak/Nie |  |  | Xxx |  |
|  |  | Zakres mocy 6-999W |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Moc niezależna od kadencji w zakresie minimum 30-130obrotów/min |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowane programy sterowania i możliwość wprowadzania własnych |  | Tak/Nie |  |  | Xxx |  |
|  |  | Płynna, elektryczna regulacja wysokości siodełka dla pacjentów 120-200cm wzrostu |  | Tak/Nie |  |  |  |  |
|  |  | Cyfrowy wyświetlacz wysokości siodełka |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Podwójna regulacja kierownicy (wysokość i kąt) |  | Tak/Nie |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczny pomiar ciśnienia krwi |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
|  |  | Połączenie z komputerem przez port szeregowy lub usb |  | Tak/Nie |  |  | xxx |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |  |  |
| Poz. nr 2 System do rehabilitacji kardiologicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |  | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
|  |  | skład systemu: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zestaw komputerowy z oprogramowaniem do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej dla minimum 10 stanowisk – 1 kpl. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | monitor LCD – min. 2 szt. |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | drukarka laserowa A4 – 1 szt. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | biurko komputerowe – 1 szt. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | rowery rehabilitacyjne z wbudowanymi miernikami automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą tonów Korotkowa – minimum 10 szt. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | bezprzewodowe moduły EKG – minimum 10 szt. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | zbiorcze ładowarki do bezprzewodowych modułów EKG – minimum - 2 szt. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | funkcjonalność systemu: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bezprzewodowa komunikacja z systemem nadzorującym i sterowanie rowerami rehabilitacyjnymi poprzez bluetooth |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | bezprzewodowa transmisja sygnału EKG z pacjenta do systemu nadzorującego poprzez bluetooth |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | automatyczne kojarzenie bezprzewodowego modułu EKG z dowolnym rowerem rehabilitacyjnym w ramach oferowanego systemu |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób graficzny i ręczny |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | programowanie treningów: interwałowych, ze stabilizacją akcji serca, z programowym narastaniem i obniżaniem obciążenia, ustalanie punktów pomiaru ciśnienia krwi oraz kombinacje powyższych |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | możliwość tworzenia własnych szablonów treningu |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | możliwość edycji treningu w czasie jego trwania |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | monitorowanie dwóch odprowadzeń EKG wraz z pełną archiwizacją zapisu EKG – przed rozpoczęciem treningu, w trakcie treningu i po jego zakończeniu aż do momentu przerwania zapisu przez personel medyczny |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | monitorowanie częstości akcji serca w zakresie min. 0 do min. 200 ud./min. |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | prezentacja na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | automatyczna detekcja i klasyfikacja podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | możliwość podglądu zarejestrowanego EKG w trakcie trwania treningu, podglądu zdarzeń wraz z możliwością ich wydruku z poziomu treningu |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | możliwość podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu treningu |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | indywidualne przydzielanie limitów mocy i tętna dla każdego pacjenta |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | monitorowanie alarmu przekroczenia zadanego limitu tętna |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | wyświetlanie planowanej wartości mocy dla roweru i rzeczywistej wartości uzyskiwanej przez pacjenta |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | możliwość rozpoczęcia treningu przez personel medyczny lub pacjenta |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | archiwizowane dane pacjenta, min.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wzrost, waga, wiek, przyjmowane leki |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | archiwizacja badań dla każdego pacjenta, min.: dane pacjenta, pełny zapis 2 odprowadzeń EKG, trend częstości akcji serca, trend obciążenia mocy dla roweru, trend ciśnienia tętniczego krwi, zapis znaczników arytmii na zapisanym przebiegu EKG, wartość pracy wykonanej w czasie treningu |  | Tak/Nie |  |  |  |  |
|  |  | ocena treningu wg skali Borga |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | automatyczne wyliczanie wskaźnika BMI z podanych wartości |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | rowery rehabilitacyjne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bezprzewodowa współpraca z wielostanowiskowym systemem rehabilitacji kardiologicznej |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | automatyczne (programowalne) lub ręczne zadawanie obciążenia |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | moc cykloergometru w zakresie min. (10 – 950) W |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | elektromagnetyczny system hamowania |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | zakres obrotów w zakresie min. (30-160) obr./min. |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania w zakresie min. 30-160 obr./min. |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | masa roweru do max. 52 kg |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | pionowa regulacja siodełka |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | pulpit sterujący z wyświetlaczem graficznym LCD |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | sygnalizacja graficzna komunikatów dla pacjenta: przyspiesz (za małe obroty), zwolnij (za duże obroty), właściwe obroty |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Kardiomonitor - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość w monitorach min. 15” min.1024 x 768 |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie sieciowe (230V±10%/50Hz) oraz akumulatorowe |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Kolorowy ekran LCD,TFT |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Obsługa za pomocą przycisków funkcyjnych i ekranu dotykowego |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Menu w języku polskim |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Wbudowany akumulator, pozwalający na min.2 godz. nieprzerwalnej pracy |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Wielopoziomowy system alarmów akustycznych i optycznych, technicznych i fizjologicznych |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego, prezentacja daty i godziny na ekranie |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | EKG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EKG odprowadzenia: I, II, III, aVR, aVL, aVR, V |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Wzmocnienie sygnału: x1/2,x1, x2 i auto |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Szybkość przesuwu max: 25mm/s, 50mm/s |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru tętna: 15 – 250 bpm, kalibracja 1Mv |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość max: 0,05 – 120 Hz |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Analiza arytmii |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Analiza odcinka ST |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Wykrywanie stymulatora serca |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | W wyposażeniu kabel EKG 5 lub 3 żyłowy – 1szt |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | NIBP: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Metoda oscylometryczna |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość zastosowania: dorośli, dzieci, noworodki |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Rodzaje badanych ciśnień: skurczowe, rozkurczowe, średnie |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Metody: ręczna , automatyczna, ciągła |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiarowy max: 10 – 300 mmHg |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiarowy w metodzie automatycznej w interwałach czasowych |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Skale pomiaru: mmHg |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Na wyposażeniu: mankiet dla dorosłych – 1szt, mankiet pediatryczny – 1szt,przewód łączący Mankiet z monitorem |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Aparat EKG – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Detekcja stymulatora serca |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Prędkość przesuwu papieru .:5 / 10 / 25 / 50mm/s |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz +/- 10% |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Filtr zakłóceń mięśniowych 25,35,45 Hz +/- 10% |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Filtr linii izoelektrycznej do wyboru |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Interfejs komunikacyjny USB |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli Papier ekg 10 rolek Zel EKG |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie: wózek z wysięgnikiem na kabel pacjenta |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Defibrylator – 1 sztuka: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modułowe urządzenie do monitorowania/defibrylacji składające się z 3 elementów: ekran, moduł pacjenta oraz defibrylator. Poszczególne elementy komunikujące się ze sobą bezprzewodowo |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy modułami o zasięgu minimum 10 metrów |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość użytkowania w pobliżu kilku zestawów bez powstawania wzajemnych zakłóceń w komunikacji |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Niezależne zasilanie bateryjne każdego modułu urządzenia realizowane dzięki takim samym bateriom z możliwością zamiany baterii pomiędzy modułami. |  | Tak/Nie |  |  |  |  |
|  |  | EKRAN: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8’’ |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 6 krzywych dynamicznych. W przypadku diagnostycznego EKG możliwość wyświetlenia wszystkich minimum 12 odprowadzeń jednocześnie. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie monitorowanych parametrów w formie cyfrowej |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienie przez użytkownika i zapisania minimum 4 własnych konfiguracji ekranu |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Nawigacja po menu za pomocą pokrętła nawigacyjnego z dostępem do najważniejszych funkcji przez przyciski funkcyjne na panelu urządzenia |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | DRUKARKA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowana drukarka termiczna |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Papier o szerokości większej niż 100 mm |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 6 kanałów EKG |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | DEFIBRYLACJA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Defibrylacje ręczna i półautomatyczna |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania kardiowersji |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Wspomaganie defibrylacji półautomatycznej za pomocą komend głosowych |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Dwufazowa fala defibrylacji |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Energia defibrylacji max od 5 do 200 J |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Czas ładowania do energii maksymalnej niezależny od poziomu naładowania akumulatorów do 5 sekund |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru jednego spośród minimum 30 poziomów energii defibrylacji |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość defibrylacji pacjenta z odległości do 10 m |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | STYMULACJA ZEWNĘTRZNA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Natężenie prądu stymulacji od max.: 10 do 150 mA |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Zakres częstości stymulacji od max.:30 do 150 imp/min |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | ZASILANIE: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mocowanie karetkowe umożliwiające wpinanie i wypinanie defibrylatora za pommocą jednej ręki. Mocowanie z zasilaniem 12 V, automatycznie ładujące akumulatory po wpięciu defibrylatora w uchwyt. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Zasilanie systemu i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Akumulatory bez efektu pamięci |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość zasilania (ładowania akumulatorów) pojedynczych elementów bądź całego systemu po ich fizycznym połączeniu. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Czas pracy na bateriach dla urządzenia w wersji kompaktowej minimum 10 godzin |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie czasu pracy urządzenia zasilanego bateriami w minutach. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanych bateriach |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Ładowanie wszystkich baterii w urządzeniu kompaktowym od 0 do 100 % w czasie do 2 godzin |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | MONITOROWANIE: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | POZOSTAŁE: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie wyposażone w łyżki defibrylacyjne dla dorosłych oraz dzieci, kable elktrodowe EKG |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Wbudowany napęd kart pamięci wraz z kartą o pojemności min. 1 GB do zapisywania trendów monitorowanych parametrów oraz zdarzeń. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Możliwość rejestracji dzwięku otoczenia w trakcie prowadzenia akcji w trybie recznym i AED |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie PC do przeglądania i archiwizacji zapisu wszystkich danych z akcji reanimacyjnych |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Temperatura zewnętrzna umożliwiająca pracę defibrylatora i monitorowanie EKG co najmniej od – 20 do + 55C |  | xxx |  |  |  |  |
|  |  | Certyfikat na zgodność urządzenia, oraz mocowań z normą EN 1789 lub równoważny |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | Klasa odporności IP54 |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |
|  |  | SZKOLENIA, GWARANCJA i SERWIS POGWARANCYJNY: Szkolenia w miejscu instalacji dla lekarzy i techników: w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu min. 24 miesięce. Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia. Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw, za wyjątkiem dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, których dotyczy 5 – letni okres gwarantowania dostępności. Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu cztery przeglądy w okresie gwarancji zawarte w cenie oferty. Maksymalny czas usunięcie awarii, bez konieczności sprowadzania części zamiennych, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii - maks. 3 dni. Maksymalny czas usunięcie awarii w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii – maks. 5 dni. Możliwość zgłoszenia serwisowego 24h/dobę, 365 dni w roku. |  | Tak/Nie | xxx |  |  |  |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Zadanie nr 4: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem echokardiografu.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Echokardiograf |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze | Tak/Nie | xxx |
|  | Elektronicznie sterowana wysokość konsoli | Tak/Nie | Xxx |
|  | Monitor LCD o przekątnej min 19” | xxx |  |
|  | Ekran dotykowy do sterowania funkcjami | Tak/Nie | xxx |
|  | Gniazda obrazowe przełączanych elektronicznie min.4 sztuki | xxx |  |
|  | Gniazdo do podłączenia głowicy pracującej w trybie CW Doppler | Tak/Nie | xxx |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa | Tak/Nie | xxx |
|  | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | Tak/Nie | xxx |
|  | Panel sterowania z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach | Tak/Nie | xxx |
|  | Konstrukcja jednostki głównej na zintegrowanym mobilnym wózku, wyposażonym w cztery koła | Tak/Nie | xxx |
|  | Waga aparatu z podstawą jezdną max. 130 kg | xxx |  |
|  | Aparat z wejściem EKG do podłączenia kabli | Tak/Nie | xxx |
|  | Ilość przetwarzanych kanałów nadawczo – odbiorczych min. 1,4 mln | xxx |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy minimum 1,5÷14,0 Mhz | xxx |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji) minimum 2÷30 cm | xxx |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220 – 240 V | Tak/Nie |  |
|  | Archiwizacja: |  |  |
| 18. | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 200 GB | Tak/Nie | xxx |
| 19. | Możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania | Tak/Nie | xxx |
| 20. | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na w formatach DICOM | Tak/Nie | xxx |
| 21. | Zapis obrazów w postaci surowych danych echograficznych celem m. in. analizy regionalnej na stacji roboczej | Tak/Nie | xxx |
| 23. | Analiza danych z archiwum i stacji roboczej: Możliwość zmiany wzmocnienia dla 2D, PWD, CD Przesunięcie linii bazowej dla:PWD i CD Anatomiczny M-mode z pętli 2D Krzywoliniowy M-mode z pętli 2D | Tak/Nie |  |
| 24. | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM) | Tak/Nie | xxx |
| 25. | Tryb obrazowania i oprogramowanie |  |  |
| 26. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego Max 10x | xxx |  |
| 27. | Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji B 10000 [obr/s] | xxx |  |
| 28. | Zakres dynamiki systemu 280 [dB] lub szerszy | xxx |  |
| 29. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu B 1000 [obr/s] | xxx |  |
| 30. | Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej | Tak/Nie | xxx |
| 31. | Obrazowanie w technice drugiej harmonicznej | Tak/Nie | xxx |
| 32. | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie 2D | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb 2D + M | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb anatomiczny M | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb anatomiczny M-mode z pętli 2D z archiwum systemu | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb krzywoliniowy M-mode z archiwum systemu | Tak/Nie | xxx |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w prezentacji minimum M 20 [s] | xxx |  |
|  | Kolor w M-mode | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak/Nie | xxx |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie 0° 6 [m/s] | xxx |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej minimum 1 – 16 [mm] | xxx |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum - przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb triplex 2D+PWD+Color Doppler na wszystkich głowicach obrazowych | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb triplex 2D+CWD+Color Doppler na wszystkich głowicach sektorowych | Tak/Nie | xxx |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° 12 [m/s] | xxx |  |
|  | Funkcja korekcji kąta | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak/Nie | xxx |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji kolor Doppler 1000 | xxx |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w Trybie Dopplera Kolorowego | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | Tak/Nie | xxx |
|  | Obrazowanie przepływów w technice niedopplerowskiej z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak/Nie | xxx |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | Tak/Nie | xxx |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak/Nie | xxx |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań kardiologicznych dorosłych oraz badań naczyniowych | Tak/Nie | xxx |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak/Nie | xxx |
| - . | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D | Tak/Nie | xxx |
|  | Pomiary w trybie dopplera spektralnego kardiologiczne | Tak/Nie | xxx |
| - . | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA | Tak/Nie | xxx |
|  | Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) | Tak/Nie | xxx |
|  | Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej lewej komory z zastosowaniem technologii śledzenia markerów ultrasonograficznych | Tak/Nie | xxx |
|  | Automatyczne wyliczanie frakcji wyrzutowej z danych 2D metodą śledzenia markerów ultrasonograficznych | Tak/Nie | xxx |
|  | Dostępne funkcje przetwarzania obrazów zachowanych w wewnętrznej bazie danych | Tak/Nie | xxx |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG i funkcji oddechowej pacjenta | Tak/Nie | xxx |
|  | Wejścia zewnętrznych sygnałów: oddechowego oraz ekg | Tak/Nie | xxx |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive) | Tak/Nie | xxx |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Tak/Nie | xxx |
|  | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem | Tak/Nie | xxx |
|  | Wyjścia video: DVI | Tak/Nie | xxx |
|  | Głowice Szerokopasmowa , elektroniczna głowica sektorowa ze zmienną częstotliwością pracy do badań kardiologicznych i transkranialnych Zakres częstotliwości pracy głowicy 1,5 – 4,5 Mhz; głębokość obrazowania do 30 cm, pole obrazowania do min 1200; min 4 optymalizacje częstotliwości; ilość elementów akustycznych w głowicy min 192 | Tak/Nie | xxx |
|  | Tryb triplex 2D+CWD+Color Doppler na oferowanej głowicy sektorowej. | Tak/Nie | xxx |
|  | Szerokopasmowa, elektroniczna głowica liniowa ze zmienną częstotliwością pracy do badań naczyniowych, małych i powierzchniowych narządów Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3 – 10 MHz; min. 3 optymalizacje częstotliwości; Długość czoła głowicy +/- 45mm; obrazowanie w technice II harmonicznej | Tak/Nie | xxx |
|  | SZKOLENIA, GWARANCJA i SERWIS POGWARANCYJNY: Szkolenia w miejscu instalacji dla lekarzy i techników: w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu min. 24 miesięce. Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia. Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw, za wyjątkiem dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, których dotyczy 5 – letni okres gwarantowania dostępności. Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu cztery przeglądy w okresie gwarancji zawarte w cenie oferty. Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii, bez konieczności sprowadzania części zamiennych, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii - maks. 3 dni. Maksymalny czas oczekiwania na usunięcie awarii w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych, w dni robocze rozumiane jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni wolnych od pracy od momentu zgłoszenia awarii – maks. 5 dni. Możliwość zgłoszenia serwisowego 24h/dobę, 365 dni w roku. | Tak/Nie | xxx |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Zadanie nr 5: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem miksera laboratoryjnego oraz dezintegrator tkanek.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Mikser laboratoryjny – 1 sztuka |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |  | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Zakres temperatury pracy 4-40stC lub szerszy. |  | xxxxx |  |
| 2. | Pracy w chłodziarce lub inkubatorze. |  | Tak/Nie | xxxx |
| 3. | Mikser może być zasilany bateriami (min. 2000mAh), które można ładować. |  | xxxxx |  |
| 4. | Mikser może pracować zasilany bezpośrednio prądem 230V. |  | Tak/Nie | xxxxx |
| 5. | Adapter pozwalający na stabilne umieszczenie min. 16 probówek o objętościach 0,5mL, 1,5mL, 2,0mL |  | xxxxx |  |
| 6. | Adapter pozwalający na stabilne umieszczenie min. 8 probówek o objętości 5 mL. |  | xxxxx |  |
| 7. | Adapter pozwalający na stabilne umieszczenie min. 4 probówek o objętości 50 mL. |  | xxxxx |  |
| 8. | Minimalna szybkość obrotowa 4 rpm. |  | xxxxx |  |
| 9. | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego. |  | xxxxx |  |
| 11. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. |  | xxxxx |  |
| 12. | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  | xxxxx |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 2 Dezintegrator tkanek. – 1sztuka |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Zautomatyzowany aparat do mechanicznej dysocjacji i homogenizacji tkanek. | Tak/Nie | xxxx |
|  |  | Dedykowane programy do dysocjacji tkanek ludzkich i mysich. | Tak/Nie | xxxx |
|  |  | Dedykowane programy do izolacji RNA z tkanek świeżych i mrożonych. | Tak/Nie | xxxx |
|  |  | Dedykowany program do ekstrakcji białek. | Tak/Nie | xxxx |
|  |  | Dedykowany program do izolacji organelli komórkowych. | Tak/Nie | xxxx |
|  |  | Możliwość homogenizacji min. 2 próbek jednoczasowo. | Tak/Nie | xxxx |
|  |  | Możliwość homogenizacji tkanki w sterylnych warunkach. | Tak/Nie | xxxx |
|  |  | Aparat może pracować w temperaturze od 4ºC. | xxxx |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania nowych programów pracy. | Tak/Nie | xxxx |
|  |  | Możliwość zapisania minimum 50 programów w wewnętrznej pamięci aparatu. | xxxx |  |
|  |  | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja błędu pracy aparatu. | Tak/Nie | xxxx |
|  |  | Możliwość dekontaminacji aparatu standardowymi środkami dezynfekującymi. | Tak/Nie | xxxx |
|  |  | Gwarancja min. 12 miesięcy | xxxx |  |
|  |  | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | xxxx |  |
|  |  | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | xxxx |  |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Zadanie nr 6: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatury do kompleksowego przygotowania materiału do FC.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Aparatura do kompleksowego przygotowania materiału do FC |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |  | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Umożliwia uzyskanie informacji o liczbie/koncentracji komórek na jednostkę objętości oraz żywotności komórek. |  | Tak/Nie | xxxx |
| 2. | Umożliwia uzyskanie informacji o ilości komórek apoptotycznych oraz cyklu komórkowym |  | Tak/Nie | xxxx |
| 3. | W przypadku system opartego na fluorescencji umożliwia detekcję min. 3 parametrów optycznych: dwóch kolorów-żółty (576 nm) i czerwony (680 nm) oraz przednia detekcja światła rozproszonego (FSC) |  | xxxx |  |
| 4. | Minimalna objętość analizowanej próby: 200μL (zależy od gęstości komórek) |  | xxxx |  |
| 5. | „Martwa” objętość przy pobieraniu próbki:50μL±10% |  | xxxx |  |
| 6. | Akwizycja próbki z probówek 12x75mm lub probówek 1,5 mL |  | xxxx |  |
| 7. | Precyzyjny wynik pomiaru przy koncentracjach komórek 0,01–0,5x106 komórek/ mL |  | xxxx |  |
| 8. | Precyzyjny pomiar przy wielkości komórek w przedziale 5-60um lub szerszym |  | xxxx |  |
| 9. | Dedykowany do dowolnego typu komórek: komórek adherentnych jak i w zawiesinach, pierwotnych hodowli komórkowych, ustalonych linii komórkowych, zawiesiny heterogennych i homogennych komórek |  | Tak/Nie | xxxx |
| 10. | Analizy krwi pełnej „whole blood” |  | Tak/Nie | xxxx |
| 11. | Czas analiza pojedynczej próby poniżej 2 min. |  | Tak/Nie | xxxx |
| 12. | Pojedynczy system pobierania prób. |  | Tak/Nie | xxxx |
| 13. | Precyzyjny pomiar przy wielkości komórek w przedziale 5-60um lub szerszym |  | xxxx |  |
| 14. | Otwór systemu pobierania min. -100 um |  | xxxx |  |
| 15. | System powinien pracować w oparciu o zoptymalizowane i łatwe do przygotowania odczynniki |  | Tak/Nie | xxxx |
| 16. | Odczynniki powinny być stabilne i zapewniać precyzyjny pomiar przez min.1 godziny lub dłużej od przygotowania próbki. |  | Tak/Nie | xxxx |
| 17. | Sterowanie system za pomocą ekranu dotykowego lub myszki |  | Tak/Nie | xxxx |
| 18. | Oprogramowanie umożliwiające pełną analizę pobranych próbek. |  | Tak/Nie | xxxx |
| 19. | Oprogramowanie umożliwiające zapisywanie wyników eksperymentów w formie tabel i wykresów: histogramów lub wykresów kropkowych (dotplots). |  | Tak/Nie | xxxx |
| 20. | Oprogramowanie zapewnia ustawiania do pracy z dedykowanymi zestawami odczynników bez każdorazowej zmiany ustawień i kalibracji. |  | Tak/Nie | xxxx |
| 21. | Eksportu danych na pamięć USB. |  | Tak/Nie | xxxx |
| 22. | Eksport danych do formatu CSV |  | Tak/Nie | xxxx |
| 23. | Pojemność pamięci danych min. 10GB |  | xxxx |  |
| 24. | System powinien spełniać założenia sprzętu typu „benchtop” (wymiary i waga pozwalające na ustawienia na dowolnym stole laboratoryjnym) |  | Tak/Nie | xxxx |
| 25. | System powinien zawierać dodatkową aparaturę umożliwiającą analizę ilości, wielkości komórek podczas pracy w komorze laminarnej (możliwość ładowania urządzenia w komorze laminarnej bez potrzeby wyjmowania urządzenia poza komorę lub doprowadzania okablowania z zewnątrz komory) |  | Tak/Nie | xxxx |
| 26. | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Kupującego. |  | xxxx |  |
| 27. | Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne |  | Tak/Nie | xxxx |
| 28. | Wraz z aparatem dostarczone niezbędne akcesoria oraz zestaw startowy odczynnikowy do uruchomienia aparatu |  | Tak/Nie | xxxx |
| 29. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. |  | Tak/Nie | xxxx |
| 30. | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  | Tak/Nie | xxxx |
| 31. | Szkolenie, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca. |  | Tak/Nie | xxxx |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Zadanie nr 7: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu do elektrodiagnostyki mięśni.

Specyfikacja Techniczna

| Nazwa | Wymagane parametry techniczne oraz funkcje |
| --- | --- |
| Aparat do elektrodiagnostyki mięśni | Możliwość elektrodiagnostyki mięśni szkieletowych w tym porażeń wiotkich oraz spastycznych z opcją elektrostymulacji mięśni. Aparat dwukanałowy z niezależną regulacją natężenia prądu w każdym kanale Program automatycznej elektrodiagnostyki mięśni Automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów elektrodiagnostycznych Funkcja elektrogimnastyki z możliwością regulacji Ekran ciekłokrystaliczny umożliwiający bezpośredni odczyt parametrów Liczniki czasu i liczby zabiegów Amplituda prądów impulsowych (stymulacji porażeń) i tonolizy: w zakresie 0-100 mA lub szerszym Generowane przez aparat prądy: - tonoliza mięśni spastycznych - impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażeń mięśniowych- trójkąt, prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne) - galwaniczny - stymulacja diadynamiczna (MF, DF, CP, LP, RS, MM) - prądy interferencyjne - TENS - prądy Kotza - prąd Traberta - prąd faradyczny i neofaradyczny Standardowe wyposażenie aparatu do elektroterapii: opaski mocujące, elektrody silikonowe oraz aluminiowe, podkłady wiskozowe, zapasowy bezpiecznik, przewody do elektrod standard oraz do elektrod specjalnych Dodatkowe wyposażenie: dedykowany stolik pod aparat, elektrody punktowe z różnymi średnicami elektrod, w zakresie od 1 do 4 cm2 Normy bezpieczeństwa i certyfikaty zgodne z wymogami UE dla urządzeń medycznych Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany Pisemna gwarancja – min. 24 miesiące Czas reakcji serwisowej – maks. 48 godzin Czas naprawy maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego Koszty dostawy pokrywa sprzedawca. |

Zadanie nr 8: Dostawa wraz z instalacja łóżka łamanego  trzyczęściowego rehabilitacyjnego.

Specyfikacja techniczna:

| Łamane trzyczęściowe łóżko rehabilitacyjne | Stalowa konstrukcja ramy stołu Obciążenie maksymalne stołu: minimum 150 kg Opcje ustawienia stołu na 4 stopkach oraz 4 kółkach transportowych - tzw. stół z systemem jezdnym Blat stołu (leżysko) dzielony: minimum 3-segmentowy. Wymiary blatu: szerokość - minimum 70 cm, długość - minimum 200 cm Hydrauliczne ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leża za pomocą sprężyn gazowych Kąt nachylenia zagłówka w zakresie minimum: -50 stopni do +30 stopni Łamanie blatu typu Pivot Elektryczna regulacja wysokości leża za pomocą pilota ręcznego lub nożnego Najniższa pozycja leża od podłoża: maksimum 50 cm Najwyższa pozycja leża od podłoża: minimum 95 cm Podłokietniki z regulacją wysokości ustawienia Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz oraz zaślepką otworu Uchwyty boczne do mocowania pasów stabilizacyjnych Tapicerka wykonana z wytrzymałych na ścieranie, atestowanych materiałów Grubość (gąbki) tapicerki stołu: minimum 40 mm Półwałek w kolorze tapicerki Normy bezpieczeństwa i certyfikaty zgodne z wymogami UE Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany Pisemna gwarancja – min. 24 miesiące Czas reakcji serwisowej – maks. 48 godzin Czas naprawy – maks. 7 dni roboczych Koszty dostawy pokrywa sprzedawca |
| --- | --- |

Zadanie nr 9:  Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu do ultrasonografii narządu ruchu oraz sono- feedbacku.

Specyfikacja techniczna:

| Aparat do ultrasonografii narządu ruchu oraz sono-feedbacku | - Przenośny cyfrowy aparat o zwartej konstrukcji do ultrasonograficznej diagnostyki ortopedycznej narządu ruchu (stawów oraz tkanek miękkich). Budowa modułowa z możliwością rozbudowy o opcje. - min. 15 calowy, kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości (min. 1024x768). Skala szarości min. 256. - Możliwość podłączenia dwóch typów głowic: liniowej oraz microconvex. Minimum 2 aktywne porty dla głowic obrazowych. - Głowica liniowa o zakresie częstotliwości minimum 5 - 12 MHz. Funkcja obrazowania trapezoidalnego. Długość czołowa głowicy liniowej: minimum 40mm. - Obrazowanie typu B-mode, M-mode, Harmoniczne - Tryby Dopplerowskie: Color, Power, PW (doppler pulsacyjny). Automatyczny obrys widma dopplerowskiego. - Tryby DUPLEX i TRIPLEX na wszystkich głowicach -Filtry cyfrowe i funkcje optymalizujące jakość obrazowania w tym jednoprzyciskowa optymalizacja obrazu 2D oraz obrazu Dopplera. - Technologia umożliwiająca pracę na kilku częstotliwościach na raz (poprawa rozdzielczości i ostrości obrazu). - Programy do badań specjalistycznych: ogólne, ortopedyczne i małych części ciała - Zbliżenie w czasie rzeczywistym zoom. - Głębokość pola obrazowego bez użycia funkcji zoom: min 2-30 cm - Szybkość odświeżania obrazu min. 250 obrazów / sekundę - Funkcja obrazowania 3D Pamięć wewnętrzna. Dysk twardy o pojemności minimum 150 GB Możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych: drukarka, videoprinter, pamięć flash. Minimum 2 porty zewnętrzne USB. Klawiatura podświetlana z przełącznikami wielofunkcyjnymi Dedykowany videoprinter USG wraz z papierem do wydruku obrazu USG Normy bezpieczeństwa i certyfikaty zgodne z wymogami UE dla urządzeń medycznych Urządzenie fabrycznie nowe. Pisemna gwarancja – min. 24 miesiące. Reakcja serwisowa – max. 48 godzin. Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego. Koszty dostawy oraz przeszkolenia w zakresie obsługi technicznej urządzenia pokrywa sprzedawca. |
| --- | --- |

Zadanie nr 10: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem analizatora zawartości wodoru w wydychanym powietrzu, systemu do wielogodzinnego pomiaru pH i analizy pH z bioimpedancją oraz systemu do manometrii przewodu pokarmowego.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Analizator zawartości wodoru w wydychanym powietrzu, 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Urządzenie przenośne wyposażone w ciekłokrystaliczny, dotykowy, kolorowy wyświetlacz. | TAK/NIE |  | xxx |
| 2. | Zakres pomiarowy stężeń od 0 do min. 500 ppm | xxx |  |  |
| 3. | Dokładność odczytu: nie gorsza niż +/- 10% z interferencją CO <2% | xxx |  |  |
| 4. | Czas reakcji poniżej 45 s | xxx |  |  |
| 5. | Wymagana częstotliwość kalibracji: nie częściej niż 1 raz na 2 tygodnie | xxx |  |  |
| 6. | Okres eksploatacji czujnika min. 12 miesięcy | xxx |  |  |
| 7. | Wymiary nie większe niż 50 x 80 x 150 mm | xxx |  |  |
| 8. | Waga <400 g łącznie z bateriami | xxx |  |  |
| 9. | Możliwość pobierania próbki za pomocą ustnika lub maski | TAK/NIE |  | xxx |
| 10. | Gniazdo USB do synchronizacji oprogramowania | TAK/NIE |  | xxx |
| 11. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK/NIE |  | xxx |
| 12. | Wydruk wyników badań w tabelach i w postaci wykresów | TAK/NIE |  | xxx |
| 13. | Możliwość definiowania protokołów użytkownika | TAK/NIE |  | xxx |
| 14. | Pakiet startowy niezbędnych akcesoriów: ustniki kartonowe, D-adaptery z zaworem jednokierunkowym i filtrem antybakteryjnym, Y-adapter do pobierania próbek oddechowych od małych dzieci przy użyciu maseczek ustno-nosowych, maseczki ustno-nosowe do pobierania próbek jednorazowego użytku pediatryczne | TAK/NIE |  | xxx |
| 15. | Okres gwarancji – min. 12 m-cy licząc od dnia instalacji u Zamawiającego | TAK/NIE |  | xxx |
| 16. | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK/NIE |  | xxx |
| 17. | Czas reakcji serwisowej max. 48 godz. | TAK / NIE |  | xxx |
| 18. | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE |  | xxx |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |
| Poz. nr 2 System do wielogodzinnego pomiaru pH i analizy pH z bioimpedancją, 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Stacja robocza typu notebook: RAM min. 2 GB HDD min. 320 GB wyświetlacz LCD min. 15” kolorowa drukarka | xxx |  |  |
|  | Pomiar impedancji z min. 6 kanałów | xxx |  |  |
|  | Rejestracja pH na minimum 2 kanałach | xxx |  |  |
|  | Zakres pomiaru poziomu pH do min. 10 | xxx |  |  |
|  | Komunikacja rejestratora ze stacją roboczą za pomocą USB | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu rejestracji w zakresie od 1 do 48 godziny lub szerszym | xxx |  |  |
|  | Możliwość wyboru zestawu buforów do kalibracji | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Kalibracja cewników bez udziału pacjenta i komputera | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Oznakowanie zmiany pozycji, okresu posiłkowego na wyświetlaczu rejestratora | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Podświetlane przyciski zmiany pozycji i okresu posiłkowego na klawiaturze rejestratora w okresie trwania zdarzenia | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Rejestracja dolegliwości odczuwanych przez pacjenta, zmiany pozycji ciała oraz okresów posiłków | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Oprogramowanie analityczne w języku polskim, wspólne do analizy badań pH-metrycznych i pH metrii z impedancją | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Wartości pH i impedancji wyświetlane na profilu anatomicznym przełyku | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Automatyczne wykrywanie i zliczanie epizodów refluksu w rejestracji pH | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Automatyczne wykrywanie i oznaczanie wg typu (kwaśny, słabokwaśny, niekwaśny) i naliczanie epizodów refluksu w rejestracji impedancji | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Automatyczna korelacja dolegliwości z epizodami refluksu kwaśnego, słabokwaśnego i niekwaśnego | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Różnicowanie refluksów wg typu: płynny, mieszany, gazowy | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Automatyczne generowanie współczynnika dolegliwości | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Automatyczna generacja raportu badania w postaci możliwej do wydruku | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Możliwość importu danych dotyczących położenia dolnego zwieracza przełyku dla danego pacjenta z oprogramowania do przełykowej manometrii wysokiej rozdzielczości | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Akcesoria umożliwiające wykonanie badań: Sonda do pomiaru pH i impedancji, wyposażona w minimum jeden kanał do pH-metrii i 8 pierścieni impedancji (minimum 5 sztuk), zestaw buforów do kalibracji, stoisko do kalibracji | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Okres gwarancji – min. 12 m-cy licząc od dnia instalacji u Zamawiającego | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez dostawcę | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Czas reakcji serwisowej max. 48 godz. | TAK / NIE | xxx |  |
|  | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE | xxx |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |
| Poz. nr 3 System do manometrii przewodu pokarmowego, 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | Procesor do pobierania parametrów ciśnienia anorektalnego i wewnątrzprzełykowego z możliwością oceny impedancji przełykowej i manometrii anorektalnej 3D (dopuszczalna budowa modułowa urządzenia) | TAK/NIE | xxx |  |
| 2 | Stacja robocza: komputer typu PC z procesorem, który w teście PassMark – CPU Mark uzyskuje wynik min. 5991 pkt. min. 2 GB RAM niezbędne oprogramowanie w polskiej wersji językowej klawiatura, mysz dotykowy monitor LCD o średnicy min. 17” kolorowa drukarka wózek wyposażony w gniazda do podłączenia wszystkich elementów | xxx |  |  |
|  | Wbudowany system automatycznej kalibracji ciśnienia w zakresie 0-300 mm Hg lub szerszym | xxx |  |  |
| 3 | Anorektalny cewnik wysokiej rozdzielczości: min. 12 kanałów pomiarowych z odległością pomiędzy kanałami max. 6 mm | xxx |  |  |
|  | Elektroniczne ciśnieniowe sensory pomiarowe wysokiej rozdzielczości – min. 140 ciśnieniowych punktów pomiarowych, obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego sensora, ciągły pomiar ciśnienia bez konieczności przemieszczania cewnika | xxx |  |  |
|  | Obraz ciśnień wysokiej rozdzielczości przedstawiony w czasie rzeczywistym w postaci graficznej na tle anatomicznego obrazu | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Możliwość analizy parametrów zmiany ciśnienia w wybranym przez użytkownika obszarze rejestracji z możliwością wprowadzenia zdarzeń typu relaksacja, skurcz, parcie, kaszel, objętość wypełnienia balonu | TAK/NIE | xxx |  |
| 4 | Przełykowy cewnik wysokiej rozdzielczości: minimalna liczba pomiarowych kanałów ciśnieniowych -36 | xxx |  |  |
|  | maksymalna odległość pomiędzy kanałami pomiarowymi -10mm | xxx |  |  |
|  | Cewnik wysokiej rozdzielczości wyposażony w elektroniczne ciśnieniowe sensory pomiarowe - minimum 420 punktów pomiarowych, obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego sensora | xxx |  |  |
|  | Obraz ciśnień wysokiej rozdzielczości i impedancji przedstawiony w czasie rzeczywistym w postaci graficznej z możliwością oznaczania zdarzeń typu przełknięcie, kaszel i innych definiowanych przez użytkownika | TAK/NIE | xxx |  |
| 5 | Raport z badania w postaci dokumentu możliwego do wydruku | TAK/NIE | xxx |  |
| 6 | Możliwość dołączenia do raportu graficznych obrazów zdarzeń | TAK/NIE | xxx |  |
| 7 | Akcesoria niezbędne do wykonania badań: jednorazowy zestaw koszulek ochronnych do anorektalnego cewnika wysokiej rozdzielczości oraz jednorazowy zestaw koszulek ochronnych dla przełykowego cewnika wysokiej rozdzielczości | TAK/NIE | xxx |  |
| 8 | Okres gwarancji – min. 12 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK/NIE | xxx |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony przez Wykonawcę | TAK/NIE | xxx |  |
| 10 | Czas reakcji serwisowej max. 48 godz. | TAK / NIE | XXX |  |
| 11 | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE | XXX |  |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.