INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE PIŁY TARCZOWEJ DO CIĘCIA DRZEWA

Pracownik obsługujący piłę tarczową powinien:

- znać i przestrzegać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy przeciwpożarowe. Musi legitymować się ukończeniem co najmniej szkolenia wstępnego ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego,

- mieć dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza oraz mieć ukończone 18 lat.

Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien:

1. Założyć odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy odzież ochronną i roboczą, zadbać by używany sprzęt ochrony osobistej był sprawny i gotowy do użycia.

2. Zapoznać się z dokumentacją wykonawczą, wysłuchać poleceń przełożonego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego wykonania powierzonego zadania.

3. Sprawdzić stan techniczny piły, a przede wszystkim: stan osłon górnej i dolnej nastawialnej, czy są one dostosowane do największej piły przewidzianej do pracy na danej pilarce, czy piła jest trwale umocowana na fundamencie, czy wszystkie metalowe części piły są uziemione lub zerowane, czy tarcza piły:

• ma odpowiednią metryczkę,

• nie jest pęknięta lub uszkodzona,

• ma odpowiednio rozwiedzione zęby,

• jest osłonięta pod stołem nieruchomą, na stałe zamocowaną osłoną,

• jest osłonięta nad stołem osłoną ruchomą (kapturem), zakrywającą zęby nie pracujące,

Sprawdzić czy wyłącznik energii elektrycznej jest odpowiednio zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem lub też wyłączeniem piły.

4. Usunąć wszelkie zbędne przedmioty z maszyny i przygotować stanowisko do wykonania operacji cięcia drewna oraz zabezpieczyć położenie ciętego drewna wystającego poza gabaryty maszyny.

5. Zgłosić przełożonemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości i zagrożenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy.

Przed uruchomieniem maszyny pracownik powinien sprawdzić czy:

- uruchomienie piły nie stworzy zagrożeń wypadkowych lub nie zostało uszkodzone uziemienie,

- podłoga wokół stanowiska jest sucha, czysta, nie zatarasowana,

- tarcza zamocowana jest prawidłowo a klin rozdzielczy z strony zębów nie pracujących spełnia następujące wymogi: jest wykonany ze stali narzędziowej, jego szerokość mierząc po płaszczyźnie stołu, nie może być mniejsza niż 50 mm, jego grubość musi być większa od grubości stosowanej aktualnie tarczy, lecz mniejsza o 0,5 mm od rozwarcia zębów tarczy, jego wierzchołek powinien znajdować się 2 mm poniżej najwyższego a tarczy, jego oddalenie od zębów tarczy nie może przekraczać 2mm, powinien być nastawialny w płaszczyźnie tarczy w kierunku pionowym i poziomym.

Czynności pracownika podczas obsługi. Pracownik obsługujący piłę tarczową powinien:

1. Sprawdzić, czy materiały przeznaczone do cięcia nie posiadają metalowych elementów, w razie potrzeby usunąć je przed cięciem.

2. Cięty materiał przesuwać do tarczy wolno i ostrożnie.

3. Podczas wykonywania powierzonej pracy, koncentrować swoją całą uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych,

4. Pracę wykonywać dokładnie zgodnie ze wskazówkami przełożonego a także obowiązującą technologią cięcia.

5. Materiały do cięcia lub już pocięte składować tak, aby nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych.

6. Używać wyłącznie sprawnych i właściwych tarcz do cięcia drewna,

7. Czynności wymiany tarczy wykonywać w rękawicach ochronnych. Piła musi być wyłączona spod napięcia.

8. Odpady drewniane, wióry i trociny, które nie zostały usunięte przez urządzenia wyciągowe, umieszczać w pojemnikach na ten cel przeznaczonych.

9. Materiał przeznaczony do cięcia popychać wyłącznie do przodu za pomocą "popychacza", nigdy nieuzbrojonymi rękoma.

10. Stać z boku maszyny i przecinanego materiału, aby uniknąć urazu w przypadku "odrzutu" przecinanego drewna (często dzieje się tak przy cięciu drewna z sękami).

11. Usuwać na bieżąco odpadki drewniane, wióry i trociny z piły. Może to robić dopiero po wyłączeniu piły spod napięcia - za pomocą zmiotek, nigdy gołą ręką.

Pracownik powinien niezwłocznie powiadomić przełożonego o ewentualnych nieprawidłowościach w pracy piły celem ich usunięcia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego wykonania powierzonego zadania, wysłuchać wskazówek i instruktażu bezpośredniego przełożonego i dostosować się do jego poleceń.

Pracownikowi zabrania się:

1. Pochylać się nad ciętym materiałem zbyt nisko.

2. Podczas cięcia materiału stać w miejscu, gdzie może nastąpić tzw. "odrzut" przedmiotu.

3. Popychać cięty materiał nie uzbrojonymi w popychacz rękami.

4. Dotykać urządzeń napędowych będących pod napięciem.

5. Ciąć materiał za pomocą piły z uszkodzoną, stępioną lub pękniętą tarczą,

6. Usuwać odpadki drewniane (wióry, trociny itp.) ze stołu maszyny podczas pracy piły.

7. Pozostawiać włączoną piłę bez nadzoru.

8. Zdejmować osłony i zabezpieczenia z piły.

9. Składować zbyt blisko samej maszyny materiały do cięcia lub przedmioty już pocięte.

10. Opuszczać stanowisko pracy bez ważnych przyczyn, bez wiedzy i zgody przełożonego.

11. Dopuszczać do obsługiwania piły osoby nieuprawnione, bez wiedzy i zgody przełożonego.

12. Dokonywać samodzielnych naprawy maszyny, przeprowadzania konserwacji piły w ruchu,

13. Hamować tarczę piły za pomocą jakichkolwiek przedmiotów lub ręką.

14. Sprawdzać dokładność cięcia, wymiarów ciętych elementów, w czasie pracy maszyny.

15. Spożywać podczas pracy napoje alkoholowe, lub pracować będąc po użyciu alkoholu.

Podstawowe czynności pracownika po zakończeniu pracy:

Pracownik powinien:

1. Wyłączyć maszynę spod napięcia i zabezpieczyć ją przed jej ewentualnym włączeniem.

2. Odłożyć na właściwe miejsce pocięty materiał.

3. Dokładnie posprzątać całe swoje stanowisko pracy.

4. Odłożyć używaną do cięcia tarczę piły, do szafki narzędziowej.

5. Sprawdzić czy pozostawione maszyna nie stworzy żadnych zagrożeń wypadkowych.

W przypadku powstania pożaru należy:

- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

- wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,

Równocześnie:

- zaalarmować straż pożarną,

- powiadomić przełożonych o pożarze,

- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą strażaka PSP.

W przypadku zaistnienia wypadku:

- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,

- powiadomić przełożonych.

W przypadku znalezienia się w bezpośrednim niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, jeśli niezwłoczne usunięci zagrożenia nie jest możliwe.

Data                            Sporządził                                       Uzgodniono pod względem przepisów

BHP i Ochrony ppoż.

Zatwierdził: