---------------                                                Program LEONARDO wersja 2.51

|PM:CIT.00    |                                                      Prawa autorskie

---------------                                                 2005  INWESTPROJEKT-SLUPSK

INWESTPROJEKT-SLUPSK

76-200 Slupsk      tlx 582301

tel 436294, 433806 fax 430151

-----------------------------------------------------------------

OBIEKT:|Przebudowa czesci budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego dla    |

|potrzeb Centrum Innowacyjnych Technologii.                     |

|Kod CPV 45214610-9 Laboratoria                                 |

-----------------------------------------------------------------

W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str.  1

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Roboty budowlane na dachu.

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

-------------------------------------------------------------------------------------------

|    1|KNR 4-01 0535-08                                                        |          |

|     |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku    |          |

|     |'15.6+2.4*4='25.2*0.25*9=56.7'- przy swietlikach - boki i szczyt        |          |

|     |'(15.5+3.0)*2*0.5*9=166.5'- przy swietlikach - cokoly                   |          |

|     |przy murach ogniowych demontowanych plyt '(4.5+7.5)*0.25=3'             |          |

|     | Razem '56.7+166.5+3.0=226.2'                                           |          |

|     |                                                                    1 m2|     226.2|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|    2|KNR 4-01 1111-02                                                        |          |

|     |Rozszklenie otworow okiennych lub drzwiowych - ramy metalowe/swietliki/ |          |

|     |'(9.3+6.3)*2.4+3.2*1.8*0.5='40.3*2*9=725.4'                             |          |

|     |                                                                    1 m2|     725.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|    3|KNR 4-04 0803-01                                                        |          |

|     |Rozebranie konstrukcji swietlikow dachowych z elementow stalowych nad   |          |

|     |kondygnacja I                                                           |          |

|     |                                                                    1 m2|     725.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|    4|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Utylizacja szkla zbrojonego gr. 7mm                                     |          |

|     |                                                                    1 m2|     725.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|    5|KNR 4-04 0509-03                                                        |          |

|     |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad               |          |

|     |'6.0*1.5*29='261-3.0*1.5*29=130.5/demontowane plyty panwiowe            |          |

|     |swietlikowe/                                                            |          |

|     |'1.7*0.3*6+1.7*0.5*14=15 /pod konstr. wsporcza pod wywietrzaki/         |          |

|     |Razem '130.5+15=145.5'                                                  |          |

|     |                                                                    1 m2|     145.5|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|    6|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Utylizacja papy                                                         |          |

|     |'145.5*5=727                                                            |          |

|     |                                                                    1 kg|     727.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|    7|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Rozebranie ocieplenia z plyt styropianowych gr. 15cm z utylizacja       |          |

|     |                                                                    1 m2|     145.5|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str.  2

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|    8|KNR 4-04 0604-01                                                        |          |

|     |Burzenie elementow zelbetowych przy uzyciu mlotow pneumatycznyuch -     |          |

|     |wiencow na dzwigarze z czolami plyt panwiowych                          |          |

|     |'0.3*0.3*(4.5*7+7.5*2)+0.6*0.3*4.5=5'                                   |          |

|     |'(48.0-0.15*2-0.3*6-0.6)*4.5+(6.0-0.15*2)*6.0='238.1-2.8*1.2*29='140.7*0|          |

|     |.04=5.6/gora plyt wraz z wylewka/ Razem '5.0+5.6=10.6'                  |          |

|     |                                                                    1 m3|      10.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|    9|KNR 2-02 0361-01                                                        |          |

|     |Plyty dachowe zebrowe o wym. 587x149x30 cm                              |          |

|     |                                                               1 element|      29.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   10|KNR 2-02 0302-09                                                        |          |

|     |Wience monolityczne z betonu B25                                        |          |

|     |'(4.5+7.5+3.0)*(0.2+0.3)*0.5*0.3+4.5*7*(0.1+0.3)*0.5*0.3+4.5*(0.4+0.6)*0|          |

|     |.5*0.3=3.7                                                              |          |

|     |                                                             1 m3 betonu|       3.7|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   11|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Wyciecie w plycie dachowej zebrowej/panwiowej/ pila diamentowa otworu o |          |

|     |wymiarach 42x42cm                                                       |          |

|     |                                                                   1 szt|      14.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   12|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Wyciecie w plycie dachowej zebrowej/panwiowej/ pila diamentowa otworu o |          |

|     |wymiarach 21x21cm                                                       |          |

|     |                                                                   1 szt|       6.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   13|KNR 2-05 0208-04                                                        |          |

|     |Konstrukcje wsporcze pod wywietrzaki o masie elementu do 50 kg -        |          |

|     |konstrukcja mocowana kotwami M10 dl. 50cm w pachwinie miedzy plytami    |          |

|     |rys. K26 i K27                                                          |          |

|     |'34.91*14+31.94*6='680.38*1.02*1.018=706kg                              |          |

|     |                                                                        |          |

|     |                                                                     1 t|     0.706|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   14|KNR 7-12 0204-03                                                        |          |

|     |Malowanie pedzlem (farby do gruntowania chlorokauczukowe) konstrukcji   |          |

|     |szkieletowych                                                           |          |

|     |CE80 '(1.7*2+0.42*2)*14+(1.7*2+0.21*2)*6='82.28*0.3=25m2                |          |

|     |                                                                    1 m2|      25.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   15|KNR 7-12 0213-03                                                        |          |

|     |Malowanie pedzlem (emalie chlorokauczukowe) konstrukcji szkieletowych   |          |

|     |                                                                    1 m2|      25.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   16|KNR 2-02 1102-01                                                        |          |

|     |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej m. 80 gr.20 mm zatarte na ostro|          |

|     |'54.62*4.5+6.3*3.0=264.7                                                |          |

|     |                                                                    1 m2|     264.7|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   17|KNR 2-02 0609-02                                                        |          |

|     |Izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS 100 gr.15cm laminowanych     |          |

|     |jednostronnie papa, klejonych do podloza klejem na zimno                |          |

|     |'264.7+15.0=279.7'                                                      |          |

|     |                                                                    1 m2|     279.7|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str.  3

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   18|Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane  |          |

|     |(na prawach norm zakl.) 0541-01                                         |          |

|     |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25cm   |          |

|     |- przy scianie szczytowej '(5.0+8.0)*0.25=3.3                           |          |

|     |                                                                    1 m2|       3.3|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   19|Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane  |          |

|     |(na prawach norm zakl.) 0534-02                                         |          |

|     |Pokrycie dachow o powierzchni ponad 100 m2 papa zgrzewalna - 1x         |          |

|     |podkladowa + 1x nawierzchniowa                                          |          |

|     |                                                                    1 m2|     279.7|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   20|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Dostawa i montaz swietlika aluminmiowego otwieranego automatycznie za   |          |

|     |pomoca silownika zasilanego z centralki sterujacej, otwieranie i        |          |

|     |zamykanie za pomoca pilota, z dodatkowa centralka pogodowa na dachu,    |          |

|     |(wspolpracujaca z centralka sterujaca)- zamykanie swietlika w przypadku |          |

|     |deszczu i silnego wiatru; wszystkie wymagane urzadzenia/centralki,      |          |

|     |silowniki/ do otwierania i zamykania swietlika wraz z                   |          |

|     |polaczeniami/przewodami zasilajaco-sterujacymi wraz z ich ulozeniem/    |          |

|     |dostarcza i wykonuje dostawca swietlika. Swietlik w konstrukcji alumin  |          |

|     |iowej szklony szklem hartowanym z zewnetrzna powloka cieplochronna i    |          |

|     |przeciwsloneczna.- wg rys.                                              |          |

|     |                                                                    1 m2|     378.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   21|Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane  |          |

|     |(na prawach norm zakl.) 0541-02                                         |          |

|     |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25cm|          |

|     |- cokoly swietlikow                                                     |          |

|     |'(10.5+3.5)*2*8+(7.5+3.5)*2='246*0.33=81.2                              |          |

|     |                                                                    1 m2|      81.2|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   22|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Dostawa i montaz aluminiowej zaluzji swietlikowej, sterowanej za pomoca |          |

|     |pilota, zasilanie 230V, wszystkie urzadzenia i polaczenia/kable wraz z  |          |

|     |ich ulozeniem/ sterownicze i zasilajace /od miejsca przylaczenia        |          |

|     |zasilania 230V/ wykonuja wykonawca zaluzji.                             |          |

|     |                                                                    1 m2|    282.16|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2.    Roboty na parterze.

2. 1. Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   23|KNR 4-01 0354-04                                                        |          |

|     |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2m2                   |          |

|     |18szt - drzwi + 1 okno                                                  |          |

|     |                                                                   1 szt|      19.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   24|KNR 4-01 0354-10                                                        |          |

|     |Wykucie z muru drzwi stalowych ponad 2m2                                |          |

|     |'1.4*2.1*6+1.8*2.1*5+2.3*2.1+2.8*2.55*2=55.6                            |          |

|     |                                                                    1 m2|      55.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   25|KNR 4-01 0354-08                                                        |          |

|     |Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni ponad 2m2                  |          |

|     |'5.7*3.07*13=227.5                                                      |          |

|     |                                                                    1 m2|     227.5|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str.  4

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   26|KNR 4-01 0535-08                                                        |          |

|     |Rozebranie parapetu zewnetrznego z blachy nie nadajacej sie do uzytku   |          |

|     |'(5.8*13+0.9)*0.25=19.1                                                 |          |

|     |                                                                    1 m2|      19.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   27|KNR 4-01 0354-12                                                        |          |

|     |Wykucie z muru podokienikow betonowych z lastryko                       |          |

|     |'5.7*13+0.9=75'                                                         |          |

|     |                                                                     1 m|      75.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   28|KNR 4-04 0105-04                                                        |          |

|     |Rozebranie scianek pelnych z cegly o gr.1/2 cegly na zaprawie           |          |

|     |cementowo-wapiennej                                                     |          |

|     |'5.82+5.75*2+5.91='23.23*4.85-0.9*2.0*3=107.3'                          |          |

|     |'5.84*5.2-1.4*2.1=27.4                                                  |          |

|     |'(11.8+4.16+2.9)*(4.8+5.4)*0.5+2.3*5.4-1.0*2.0=106.6                    |          |

|     |'2.8*5.4-1.0*2.0=13.1                                                   |          |

|     |'5.95*2+4.22+2.25+3.9*2='26.17*4.8-0.9*2.0*4=118.4                      |          |

|     |Razem '107.3+27.4+106.6+13.1+118.4=372.8'                               |          |

|     |                                                                    1 m2|     372.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   29|KNR 4-04 0602-03                                                        |          |

|     |Burzenie przu uzyciu mlotow pneumatycznych murow na zaprawie cem-wap    |          |

|     |ponad terenem,o wys.pow.4 do 8m z cegly zwyklej                         |          |

|     |'11.8*6='70.8*(3.85+4.45)*0.5-0.9*2.0*2=290.2                           |          |

|     |'2.3*3='6.9*4.45-1.0*2.0=28.7                                           |          |

|     |'5.83*4.85+5.91*2*5.0-0.9*2.0*2=83.8'                                   |          |

|     |'(2.02*2+1.39)=5.4*3.95-0.9*2.0=19.6                                    |          |

|     |'(53.8+2.88*3)*(5.06-3.66)=87.4                                         |          |

|     |Razem '290.2+28.7+83.8+19.6+87.4='509.7*0.28=142.7                      |          |

|     |ponizej terenu - fundamenty do poz.00                                   |          |

|     |'70.8+6.9+5.83+5.91*2+5.4='100.75*0.6*0.25=15.1'                        |          |

|     |Razem '142.7+15.1=157.8'                                                |          |

|     |                                                                    1 m3|     157.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   30|KNR 4-04 0604-03                                                        |          |

|     |Burzenie law fundamentowych przy uzyciu mlotow                          |          |

|     |pneumatycznych zbrojonych normalnie o gr.pow.30-40cm                    |          |

|     |'100.75*0.6*0.4=24.2                                                    |          |

|     |                                                                    1 m3|      24.2|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   31|KNR 2-02 0702-02                                                        |          |

|     |Rozebranie przykrycia kanalow plytami prefabrykowanymi gr.6 cm -        |          |

|     |analogia - z usunieciem poza obreb budynku                              |          |

|     |'51.0*2+9.5*2+2.5+13.5+30.0='167*1.0=167'                               |          |

|     |'8.0*0.9=7.2' Razem '167.7+7.2=174.9'                                   |          |

|     |                                                                    1 m2|     174.9|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   32|KNR 4-04 0602-05                                                        |          |

|     |Burzenie przu uzyciu mlotow pneumatycznych murow na zaprawie cementowej |          |

|     |ponizej terenu,z cegly zwyklej - scianek kanalow                        |          |

|     |'(167-30+2.8+2.86)='142.66*2*0.6=171.20 - obie scianki'                 |          |

|     |'(30.0-2.8+8.0-2.860)='32.34*0.6=19.4'- jedna scianka                   |          |

|     |'32.34*0.2=6.5'/pod wieniec/ Razem '171.2+19.4+6.5='197.1*0.12=23.7     |          |

|     |                                                                    1 m3|      23.7|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str.  5

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   33|KNR 4-04 0603-06                                                        |          |

|     |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mlotow pneumatycznych       |          |

|     |podloza o gr.pow.5-10cm - z usunieciem poza obreb budynku               |          |

|     |'(167.0-30.0+2.8)*1.0+2.86*0.9='142.0*0.15=21.3' dno kanalow            |          |

|     |posadzki - przyjeto gr. 20cm '1214.3-100.75*0.6='1154*0.2=230.8'        |          |

|     |Razem '21.3+230.8=252                                                   |          |

|     |                                                                    1 m3|     252.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   34|KNR 4-01 0329-03                                                        |          |

|     |Wykucie otworow w scianach na zaprawie cementowo - wapiennej o gr. scian|          |

|     |ponad 1/2 cegly                                                         |          |

|     |'1.9*(3.66-1.45)*3-(1.4*2.1-1.8*2.1*2)+1.9*3.66*3+1.52*2.25+1.02*2.25*3=|          |

|     |48.38'                                                                  |          |

|     |'48.38*0.28=13.55'                                                      |          |

|     |'2.78*3.85-2.78*2.55='3.61*2*0.53=3.83                                  |          |

|     |okna doswietlenie korytarza'(4.3*4+3+2.0*6)*1.45='46.7*0.28=13.08'      |          |

|     |Razem '13.55+3.83+13.08=30.5                                            |          |

|     |                                                                    1 m3|      30.5|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. 2. Wykopy.

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   35|KNR 2-01  0201-02                                                       |          |

|     |Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami samowyladowczymi|          |

|     |na odl.do 1 km -koparki przedsiebierne o poj.lyzki 0.15m3,kat.gruntu III|          |

|     |do poz. -0.64                                                           |          |

|     |'(5.71+0.24+5.74+5.73+0.24+5.84+0.12+3.38+0.24+2.58+8.6+11.68)='50.1*5.9|          |

|     |6+(1.4*4+2.3+0.9)*0.25=300.8'                                           |          |

|     |minus kanaly '(5.7+8.6+11.68)*1.0+4.96*0.9=30.4'                        |          |

|     |Razem '300.8-30.4=270.4'/do -0.64/                                      |          |

|     |do poz. -0.70 '55.0*2.88=158.4'                                         |          |

|     |'14.63*53.94-0.4*0.49-2.45*0.25*3+(1.4+2.3+1.8*5+0.9)*0.25=790.5        |          |

|     |minus wymiennikownia '2.9*4.36=12.6 Razem '158.4+790.5-12.6=936.3'      |          |

|     |minus kanaly '(51.0*2+9.5*2+2.5+13.5)*1.0+2.88*0.9=139.6                |          |

|     |Razem '936.3-139.6=796.7'/do poz.-0.70/                                 |          |

|     |Razem wykopy '270.4*(0.64-0.2)+796.7*(0.7-0.2)=517.3                    |          |

|     |plus pod podsypke zwirowa /pod fundamenty/                              |          |

|     |'(68.58+7.27+11.5)*0.9*0.3=23.6 Razem '517.3+23.6=541                   |          |

|     |                                                                    1 m3|     541.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   36|KNR 2-01  0214-04                                                       |          |

|     |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 przewoz samochodami           |          |

|     |samowyladowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach|          |

|     | utwardzonych, kat.gruntu III-IV                                        |          |

|     |                                                                    1 m3|     541.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. 3. Fundamenty.

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   37|KNR 2-02 1101-07                                                        |          |

|     |Podklady z ubitej pospolki rzecznej ID=0.73 na podlozu gruntowym        |          |

|     |F-1 '5.68+11.6*5+2.45*2='68.58                                          |          |

|     |F-2 '(5.89-0.98+2.36)='7.27                                             |          |

|     |F-3 '5.75*2='11.5 'Razem '68.58+7.27+11.5='87.35*0.9*0.3=23.6           |          |

|     |F-4 '1.57*5='7.85*0.7*0.2=1.1' Razem '23.6+1.1=24.7'                    |          |

|     |                                                                    1 m3|      24.7|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   38|KNR 2-02 0281-03                                                        |          |

|     |Podloza betonowe o gr.10 cm i powierzchni ponad 10m2 - beton B10        |          |

|     |'(68.58+7.27+11.5)*0.7+7.85*0.5=65.07'                                  |          |

|     |                                                                    1 m2|     65.07|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str.  6

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   39|KNR 2-02 1905-01                                                        |          |

|     |Deskowanie systemowe U-Form law fundamentowych                          |          |

|     |'(68.58+7.27+11.5)='87.35*0.4*2=69.88'                                  |          |

|     |'(1.57+0.3)*2*5*0.2=3.74' Razem '69.88+3.74=73.62'                      |          |

|     |                                                                    1 m2|     73.62|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   40|KNR 4-01 0203-04                                                        |          |

|     |Ulozenie betonu B25 w zbrojonych lawach fundamentowych                  |          |

|     |'87.35*0.5*0.4=17.47'                                                   |          |

|     |'1.57*0.3*0.2*5=0.47' Razem '17.47+0.47=17.94'                          |          |

|     |                                                             1 m3 betonu|     17.94|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   41|KNR 2-02 0290-02                                                        |          |

|     |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety  |          |

|     |stalowe okragle zebrowane 6mm                                           |          |

|     |rys. K.08-K.11 '166+18+28+2=214'                                        |          |

|     |                                                                     1 t|     0.214|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   42|KNR 2-02 0290-02                                                        |          |

|     |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety  |          |

|     |stalowe okragle zebrowane 12mm                                          |          |

|     |'535+56+90+8=689'                                                       |          |

|     |                                                                     1 t|     0.689|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   43|KNR 2-02 0101-02                                                        |          |

|     |Fundamenty z cegiel pelnych kl. 15 na zaprawie cementowej 50            |          |

|     |'68.58*0.25*0.2+7.27*0.25*0.14+11.5*0.25*0.22=4.32'                     |          |

|     |                                                                    1 m3|      4.32|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. 4. Galeria.

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   44|KNR 2-02 0114-01                                                        |          |

|     |Sciana z cegiel budowlanych pelnych kl. 15 na zaprawie cem-wap. 50      |          |

|     |gr.1 cegly.                                                             |          |

|     |'1.5*0.88=1.3                                                           |          |

|     |                                                                    1 m2|       1.3|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   45|KNR 2-02 0120-02                                                        |          |

|     |Scianki pelne z cegiel budowlanych pelnych  kl. 15 gr.1/2 cegly na      |          |

|     |zaprawie cem-wap. 50                                                    |          |

|     |'1.5*0.88*5=6.6'                                                        |          |

|     |                                                                    1 m2|       6.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   46|KNR 2-02 0281-01                                                        |          |

|     |Podloze betonowe o gr.10 cm i powierzchni do 5m - beton B10             |          |

|     |'1.5*0.45*3=2.0                                                         |          |

|     |                                                                    1 m2|       2.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   47|KNR 2-02 0207-01                                                        |          |

|     |Sciany zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m - beton B25                 |          |

|     |'1.48*0.56*3=2.49'                                                      |          |

|     |                                                                    1 m2|      2.49|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   48|KNR 2-02 0207-07                                                        |          |

|     |Sciany zelbetowe dodatek za kazdy 1 cm roznicy gr.scian                 |          |

|     |                                                                    1 m2|      2.49|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str.  7

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   49|KNR 2-02 0218-02                                                        |          |

|     |Schody zelbetowe proste na plycie gr.8 cm                               |          |

|     |'1.48*1.19*3=5.28'                                                      |          |

|     |                                                                    1 m2|       5.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   50|KNR 2-02 0218-06                                                        |          |

|     |Schody zelbetowe za kazdy 1 cm roznicy gr.plyty                         |          |

|     |                                                                    1 m2|      5.28|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   51|KNR 4-01 0336-03                                                        |          |

|     |Wykucie w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd       |          |

|     |poziomych o gleb.i szer. 1/2x1/2 cegly                                  |          |

|     |'1.5+5.0+7.8*2=22.1'                                                    |          |

|     |                                                                     1 m|      22.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   52|KNR 2-02 0216-01                                                        |          |

|     |Plyty zelbetowe stropowe plaskie, gr.8 cm - beton B25                   |          |

|     |'1.48*(7.52*2+4.56)=29.0                                                |          |

|     |                                                                    1 m2|      29.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   53|KNR 2-02 0216-05                                                        |          |

|     |Plyty zelbetowe dodatek za kazdy 1 cm roznicy w gr.plyty                |          |

|     |                                                                    1 m2|      29.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   54|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Osadzenie marek stalowych o ciezarze 0.70kg/szt                         |          |

|     |'8+12*2=32'                                                             |          |

|     |                                                                   1 szt|      32.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   55|KNR 2-02 0290-02                                                        |          |

|     |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety  |          |

|     |stalowe okragle zebrowane 6mm                                           |          |

|     |rys. K.14-K.15 '30.0*2+18=78'                                           |          |

|     |                                                                     1 t|     0.078|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   56|KNR 2-02 0290-02                                                        |          |

|     |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety  |          |

|     |stalowe okragle zebrowane 10mm                                          |          |

|     |'100*2+65=265'                                                          |          |

|     |                                                                     1 t|     0.265|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   57|KNR 2-02 1121-05                                                        |          |

|     |Okladziny schodow z plytek ukladanych na klej metoda kombinowana        |          |

|     |wym.plytek 30x30 cm - gres ryflowany                                    |          |

|     |'1.5*0.3*5*3=6.8                                                        |          |

|     |                                                                    1 m2|       6.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   58|KNR 2-02 1120-06                                                        |          |

|     |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej z przecinaniem|          |

|     | plytek metoda kombinowana, wym.plytek 30x30 cm - cokolik 15 cm -       |          |

|     |przednozki stopni                                                       |          |

|     |'1.5*5*3=22.5'                                                          |          |

|     |                                                                     1 m|      22.5|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   59|KNR 2-02 1122-07                                                        |          |

|     |Cokoliki na schodach z plytek ukladanych na klej metoda kombinowana z   |          |

|     |przecinaniem plytek - cokolik o wys.10 cm                               |          |

|     |'0.45*5*3=6.8                                                           |          |

|     |                                                                     1 m|       6.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str.  8

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   60|KNR 2-02 1118-09                                                        |          |

|     |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej metoda        |          |

|     |kombinowana, wym.plytek 30x30 cm - gres techniczny nieposlizgowy        |          |

|     |'1.5*(4.44+8.58*2)=32.4'=29.3                                           |          |

|     |                                                                    1 m2|      32.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   61|KNR 2-02 1120-03                                                        |          |

|     |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej z przecinaniem|          |

|     | plytek metoda kombinowana, - cokolik 10 cm                             |          |

|     |'1.5*3+4.44+8.58*2=26.1'                                                |          |

|     |                                                                     1 m|      26.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   62|KNR 2-02 1207-03                                                        |          |

|     |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co     |          |

|     |trzecim stopniu, o masie do 14 kg - ze stali nierdzewnej - wg. rys.     |          |

|     |'1.52*3=4.6'                                                            |          |

|     |                                                                     1 m|       4.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   63|KNR 2-02 1209-01                                                        |          |

|     |Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe ze stali nierdzewnej - wg. rys.|          |

|     |'4.55+7.6*2=19.75'                                                      |          |

|     |                                                                     1 m|     19.75|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   64|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Montaz szyb ze szkla bezpiecznego gr.3+3mm - miedzy slupkami balustrad  |          |

|     |'0.45*0.8*6+0.25*0.8*2+0.75*0.8*21=15.2                                 |          |

|     |                                                                    1 m2|      15.2|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. 5. Roboty murowe i zelbetowe.

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   65|KNR 4-01 0304-01                                                        |          |

|     |Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach na zaprawie       |          |

|     |cementowo-wapiennej 50 z cegly pelnej kl. 15                            |          |

|     |'(2.3*2.1-1.8*2.1)+1.8*2.1*3+0.9*2.0+(2.3*2.1-1.4*2.0)+(1.4*2.1-0.9*2.0)|          |

|     |+1.4*2.1='20.3*0.25=5.08'                                               |          |

|     |                                                                    1 m3|      5.08|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   66|KNR 2-02 0118-01                                                        |          |

|     |Filarki miedzyokienne prostokatne z cegiel budowlanych pelnych kl.150   |          |

|     |na zaprawie cementowo-wapiennej 50 o wym.1x1 cegla                      |          |

|     |'1.4*8=11.2'                                                            |          |

|     |                                                                     1 m|      11.2|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   67|Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane  |          |

|     |(na prawach norm zakl.) 0154-02                                         |          |

|     |Sciany z bloczkow z betonu komorkowego o gr.37 cm - zamurowanie otworu  |          |

|     |po oknach j.w.                                                          |          |

|     |'(5.7*3.07-1.8*3.07)+0.85*1.45=13.2                                     |          |

|     |                                                                    1 m2|      13.2|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   68|KNR 2-02 0121-06                                                        |          |

|     |Okno z pustakow szklanych o wym.25x25x8 cm klasy EI 60                  |          |

|     |'1.8*3.07=5.5                                                           |          |

|     |                                                                    1 m2|       5.5|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   69|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70-040 gr. 14 cm                   |          |

|     |ZKNR C-1 tab. 102-10                                                    |          |

|     |'(5.7*3.07-1.8*3.07)+0.85*1.45=13.2                                     |          |

|     |                                                                    1 m2|      13.2|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str.  9

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   70|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |J.w lecz na osciezach gr. 2 cm                                          |          |

|     |ZKNR C-1 tab. 103-9                                                     |          |

|     |'(3.07*2+1.8)*0.2=1.6                                                   |          |

|     |                                                                    1 m2|       1.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   71|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Przymocowanie plyt styropianowych kolkami plastikowymi w ilosci 5szt/m2 |          |

|     |ZKNR C-1 tab. 102-2                                                     |          |

|     |'13.2+1.6=14.8'                                                         |          |

|     |                                                                    1 m2|      14.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   72|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach                            |          |

|     |ZKNR C-1 tab. 103-7                                                     |          |

|     |                                                                        |          |

|     |                                                                    1 m2|      13.2|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   73|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |J.w lecz na osciezach                                                   |          |

|     |ZKNR C-1 tab. 103-9                                                     |          |

|     |                                                                    1 m2|       1.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   74|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem ochronnym                      |          |

|     |ZKNR C-1 tab. 104-5                                                     |          |

|     |'3.07*2+1.8*2=9.7/ od wewn./                                            |          |

|     |'3.07*2+1.8=7.9/ od zewn./  Razem '9.7+7.9=17.6'                        |          |

|     |                                                                    1 m2|      17.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   75|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Gruntowanie podloza pod tynk mineralny                                  |          |

|     |ZKNR C-1 tab. 105-1                                                     |          |

|     |                                                                    1 m2|      14.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   76|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Tynk cienkowarstwowy mineralny do malowania na scianach                 |          |

|     |ZKNR C-1 tab.105-3                                                      |          |

|     |                                                                    1 m2|      13.2|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   77|KNR 4-01 1204-02                                                        |          |

|     |Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkow wewnetrznych scian      |          |

|     |                                                                    1 m2|      20.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   78|Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane  |          |

|     |(na prawach norm zakl.) 0541-01                                         |          |

|     |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25cm - |          |

|     |parapet zewn. '1.9*0.15=0.3                                             |          |

|     |                                                                    1 m2|       0.3|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   79|KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakladowych) 0108-03                  |          |

|     |Sciany budynkow 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczkow z betonu    |          |

|     |komorkowego odm.500 o dlugosci 59 cm, grubosc scian 24 cm, na zaprawie  |          |

|     |cem-wap. 50.                                                            |          |

|     |pod wieniec poz.+1.30 '10.5*4='42*1.3=54.6'                             |          |

|     |pod wieniec poz.+3.66 '2.45*2='4.9*3.66=17.9'                           |          |

|     |pod wieniec +3.00 '11.6+5.68+5.75*3+2.36='36.9*3.0=110.7'               |          |

|     |minus '1.1*2.1=2.3  Razem '54.6+17.9+110.7-2.3=180.9'                   |          |

|     |                                                                    1 m2|     180.9|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 10

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   80|KNR 2-02 0212-12                                                        |          |

|     |Wience monolityczne na scianach o szer.do 30 cm - beton B25             |          |

|     |'4.68+11.6+10.5*4+5.75*3+2.36='77.89*0.24*0.2=3.74'                     |          |

|     |'2.45*5='12.25*0.24*0.3=0.88'                                           |          |

|     |'53.8-(4.3*4+1.9*9)='19.5*0.24*0.3=1.4'                                 |          |

|     |Razem '3.74+0.88+1.4=6.02'                                              |          |

|     |                                                                    1 m3|      6.02|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   81|KNR 2-02 0210-03                                                        |          |

|     |Wieniec - nadproze - stosunek dlugosci deskowanego obwodu do            |          |

|     |przekr.belki do 12 - beton B25                                          |          |

|     |'4.3*4+1.9*9='34.3*0.24*0.3=2.47'                                       |          |

|     |                                                                    1 m3|      2.47|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   82|KNR 2-02 0290-02                                                        |          |

|     |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety  |          |

|     |stalowe okragle zebrowane 6mm                                           |          |

|     |rys. K-16;K-17; '70+103=173'                                            |          |

|     |                                                                     1 t|     0.173|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   83|KNR 2-02 0290-02                                                        |          |

|     |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety  |          |

|     |stalowe okragle zebrowane 12mm                                          |          |

|     |'317+375=692'                                                           |          |

|     |                                                                     1 t|     0.692|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   84|KNR 5-08 0803-03                                                        |          |

|     |Mechaniczne wykonanie slepych otworow w betonie obj.do 0.1 dm3 - do     |          |

|     |wklejenia na zywicy                                                     |          |

|     | '4*5=20'                                                               |          |

|     |                                                                   1 szt|      20.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   85|KNR 2-02 0126-05                                                        |          |

|     |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19                                  |          |

|     |'1.5*2*2+1.2*2=8.4'                                                     |          |

|     |                                                                     1 m|       8.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   86|KNR 4-01 0346-03                                                        |          |

|     |Wykucie gniazd w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla oparcia   |          |

|     |nadprozy o gleb.gniazd 1 cegly                                          |          |

|     |N-6 - 7 szt;N-1 - 6 szt;N-2 - 4 szt; N-3 - 2 szt; N-9 - 2 szt           |          |

|     |Razem '7+6+4+2+2=21'                                                    |          |

|     |                                                               1 gniazdo|      21.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   87|KNR 4-01 0201-05                                                        |          |

|     |Deskowanie poduszek j.w                                                 |          |

|     |'(0.25*2+0.27)*0.25*2*3+(0.35*2+0.24)*0.2*2*2+(0.3*2+0.2)*2+(0.3*2+0.27)|          |

|     |*0.2*2=4m2                                                              |          |

|     |                                                                    1 m2|       4.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   88|KNR 4-01 0203-07                                                        |          |

|     |Ulozenie betonu B25 w poduszkach j.w                                    |          |

|     |'0.15*0.27*0.12*6+0.25*0.24*0.12*4+0.2*0.2*0.12*2+0.2*0.27*0.12*2=0.08' |          |

|     |                                                             1 m3 betonu|      0.08|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 11

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   89|KNR 4-01 0313-05                                                        |          |

|     |Dostarczanie i osadzenie belek stalowych z C140 z nawierceniem otworow i|          |

|     |skreceniem srubami wg rysunkow                                          |          |

|     |'1.32*2*3+3.38*2*2+3.2*2+1.92*2=31.7                                    |          |

|     |'43.14*3+110.34*2+104.58+62.68=517kg                                    |          |

|     |                                                                     1 m|      31.7|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   90|KNR 4-01 0306-01                                                        |          |

|     |Szpaldowanie belek j,w cegla dziurawka gr. 6.5cm                        |          |

|     |'31.7*0.12=3.8'                                                         |          |

|     |                                                                    1 m2|       3.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   91|KNR 4-01 0703-02                                                        |          |

|     |Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na belkach j.w                    |          |

|     |'31.7/2*0.65=10                                                         |          |

|     |                                                                    1 m2|      10.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   92|KNR 4-01 0704-03                                                        |          |

|     |Wypelnianie oczek siatki cieto-ciagnionej zaprawa cem.                  |          |

|     |                                                                    1 m2|      10.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   93|KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakladowych) 0109-03                  |          |

|     |Sciany budynkow 1-kondygnacyjnych o wys.ponad 4.5 m z bloczkow z betonu |          |

|     |komorkowego odm. 500 o dlugosci 59 cm, grubosc scian 24 cm, na zaprawie |          |

|     |cem-wap. 50                                                             |          |

|     |powyzej wienca +3.2 '5.68*(5.2-3.2)=11.36                               |          |

|     |'11.6*(1.2+0.6)*0.5=10.44'                                              |          |

|     |'5.75*3*(0.6+0.9)*0.5=12.94'                                            |          |

|     |'2.36*(4.8-3.2)=3.78'                                                   |          |

|     |powyzej wienca +3.96 '2.45*2*(0.35+0.45)*0.5+53.92*1.15=63.97'          |          |

|     |Razem '11.36+10.44+12.94+3.78+63.97=102.                                |          |

|     |                                                                    1 m2|     102.5|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. 6. Scianki dzialowe.

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   94|KNR 2-02 2003-01                                                        |          |

|     |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych GKBI gr. 12,5mm na rusztach |          |

|     |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,                        |          |

|     |'1.04*2.2-0.8*2.0='0.7*2=1.4'                                           |          |

|     |                                                                    1 m2|       1.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   95|KNR 2-02 2003-02                                                        |          |

|     |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych GKBI gr. 12.5mm na rusztach |          |

|     |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01     |          |

|     |'(3.0+3.38+4.2+1.04+2.5+2.2)='16.3*3.3-0.9*2.0*4=46.6                   |          |

|     |                                                                    1 m2|      46.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   96|KNR 2-02 2003-04                                                        |          |

|     |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12.5mm na rusztach  |          |

|     |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02     |          |

|     |'2.86*4.2-2.7*3.0=3.9                                                   |          |

|     |                                                                    1 m2|       3.9|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   97|KNR 2-02 0613-06                                                        |          |

|     |Izolacje przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 10cm pionowe z plyt    |          |

|     |ukladanych na sucho                                                     |          |

|     |                                                                    1 m2|       3.9|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 12

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   98|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Lekkie przegrody BHP przykrecone do posadzki                            |          |

|     |'1.25*1.8*2=4.5'                                                        |          |

|     |                                                                    1 m2|       4.5|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|   99|KNR 2-05 0208-01                                                        |          |

|     |Konstrukcje podparc,zawieszen i oslon o masie elementu do 5 kg -        |          |

|     |wzmocnienie istniejacych scianek ceglanych gr. 10cm profilami stalowymi |          |

|     |oraz pasami z blachy mocowanymi do scianki j.w. srubami - wg rys. K-28 -|          |

|     |analogia                                                                |          |

|     |wg zestawienia  '641.12*1.02*1.018=666kg                                |          |

|     |                                                                     1 t|     0.666|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  100|KNR 7-12 0204-03                                                        |          |

|     |Malowanie pedzlem (farby do gruntowania chlorokauczukowe) konstrukcji   |          |

|     |szkieletowych                                                           |          |

|     |'0.666*36=24                                                            |          |

|     |                                                                    1 m2|      24.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  101|KNR 7-12 0213-03                                                        |          |

|     |Malowanie pedzlem (emalie chlorokauczukowe) konstrukcji szkieletowych   |          |

|     |                                                                    1 m2|      24.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  102|KNR 2-02 2007-01                                                        |          |

|     |Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsowych na scianach z listew |          |

|     |drewnianych                                                             |          |

|     |'(4.5+3.0)*4.0=30'                                                      |          |

|     |                                                                    1 m2|      30.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  103|KNR 2-02 0616-04                                                        |          |

|     |Izolacje z folii polietylenowej 0.4mm na sucho pionowe na sucho - 2x    |          |

|     |                                                                    1 m2|      30.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  104|KNR 2-02 0613-06                                                        |          |

|     |Izolacje przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 8 cm pionowe z plyt    |          |

|     |ukladanych na sucho                                                     |          |

|     |                                                                    1 m2|      30.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  105|KNR 2-02 2006-03                                                        |          |

|     |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych GKB 12.5mm pojedyncze na           |          |

|     | scianach na rusztach                                                   |          |

|     |                                                                    1 m2|      30.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  106|KNR 2-02 2006-07                                                        |          |

|     |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za |          |

|     |druga warstwe na scianach na rusztach                                   |          |

|     |                                                                    1 m2|      30.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. 7. Kanaly.

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  107|KNR 2-02 0281-01                                                        |          |

|     |Podloza betonowe o gr.10 cm - beton B10                                 |          |

|     |'2.9*1.1+2.8*1.2=6.55'                                                  |          |

|     |                                                                    1 m2|      6.55|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  108|KNR 2-02 0701-01                                                        |          |

|     |Kanaly wewnatrz budynku - dno kanalu z betonu B25 gr.10 cm              |          |

|     |'2.9*0.9+2.8*0.98=5.35'                                                 |          |

|     |                                                                    1 m2|      5.35|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 13

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  109|KNR 2-02 0701-02                                                        |          |

|     |Kanaly wewnatrz budynku dno kanalu z betonu - za kazdy 1 cm roznicy w   |          |

|     |grubosci                                                                |          |

|     |                                                                    1 m2|      5.35|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  110|KNR 2-02 0701-05                                                        |          |

|     |Kanaly wewnatrz budynku sciany kanalu z cegly pelnej kl. 150 gr.12 cm,  |          |

|     |na zaprawie cem. 80                                                     |          |

|     |'5.7+19.8+5.0='30.5*0.45*2=27.5'/ na istniejacej plycie dennej/         |          |

|     |                                                                    1 m2|      27.5|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  111|KNR 2-02 0701-03                                                        |          |

|     |Kanaly wewnatrz budynku - sciany kanalu z betonu gr.12 cm - beton B25   |          |

|     |wience na istniejacym kanale - '30.5*2*0.2=12.2'/grub. 12cm/            |          |

|     |nowe kanaly '2.9+2.8='5.7*2*0.5=5.7'/grub. 15cm/                        |          |

|     |Razem '12.2+5.7=17.9'                                                   |          |

|     |                                                                    1 m2|      17.9|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  112|KNR 2-02 0701-04                                                        |          |

|     |Kanaly wewnatrz budynku sciany kanalu z betonu - za kazdy 1 cm roznicy w|          |

|     | grubosci                                                               |          |

|     |                                                                    1 m2|       5.7|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  113|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Osadzenie w wiencach j.w. nadproza  stalowego N-7.1 i N-7.2 z HEA 100   |          |

|     |'0.9+1.0=1.9'/ciezar 32kg/                                              |          |

|     |                                                                     1 m|       1.9|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  114|KNR 2-02 0701-10                                                        |          |

|     |Kanaly wewnatrz budynku - obramowanie z katownika 40x40x5mm             |          |

|     |'(30.5+5.7)*2=72.4'                                                     |          |

|     |                                                                     1 m|      72.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  115|KNR 2-02 0602-09                                                        |          |

|     |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na    |          |

|     |zimno z roztworu asfaltowego - abizol R+P                               |          |

|     |'2.9*0.9+2.8*1.0=5.4'                                                   |          |

|     |                                                                    1 m2|       5.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  116|KNR 2-02 0603-09                                                        |          |

|     |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na   |          |

|     |zimno z roztworu asfaltowego - abizol R+P                               |          |

|     |'0.8*(2.9*2+2.8*2)+0.8*(5.8+19.8+5.0)=33.6'                             |          |

|     |                                                                    1 m2|      33.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  117|KNR 2-02 0216-02                                                        |          |

|     |Plyty zelbetowe stropowe plaskie, gr.15 cm - beton B30 z dodatkiem      |          |

|     |wlokien stalowych 50/1mm w ilosci 25kg/m3 - deskowanie tracone          |          |

|     |'2.9*0.9+2.8*1.0=5.4 ilosc wlokien stalowych '5.4*0.18*25=25kg          |          |

|     |                                                                    1 m2|       5.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  118|KNR 2-02 0216-05                                                        |          |

|     |Plyty zelbetowe dodatek za kazdy 1 cm roznicy w gr.plyty                |          |

|     |                                                                    1 m2|       5.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  119|KNR 2-02 0290-02                                                        |          |

|     |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety  |          |

|     |stalowe okragle zebrowane 6mm                                           |          |

|     |rys. K-12 i K-13 '10+10=20'                                             |          |

|     |                                                                     1 t|      0.02|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 14

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  120|KNR 2-02 0290-02                                                        |          |

|     |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety  |          |

|     |stalowe okragle zebrowane 10mm                                          |          |

|     |'46+47=93'                                                              |          |

|     |                                                                     1 t|     0.093|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  121|KNR 2-02 0702-01                                                        |          |

|     |Przekrycia kanalow prefabrykowanymi plytami zelbetowymi gr.6 cm         |          |

|     |'0.91*0.5*51+0.81*0.5*12=28.0                                           |          |

|     |plyty z betonu B30 okute katownikiem 60x60x5mm                          |          |

|     |PL-3 - 50x81x6cm - szt 12 /ilosc zbrojenia AIIIN - 6mm -2kg/szt/        |          |

|     |PL-4 - 50x91x6cm - szt 51 /  "      "        "   - 6mm - 2.2kg/szt      |          |

|     |                                                                    1 m2|      28.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. 8. Podloza i posadzki.

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  122|KNR 2-02 0616-01                                                        |          |

|     |Ulozenie geowlokniny o gramaturze 130g/m2 - 1 warstwa ulozona na        |          |

|     |wyrownanej podbudowie j.w. nakladanej na siebie na szer. 60cm  -        |          |

|     |analogia                                                                |          |

|     |'(270.4+936.3)=1206.7'                                                  |          |

|     |minus minus kanal w korytarzu '2.88*0.9=2.6                             |          |

|     |minus warstwy pod fundamentami '87.35*0.9+7.85*0.7=84.1'                |          |

|     |Razem '1206.7-2.6-84.1=1120'                                            |          |

|     |                                                                    1 m2|    1120.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  123|KNR 2-23 0104-01  [R=0.955]                                             |          |

|     |Podbudowa z pospolki rzecznej zageszczonej ID=0.7 z transportem taczkami|          |

|     |gr. 15cm - analogia                                                     |          |

|     |                                                                    1 m2|    1120.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  124|KNR 2-23 0104-02  [R=0.955]                                             |          |

|     |Podbudowa j.w -doplata do gr. 22cm                                      |          |

|     |                                                                    1 m2|    1120.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  125|KNR 2-01  0236-03                                                       |          |

|     |Zageszczenie podbudowy j.w. zageszczarkami spalinowymi 100 m3/h         |          |

|     |'1120*0.22=246.4'                                                       |          |

|     |                                                                    1 m3|     246.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  126|KNR 2-02 0616-01                                                        |          |

|     |Ulozenie geowlokniny o gramaturze 130g/m2 - 1 warstwa ulozona na        |          |

|     |wyrownanej podbudowie j.w. nakladanej na siebie na szer. 60cm  -        |          |

|     |analogia                                                                |          |

|     |'1206.7-2.6=1204.1'                                                     |          |

|     |minus lawy '87.35*0.5+1.57*5*0.3=46.0  Razem '1204.1-46.0=1158.1'       |          |

|     |                                                                    1 m2|    1158.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  127|KNR 2-23 0104-01  [R=0.955]                                             |          |

|     |Podbudowa z pospolki rzecznej zageszczonej ID=0.8 z transportem         |          |

|     |taczkami gr. 15cm - analogia                                            |          |

|     |                                                                    1 m2|    1158.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  128|KNR 2-23 0104-02  [R=0.955]                                             |          |

|     |Podbudowa j.w -doplata do gr. 20cm                                      |          |

|     |                                                                    1 m2|    1158.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 15

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  129|KNR 2-01  0236-03                                                       |          |

|     |Zageszczenie podbudowy j.w. zageszczarkami spalinowymi 100 m3/h         |          |

|     |'1158.1*0.2=231.6                                                       |          |

|     |                                                                    1 m3|     231.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  130|KNR 2-02 1101-01                                                        |          |

|     |Podklady betonowe na podlozu gruntowym - beton B10                      |          |

|     |'1158.1*0.1=115.8                                                       |          |

|     |                                                                    1 m3|     115.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  131|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Przepona pozioma wykonana metoda injekcji krystalicznej 1-rzedowej w    |          |

|     |scianie betonowej gr.38cm                                               |          |

|     |poprzez wiercenie otworow d=30mm w odstepach                            |          |

|     |15cm pod katem 30 stopni -poprzez napelnienie otworow plynnym preparatem|          |

|     |krzemionkujacym, powodujacym zwezenie i hydrofobizacje naczyn           |          |

|     |kapilarnych i wypelnieniem otworow sucha zaprawa odporna na siarczany, o|          |

|     |dobrej rozplywnosci i zdolnosci pecznienia.                             |          |

|     |ZKNR C-1 tab.407-2                                                      |          |

|     |sciany zewn.                                                            |          |

|     |'5.96*2+2.88*2+14.9*2+53.94+5.71+5.74*2+5.85+8.6+11.7=144.8             |          |

|     |                                                                        |          |

|     |                                                                        |          |

|     |                                                                     1 m|     144.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  132|KNR 2-02 0616-02                                                        |          |

|     |Izolacje z folii polietylenowej 0.4mm na sucho poziome - 2 warstwy      |          |

|     |'1198.8m2                                                               |          |

|     |plus pod nowymi murami '(42.0+41.8)*0.24=20.1                           |          |

|     |plus na kanalach wylewanych '2.8*1.0+2.9*0.9=5.4                        |          |

|     |Razem '1198.8+20.1+5.4=1224.3'                                          |          |

|     |                                                                    1 m2|    1224.3|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  133|KNR 2-02 0616-04                                                        |          |

|     |Izolacje z folii polietylenowej gr. 0.4mm na sucho pionowe na sucho -2x |          |

|     |przy istniejacych scianach                                              |          |

|     |'5.96*10+6.08*2+5.74*4+5.84*2+3.38*2+2.55*2+8.6*2+11.68*2='158.8*0.12=19|          |

|     |.1                                                                      |          |

|     |gr. 18cm                                                                |          |

|     |'53.94*2+14.9*2+2.8*6+5.77*6+36.64*2='262.4*0.18=47.2                   |          |

|     |Razem '19.1+47.2=66.3'                                                  |          |

|     |                                                                    1 m2|      66.3|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  134|KNR 2-02 0613-06                                                        |          |

|     |Izolacje  - dylatacje pionowe z plyt styropianowych EPS 50-042 gr. 2 cm |          |

|     |ukladanych na sucho - analogia                                          |          |

|     |przy nowych scianach '5.96*6+2.58*2='40.9*0.12=4.9                      |          |

|     |'14.9*4+10.5*8+5.68*2='155*0.18=27.9' Razem '4.9+27.9=32.8'             |          |

|     |                                                                    1 m2|      32.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 16

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  135|KNR 2-22 1003-02  [R=0.955]                                             |          |

|     |Posadzki betonowe gr.5cm zatarte na gladko - beton B30 z dodatkiem      |          |

|     |wlokien stalowych 50/1mm w ilosci 25kg/m3                               |          |

|     |gr.12cm pom. 7-17                                                       |          |

|     |'69.4+51.3+20.1+8.3+6.4+34.9*2+34.1+5.71*5.96+(1.0*5+1.5*5)*0.25=296.6  |          |

|     |minus kanaly '(2.9+2.57+8.6+11.68)*0.9+4.8*0.8=27.0                     |          |

|     |Razem gr.12cm '296.6-27.0=269.6'                                        |          |

|     |gr.18cm pom. 1-6;18;20                                                  |          |

|     |'58.0+84.0+24.3+83.9+173.8+173.6+157.9+103.6+68.2+(1.0+1.9*6+2.7)*0.25+2|          |

|     |.7*2*0.53=934                                                           |          |

|     |minus kanaly '2.8*0.9+2.86*0.8=4.8                                      |          |

|     |Razem gr. 18 cm '934.0-4.8=929.2'                                       |          |

|     |Razem '269.6+929.2=1198.8'                                              |          |

|     |ilosc zbrojenia rozproszonego                                           |          |

|     |'269.6*0.12+929.2*0.18=199.6                                            |          |

|     |'199.6*25=4990'kg                                                       |          |

|     |                                                                    1 m2|    1198.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  136|KNR 2-22 1003-03  [R=0.955]                                             |          |

|     |Posadzki dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm                          |          |

|     |'269.6*7+929.2*13=13966.8'                                              |          |

|     |                                                                    1 m2|   13966.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  137|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Izolacja z pianki poliuretanowej gr. 8mm                                |          |

|     |'158.8+264.4+40.9+155.0=619.1                                           |          |

|     |                                                                     1 m|     619.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  138|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Naciecie dylatacyjne gr. 4mm i glebokosci 1/3 gr. plyty z wypelnieniem  |          |

|     |szczeliny masa elastyczna                                               |          |

|     |gl.4cm '5.0*2=10'                                                       |          |

|     |gl.6cm '2.86*8+2.8+5.75*6+11.92*4+11.68*2+11.6*3+4.2+1.2*8=180          |          |

|     |Razem '10+180=190'                                                      |          |

|     |                                                                     1 m|     190.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  139|KNR 2-02 0290-02                                                        |          |

|     |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety  |          |

|     |stalowe okragle zebrowane 10mm                                          |          |

|     |rys. K-29 '12482+36=12518'                                              |          |

|     |                                                                     1 t|    12.518|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  140|KNR 2-02 1118-09                                                        |          |

|     |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej metoda        |          |

|     |kombinowana, wym.plytek 30x30 cm/ gres techniczny nieposlizgowy/, w     |          |

|     |pomieszczeniach do 10m2                                                 |          |

|     |pom.9b;15-17                                                            |          |

|     |'2.5*2.57+1.04*2.35+1.04*4.11+2.2*1.64+1.45*3.33+0.9*0.25*2=22.0        |          |

|     |                                                                    1 m2|      22.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  141|KNR 2-02 1118-09                                                        |          |

|     |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej metoda        |          |

|     |kombinowana, wym.plytek 30x30 cm/gres techniczny nieposlizgowy/         |          |

|     |pom.9 '3.37*5.97=20.1                                                   |          |

|     |                                                                    1 m2|      20.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 17

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  142|KNR 2-02 1120-03                                                        |          |

|     |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej z przecinaniem|          |

|     |plytek metoda kombinowana, - cokolik 10 cm                              |          |

|     |pom. 9 i 9b '(3.37*2+5.97*2-0.9)+(2.5*2+2.57*2-0.9)+0.2*2=27.4          |          |

|     |                                                                     1 m|      27.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  143|KNR 2-02 1115-02                                                        |          |

|     |Warstwy pod wykladziny podlogowe z tworzyw sztucznych wygladzajaca gr.  |          |

|     |1-3mm                                                                   |          |

|     |pom.7-8;9a;13-14 '69.4+51.3+8.3+9.0+9.3=147.3'                          |          |

|     |                                                                    1 m2|     147.3|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  144|KNR 2-02 1112-01                                                        |          |

|     |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna - gr. 2.0|          |

|     |mm, antyposlizgowa,obiektowa,heterogeniczna                             |          |

|     |pom.8;13-14 '51.3+9.0+9.3=69.6'                                         |          |

|     |                                                                    1 m2|      69.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  145|KNR 2-02 1113-07                                                        |          |

|     |Listwy przyscienne z wykladziny j.w., wys. 10 cm, zgrzewane             |          |

|     |'(5.57*2+5.97*2-1.4-0.9)+(3.7*2+2.52*2+4.1*2+3.64-0.9*2)=43.3           |          |

|     |                                                                     1 m|      43.3|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  146|KNR 2-02 1112-01                                                        |          |

|     |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna - gr. 2.0|          |

|     |mm, antyposlizgowa, antystatyczna                                       |          |

|     |pom.7;9.a '69.4+8.3=77.7'                                               |          |

|     |                                                                    1 m2|      77.7|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  147|KNR 2-02 1113-07                                                        |          |

|     |Listwy przyscienne z wykladziny j.w., wys. 10 cm, zgrzewane             |          |

|     |'11.6*2+5.97*2+2.57*2+3.22*2-1.4-0.9=44.4'                              |          |

|     |                                                                     1 m|      44.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  148|KNR 2-02 1112-09                                                        |          |

|     |Zgrzewanie wykladzin rulonowych                                         |          |

|     |'69.6+77.7+(43.3+44.4)*0.1=156.1                                        |          |

|     |                                                                    1 m2|     156.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  149|KNR 2-02 1914-04                                                        |          |

|     |Zatarcie powierzchni betonu na gladko - posadzka betonowa               |          |

|     |pom. 10 i 11 '34.9+34.1=69'                                             |          |

|     |                                                                    1 m2|      69.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  150|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Utwardzenie powierzchniowe posadzki z posypki kwarcowo-korundowa,       |          |

|     |impregnacja betonu, wypelnienie dylatacji masa poliuretanowa            |          |

|     |posadzka techniczna i przemyslowa                                       |          |

|     |przemyslowa pom.1;2a;122 '58.0+25.0+35.0=118'                           |          |

|     |                                                                    1 m2|     118.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  151|KNR 2-02 1116-02                                                        |          |

|     |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS gr.3-5 mm  |          |

|     |pom. 2;3-6;18;20                                                        |          |

|     |'84.0+83.9+173.8+173.6+157.9+103.6+68.2='845+2.7*2*0.5+1.8*6*0.25=850.4'|          |

|     |                                                                    1 m2|     850.4|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. 9. Tynki i okladziny wewnetrzne.

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 18

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  152|KNR 2-02 0803-03                                                        |          |

|     |Tynki zwykle wykonywane recznie scian i slupow - III kat.tynku          |          |

|     |na nowych murach                                                        |          |

|     |'5.68*2*5.2+10.5*6*1.5+11.6*2*(4.4+3.8)*0.5+2.45*4*(4.4+4.3)*0.5+5.75*6*|          |

|     |(3.8+4.1)*0.5+2.36*2*4.8=450.3                                          |          |

|     |'53.92*2*1.55=167.2                                                     |          |

|     |zamurowania '13.2+20.3*2=53.8'                                          |          |

|     |filarki '11.2*0.25*4=11.2'   Razem '450.3+167.2+53.8+11.2=683           |          |

|     |                                                                    1 m2|     683.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  153|KNR 2-02 0810-06                                                        |          |

|     |Tynki zwykle osciezy otworow o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki|          |

|     | kat. III i IV, na osciezach o szer.20 cm                               |          |

|     |'(3.07*2+1.8*2)*0.3=3                                                   |          |

|     |                                                                    1 m2|       3.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  154|KNR 4-01 0711-01                                                        |          |

|     |Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.III na scianach plaskich i|          |

|     | slupach prostok.na podlozu z cegly - przyjeto 30% starych tynkow       |          |

|     |sciany zewn. os 3 '(53.92-0.25)*4.7-5.6*3.0*9+(3.0*2+5.6)*0.4*9=142.9   |          |

|     |os 1                                                                    |          |

|     |'(5.74+5.73+5.85+3.38+2.57)*4.7+(5.71+8.6+11.68)*3.3+2.8*3.65-5.6*3.0*3-|          |

|     |1.7*2.0*6-1.8*3.0=129.2                                                 |          |

|     |plus '(3.0*2+5.6)*3+(3.0*2+1.8)+(2.0*2+1.7)*6='76.8*0.4=30.7            |          |

|     |Razem os 1 '129.2+30.7=159.9'                                           |          |

|     |os A                                                                    |          |

|     |'(14.63-0.24)*(5.2+4.7)*0.5+2.88*3.65-2.7*3.65+(3.65*2+2.7)*0.5+5.96*3.3|          |

|     |=96.6'                                                                  |          |

|     |os J                                                                    |          |

|     |'14.63*(5.2+4.7)*0.5-4.5*4.0+2.88*3.65-2.7*3.65+(3.65*2+2.7)*0.5+5.93*3.|          |

|     |3=79.6                                                                  |          |

|     |                                                                        |          |

|     |Razem sciany zewn. '142.9+159.9+96.6+79.6=479'                          |          |

|     |minus tynki na uzupelnieniach '479.0-13.2=466m2                         |          |

|     |sciany wewn.                                                            |          |

|     |na slupach                                                              |          |

|     |'(0.14*2+0.05)*3.8+(0.14*2+0.3)*3.8*6+(0.14*2+0.6)*3.8=17.8             |          |

|     |'(0.4*2+0.05*2)*4.4+(0.3*2+0.4*2)*4.4*3+(0.4*2+0.05*2)*1.5*3+(0.4*2+0.3+|          |

|     |0.05)*(4.4-1.5)*3+(0.4*2+0.35*2)*1.5+(0.6+0.4*2+0.35)*(4.4-1.5)=43.8    |          |

|     |Razem slupy '17.8+43.8=61.6'                                            |          |

|     |'2.45*2*3*(4.4+4.35)*0.5=64.3                                           |          |

|     |'(5.78+5.76*2+11.92*2+11.68-3.0)*3.66-1.8*3.66-1.8*2.0*5+(3.66*2+1.8+2.0|          |

|     |*2*5+1.8*5)*0.2=165.4                                                   |          |

|     |55.0-0.12='(54.88*2-2.8)*3.66-1.8*3.66-1.8*2.0*5=366.9                  |          |

|     |pod sufit podwieszony '(5.71+6.18*2+5.93*4+8.6+11.68)*3.3=204.8         |          |

|     |'(5.74*2+5.85+3.37+2.58)*5.0+5.96*5*(5.0+4.7)*0.5=260.9                 |          |

|     |Razem scianmy wewn. '61.6+64.3+165.4+366.9+204.8+260.9=1123.9'          |          |

|     |minus tynki na zamurowaniach -40.6m2 '1123.9-40.6=1083                  |          |

|     |Razem tynki istniejace '466+1083='1549*0.3=465                          |          |

|     |                                                                        |          |

|     |                                                                    1 m2|     465.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  155|KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakladowych) 0840-03                  |          |

|     |Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej      |          |

|     |plytki o wym.15x20 cm                                                   |          |

|     |pom.15-16                                                               |          |

|     |'(1.15*4+1.04*6+2.2*2+2.85*2)='21.0*2.2-0.8*2.0*4-0.9*2.0*2=36.2'       |          |

|     |pom. 13 '(2.2+0.8)*1.6=4.8' Razem '36.2+4.8=41'                         |          |

|     |                                                                    1 m2|      41.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 19

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  156|KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakladowych) 0840-08                  |          |

|     |Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -    |          |

|     |listwy naroznikowe                                                      |          |

|     |'21.0*2-0.8*4*2-0.9*2*2+2.2*14+2.2*2+0.8*2+1.6*3=73.6'                  |          |

|     |                                                                     1 m|      73.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  157|KNNR 7 0702-02                                                          |          |

|     |Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm /systemowy,        |          |

|     |niepalny, niekapiacy i nieodpadajacy pod wplywem ognia/.Sufit montowac  |          |

|     |do dzwigarow sprezonych za pomoca obejm. Nie wiercic otworow w          |          |

|     |dzwigarach.Wieszaki mozna montowac do zeber glownych plyt dachowych.Nie |          |

|     |mozna montowac do plyty                                                 |          |

|     |pom 7-8;13-17 - spod stropu +3.30                                       |          |

|     |'69.4+51.3+8.5+9.9+2.4+6.2+4.8=152.5'                                   |          |

|     |pom.18;20 spod stropu +3.65 '103.6+68.2=171.8' Razem '152.5+171.8=324.3'|          |

|     |                                                                    1 m2|     324.3|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2.10. Stolarka

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  158|KNR 2-02 1016-01                                                        |          |

|     |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w  |          |

|     |trakcie wznoszenia scian, dla drzwi wewnatrz-lokalowych typu FD1        |          |

|     |80-2szt;90-5szt                                                         |          |

|     |                                                                   1 szt|       7.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  159|KNR 2-02 1017-03                                                        |          |

|     |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie       |          |

|     |wykonczone, jednodzielne szklone o powierzchni do 1.60 m2 oszklone szyba|          |

|     |o powierzchni do 0.20 m2, biale                                         |          |

|     |D1 i D2 '0.8*2.0*2+0.9*2.0*2=6.8'/z nawiewem 0.022m2, z samozamykaczami/|          |

|     |D10 '0.9*2.0*2=3.6'/duza szyba mleczna/                                 |          |

|     |D11 '0.9*2.0=1.8'/pelne/ razem '6.8+3.6+1.8=12.2'                       |          |

|     |                                                                    1 m2|      12.2|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2.11. Slusarka.

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  160|KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakladowych) 1040-02                  |          |

|     |Drzwi dwuskrzydlowe aluminiowe, kolor szary.                            |          |

|     |brama zewn. 270x305cm, ocieplona,pelna z drzwiami 90x200cm, z           |          |

|     |naswietlem u gory 270x60cm szklonym antywlamaniowym o U=1,1W/m2         |          |

|     |Bz1 '2.7*3.65*2=19.7'/z samozamykaczem/                                 |          |

|     |                                                                    1 m2|      19.7|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  161|KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakladowych) 1040-02                  |          |

|     |Drzwi dwuskrzydlowe aluminiowe, kolor szary, nieocieplane, pelne, z     |          |

|     |samozamykaczami                                                         |          |

|     |B1 '2.7*3.0=8.1'/dymoszczelna S30/                                      |          |

|     |D6 '1.4*2.0*5=14'/ zamek z elektrotrzymaczem, klamka od wewnatrz,od     |          |

|     |zewnatrz pochwyt/                                                       |          |

|     |D7 '1.4*2.0=2.8'/EI 60/                                                 |          |

|     |D8 '1.8*3.65*6=39.4'/zamek z elektrozamykaczem, klamka od wewnatrz,     |          |

|     |od zewnatrz pochwyt, z naswietlem w dolnej czesci przesuwnym, bez gornej|          |

|     |ramy/                                                                   |          |

|     |Razem '8.1+14.0+2.8+39.4=64.3'                                          |          |

|     |                                                                        |          |

|     |                                                                    1 m2|      64.3|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 20

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  162|KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakladowych) 1040-01                  |          |

|     |Drzwi jednoskrzydlowe aluminiowe, polpelne,szklone szklem bezpiecznym,  |          |

|     |kolor szary, nieocieplane, z samozamykaczami                            |          |

|     |D3 '0.9*2.0*3=5.4'/polpelne/                                            |          |

|     |D4 '0.9*2.0*2=3.6'/pelne. EI 30/                                        |          |

|     |D5 '1.0*2.0*2=4'/polpelne/                                              |          |

|     |Z1 '1.0*2.05*4=8.2'/polpelne, w sciance Z1, bez samozamykacza/          |          |

|     | Razem '5.4+3.6+4.0+8.2=21.2'                                           |          |

|     |                                                                    1 m2|      21.2|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  163|KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakladowych) 1039-03                  |          |

|     |Okna aluminiowe w kolorze szarym, zestaw szklany 4+16+4mm, szyba        |          |

|     |zewn.lustrana typu "weneckiego", U=1.8W/m2K, okna gornego pasa uchylane |          |

|     |za pomoca ciegien - UWAGA - szklo weneckie przed zakupem uzgodnic z     |          |

|     |Uzytkownikiem                                                           |          |

|     |03 '5.6*3.0*12=201.6'/wg rys./                                          |          |

|     |                                                                    1 m2|     201.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  164|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Dostawa i montaz aluminiowej zaluzji okiennej, sterowanej za pomoca     |          |

|     |pilota, zasilanie 230V, wszystkie urzadzenia i polaczenia/kable wraz z  |          |

|     |ich ulozeniem/ sterownicze i zasilajace /od miejsca przylaczenia        |          |

|     |zasilania 230V/ wykonuja wykonawca zaluzji. - do okien j.w              |          |

|     |                                                                    1 m2|     162.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  165|Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane  |          |

|     |(na prawach norm zakl.) 0541-01                                         |          |

|     |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25cm   |          |

|     |parapety zewn. '5.7*12*0.25=17.1'                                       |          |

|     |                                                                    1 m2|      17.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  166|KNR 2-02 0129-02                                                        |          |

|     |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dl.ponad 1 m, z aglomarmuru |          |

|     |szer.50cm i gr. 3cm - dl. 575cm                                         |          |

|     |                                                                   1 szt|      12.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  167|KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakladowych) 1039-02                  |          |

|     |Okna aluminiowe stale, wewnetrzne,szare o powierzchni do 2.0 m2, zestaw |          |

|     |szklany 4+16+4mm, U-bez wymagan                                         |          |

|     |'02 '0.95*1.4*8=10.6                                                    |          |

|     |                                                                    1 m2|      10.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  168|KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakladowych) 1039-03                  |          |

|     |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - opis j.w.                  |          |

|     |01 - '1.9*1.4*7=18.6'                                                   |          |

|     |                                                                    1 m2|      18.6|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  169|KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakladowych) 1040-05                  |          |

|     |Scianki aluminiowe wewn.w kolorze szarym, zestaw szklany 4+16+4mm       |          |

|     |bezpieczny' U bez wymagan                                               |          |

|     |Z1 '11.6*(2.4+2.9)*0.5-1.0*0.55='30.2*4=120.8'                          |          |

|     |                                                                    1 m2|     120.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2.12. Roboty malarskie.

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 21

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  170|Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladow rzecz.na konstrukcje budowlane  |          |

|     |(na prawach norm zakl.) 1134-02                                         |          |

|     |Gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujacym                            |          |

|     |plyty dachowe zebrowe/panwie/                                           |          |

|     |'14.63*(53.94-0.3*7-0.6)+5.89*(5.75*2+5.78+3.27+2.36)=884.6             |          |

|     |minus otwory swietlikowe '2.4*1.2*(7*8+4)=172.8'                        |          |

|     |Razem '884.6-172.8='711.8*1.15=819                                      |          |

|     |plus cokoly  swietlikowe '(2.4*2+1.2*2)*60*0.6=259                      |          |

|     |dzwigary '(11.6*7+2.45*3)*(0.3+0.4*2)=97.4                              |          |

|     |'(11.6+2.45)*(0.6+0.4*2)=19.7'                                          |          |

|     |Razem '819+259+97.4+19.7=1195                                           |          |

|     |plus sciany tynkowane '683+3+1549=2235'                                 |          |

|     |minus plytki na scianie tynkowanej '(1.2+2.85+2.2)*2.2=14               |          |

|     |Razem '1195+2235-14=3416'                                               |          |

|     |                                                                    1 m2|    3416.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  171|KNR 2-02 1612-02                                                        |          |

|     |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wys.do 6 m                |          |

|     |                                                                    1 m2|     885.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  172|KNR 2-02 1505-01                                                        |          |

|     |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi tynkow gladkich bez            |          |

|     |grunt.(powierzchnie wewn.)- kolory pastelowe                            |          |

|     |plus na sciankach gipsowych '46.6+3.9+30.0=80.5'                        |          |

|     |minus plytki glazura '(1.9+1.17+2.4+1.04+2.3*2+1.4)*2.2-0.9*2.0+4.8=30.5|          |

|     |plus wymiennikownia '(4.26*2+2.8*2)*4.0+4.26*2.8=68                     |          |

|     |Razem '3416+80.5-30.5+68.0=3534'                                        |          |

|     |                                                                    1 m2|    3534.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2.13. Elewacja.

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  173|KNR 2-02 1611-06                                                        |          |

|     |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m              |          |

|     |'25.5*2*5.6+(55.0*2-6.8)*4.5=750'                                       |          |

|     |                                                                    1 m2|     750.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  174|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Malowanie tynkow j.w. farba silikatowa  I grupa kolorow - 2razy         |          |

|     |ZKNR C-1 tab.114-9                                                      |          |

|     |elewacja z lacznikiem                                                   |          |

|     |'(24.2+0.2)*(0.8+0.7+0.4)+(19.8+0.2)*(0.9+1.6+0.4)+9.6*0.4*0.5+9.6*0.4=1|          |

|     |10.1'                                                                   |          |

|     |lewacja bez lacznika '(55.0+0.2*2)*(0.8+0.7+0.4)=105.3                  |          |

|     |elewacja wschodnia i zachodnia                                          |          |

|     |'25.4*2*5.6-2.7*3.0*2+(3.0*2+2.7)*0.2*2=271.8                           |          |

|     |minus '0.4*4.8*10*2=38.4' Razem '271.8-38.4=233.4'                      |          |

|     |Razem '110.1+105.3+233.4=448.8'                                         |          |

|     |                                                                    1 m2|     448.8|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  175|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Malowanie tynkow j.w. farba silikatowa - III grupa kolorow - 2x         |          |

|     |ZKNR C-1 tab.114-9                                                      |          |

|     |e.ewacja wschodnia i zachodnia 38.4m2'                                  |          |

|     |elew. z lacznikiem                                                      |          |

|     |'0.53*5.6*2+(1.7*2)*3.05+(4.7+1.1+0.8+2.0+1.0+0.9)*2.05+54.0*0.3=54.0   |          |

|     |elew. bez lacznika '0.53*2*5.6+54.0*0.3=22.1                            |          |

|     |Razem '38.4+54.0+22.1=114.5'                                            |          |

|     |                                                                    1 m2|     114.5|

-------------------------------------------------------------------------------------------

PM:CIT.00        W-1. P R Z E D M I A R       R O B O T        wyk.dn:2012.12.17  str. 22

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  Lp.|PODST.NAKL. W Y S Z C Z E G O L N I E N I E    P R A C / U W A G I      |I l o s c |

|     |                                                        Jednostka miary |          |

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  176|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Malowanie tynkow j.w. farba silikatowa - V grupa kolorow - 2razy        |          |

|     |ZKNR C-1 tab.114-9                                                      |          |

|     |elew. z lacznikiem '(0.3*2+0.9*3)*3.05=10.1                             |          |

|     |elew. bez lacznika '(0.3*2+1.0*8)*(0.8+0.9)+(0.2*2+0.8*8)*3.05=35.4     |          |

|     |Razem '10.1+35.4=45.5'                                                  |          |

|     |                                                                    1 m2|      45.5|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  177|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Wymalowanie logo Uniwersytetu - kolor niebieski - 180x110cm             |          |

|     |                                                                   1 kpl|       2.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  178|Norma indywidualna 0001-01                                              |          |

|     |Wymalowanie napisu - CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII - kolor niebieski|          |

|     |wys. liter 45cm                                                         |          |

|     |                                                                   1 kpl|       2.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  179|KNR 4-01 1111-02                                                        |          |

|     |Rozszklenie otworow okiennych - wymiana na szklo mleczne                |          |

|     |'0.8*1.42=1.14'                                                         |          |

|     |                                                                    1 m2|       1.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  180|KNR 2-02 1404-02                                                        |          |

|     |Szklenie szybami podwojnymi klejonymi z pustka izolacyjna ram metalowych|          |

|     | na listwy z obustronnym podkitowaniem, szklem plaskim okiennym         |          |

|     |ciagnionym o gr.3-4 mm, pow.szyby ponad 0.5 m2 - szyba zewn.            |          |

|     |przezroczysta, wewn. mleczna                                            |          |

|     |                                                                    1 m2|       1.1|

-------------------------------------------------------------------------------------------

2.14. Wywoz gruzu.

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  181|KNR 4-04 1103-01                                                        |          |

|     |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i    |          |

|     |wyladowaniu - zaladowanie gruzu koparko-ladowarka samochodow            |          |

|     |samowyladowczych                                                        |          |

|     |'226.2*0.001+10.6+19*1.8*0.1+(55.6+227.5)*0.1+19.1*0.001+75*0.3*0.05+372|          |

|     |.4*0.15+157.8+24.2+174.9*0.06+73.0*0.12+243.0+28.5+30.5=603             |          |

|     |                                                                    1 m3|     603.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  182|KNR 4-04 1103-04                                                        |          |

|     |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i    |          |

|     |wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl.1 km    |          |

|     |                                                                    1 m3|     603.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

|  183|KNR 4-04 1103-05                                                        |          |

|     |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i    |          |

|     |wyladowaniu - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km       |          |

|     |odl.transportu ponad 1 km - do 10 km                                    |          |

|     |                                                                    1 m3|     603.0|

-------------------------------------------------------------------------------------------

*=*-*=*-*=*-*=*=*=*=*=*=*-*=*=*=*-K O N I E C  W Y D R U K U-*=*=*=*-*=*=*=*=*=*=*-*=*-*=**