OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont ścian – malowanie w pomieszczeniach DS. FILON i  DS. LAURA

Remont obejmuje malowanie następujących pomieszczeń DS. FILON:

- Lamperie do wysokości 1,6 m w 42 pokojach prostokątnych (załącznik 1)

- Lamperie do wysokości 1,6 m w 42 pokojach kwadratowych (załącznik 1)

- Ściany na pełną wysokość oraz sufity w korytarzach – 42 segmenty (załącznik 1)

- Sufity w łazienkach (załącznik 1)

- Lamperie do wysokości 1,6 m w 10 pokojach jednoosobowych (załącznik 2)

- Lamperie do wysokości 1,6 m w 10 pokojach kwadratowych (załącznik 2)

- Ściany na pełną wysokość oraz sufity w korytarzach – 10 segmentów (załącznik 2)

- Sufity w łazienkach (załącznik 2)

- Lamperie do wysokości 1,6 m w 3 pokojach prostokątnych (załącznik 3)

- Lamperie do wysokości 1,6 m w 3 pokojach kwadratowych (załącznik 3)

- Ściany na pełną wysokość oraz sufity w korytarzach – 3 segmenty (załącznik 3)

- Sufity w łazienkach (załącznik 3)

- Malowanie ościeżnic drzwi wszystkich pomalowanych pomieszczeń.

Poszczególne pokoje lub segmenty będą wskazane przez Kierownika DS. FILON

termin malowania  w okresie 07.07.-15.09.2018 r.

Remont obejmuje malowanie następujących pomieszczeń DS. LAURA:

- Lamperie do wysokości 1,6 m w 10 pokojach prostokątnych (załącznik 1)

- Lamperie do wysokości 1,6 m w 10 pokojach kwadratowych (załącznik 1)

- Malowanie ościeżnic drzwi wszystkich pomalowanych pomieszczeń.

Poszczególne pokoje lub segmenty będą wskazane przez Kierownika DS. LAURA

termin malowania  w okresie 1-15.09.2018 r.

Powierzchnie należy malować specjalistyczną farbą lateksową (stopień połysku wg PN-EN 13300 -  półpołysk, tzw. jedwabisty połysk – wymaga się przedstawić do akceptacji próbkę wymalowania) po uprzednim szpachlowaniu ubytków i nierówności, szlifowaniu oraz po gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym. W łazienkach sufity należy zaimpregnować środkami zabezpieczającymi przed pleśnią.

Z uwagi na to, iż remontowane pomieszczenia to pomieszczenia o przewidywanej dużej eksploatacji, bezwzględnie należy użyć farby lateksowej o dużej odporności na wielokrotne wycieranie i szorowanie. O tych właściwości farby informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro. Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalają na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 μm. W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, może wynieść od 5 do 20 μm.

Ubytek grubości powłoki, po określonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy

- Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania

- Klasa II ≥5 μm i <20 μm po 200 cyklach szorowania

- Klasa III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania

- Klasa IV <70 μm po 40 cyklach szorowania

- Klasa V ≥70 μm po 40 cyklach szorowania

Równie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, która określa liczbę cykli szorowania na mokro, jaką trzeba wykonać, żeby zetrzeć farbę w całości. W wyniku czego otrzymujemy informację: min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zależności od rodzaju farby.

Z uwagi na powyższe, zamawiający dopuszcza stosowanie farby klasy I i II

Kolor farby należy dobrać taki jak kolor danej ściany. W poszczególnych pokojach na ścianach występują następujące kolory:

- RAL1028 (pomarańczowy)

- RAL7035 (jasnoszary)

- RAL 1016 (limonowy)

Przedmiar stanowi element pomocniczy, oferta powinna zawierać wszystkie roboty (również nie ujęte w przedmiarze), a wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowanych materiałów.

Koszt wykonania  musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac, organizacja składowiska materiałów z demontażu i materiałów do montażu, usunięcie wyposażenia meblowego (w przypadku uszkodzenia zawiesi, kołków, uchwytów meblowych przy demontażu wyposażenia należy zamontować nowe zawiesia) oraz sprzętu wraz z jego zabezpieczeniem oraz ponownym wniesieniem i zainstalowaniem w pomieszczeniu po remoncie, zabezpieczanie i oklejanie specjalistycznymi taśmami malarskimi adekwatnymi do istniejących powierzchni, sprzątanie całych pomieszczeń po remoncie, wywóz i utylizacja odpadów z remontu jak również inne drobne prace trudne do przewidzenia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania remontowego.

Ze względu na powyższe w celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję na obiekcie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod kierownictwem uprawnionych osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty oraz spełniać w/w normy.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w przedmiarze i kosztorysie ofertowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.