Załącznik nr 1.1. do siwz

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakup przenośnego analizatora krwi z oprogramowaniem do oceny wieku serca i drukarką. |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przenośny analizator krwi | TAK / NIE | XXXX |
|  | Możliwość analizy – Panel Lipidowy (TC, HDL, TG, LDL, TC/HDL), min. 120 sek. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Możliwość analizy – Panel Kardiologiczny (TC, GLU, HDL, TC/HDL), min. 120 sek. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Możliwość analizy – Panel Metaboliczny (HDL, TG, GLU), min. 120 sek. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Możliwość analizy – Panel Diabetologiczny (TC, GLU), min. 120 sek. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Możliwość analizy – Panel Naczyniowy (TC, HDL), min. 120 sek. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Pomiar całkowitego cholesterolu (TC) min. 120 sek., | TAK / NIE | XXXX |
|  | Pomiar cholesterolu HDL min. 120 sek., | TAK / NIE | XXXX |
|  | Pomiar cholesterolu LDL wyliczony lub zbadany bezpośrednio min. 120 sek., | TAK / NIE | XXXX |
|  | Pomiar trójglicerydów (TG) min. 60 sek., | TAK / NIE | XXXX |
|  | Pomiar ciał ketonowych (β-hydroksymaślan) (CK) min. 120 sek., | TAK / NIE | XXXX |
|  | Pomiar kreatyniny (CRE) min. 8 min., | TAK / NIE | XXXX |
|  | Pomiar glukozy (GLU) min. 60 sek., | TAK / NIE | XXXX |
|  | Zakresy pomiarowe dla pojedynczych testów: cholesterol całkowity (TC): min. 100 - 400 mg/dl (2,59 – 10,36 mmol/L ). | XXXX |  |
|  | Zakresy pomiarowe dla pojedynczych testów: cholesterol (HDL): min. 25 - 85 mg/dl (0,65-2,20 mmol/L ). | XXXX |  |
|  | Zakresy pomiarowe dla pojedynczych testów: cholesterol (LDL): min. 50 - 200 mg/dl (1,29 – 5,18 mmol/L ). | XXXX |  |
|  | Zakresy pomiarowe dla pojedynczych testów: kreatynina (CRE): min. 0.2 - 10 mg/dl (17,8 – 885 µmol/L ). | XXXX |  |
|  | Zakresy pomiarowe dla pojedynczych testów: trójglicerydy (TG): min. 50 - 500 mg/dl (0,56 – 5,65 mmol/L ). | XXXX |  |
|  | Zakresy pomiarowe dla pojedynczych testów: ketony (CK): min. 2 - 70 mg/dl (0,19 – 6,72 mmol/L ). | XXXX |  |
|  | Zakresy pomiarowe dla pojedynczych testów: glukoza (GLU): min. 20 - 600 mg/dl (1,11 – 33,3 mmol/L). | XXXX |  |
|  | Instrukcja w języku polskim i angielskim. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Oprogramowanie do oceny stanu zdrowia dedykowane do urządzenia. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy oprogramowania: Zapewnia indywidualny raport stanu zdrowia. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy oprogramowania: Wylicza rzeczywisty wiek serca i ryzyko choroby niedokrwiennej serca. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy oprogramowania: Oprogramowanie w języku polskim. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy oprogramowania: Działający na systemach - Windows Vista (32 i 64 -bitowy); Windows 7 (32 i 64 -bitowy); Windows 8; 8.1 (32 i 64 -bitowy); Windows 10 (32 i 64 -bitowy). | TAK / NIE | XXXX |
|  | Drukarka termiczna dedykowana do urządzenia. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Deklaracja zgodności: Urządzenie spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy drukarki: Rozdzielczość druku min. 300 DPI | XXXX |  |
|  | Cechy drukarki: Ulepszony druk grafiki i kodów kreskowych. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy drukarki: Technologia bezpośredniego druku termicznego. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy drukarki: Posiada aplikację Smart Label. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy drukarki: Wspierane programy: Windows, Mac OS X, Linux. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy drukarki: Podłączenie do sieci za pomocą USB i portu szeregowego. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy drukarki: Automatyczny system przesuwania etykiet. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy drukarki: Przenosi uchwycony obraz bezpośrednio na etykietę z pomocą systemu Camera Acquire (wspiera wiele typów kamer internetowych). | TAK / NIE | XXXX |
|  | Cechy drukarki: Szerokość etykiety do 2 1/8“ (58mm) | XXXX |  |
|  | Cechy drukarki: Szybkość druku max. 2-3 sek. na jedną etykietę. | XXXX |  |
|  | Koszty wysyłki pokrywa Wykonawca. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Termin realizacji do 30 dni od daty podpisania (zawarcia) umowy. | XXXX |  |
|  | Pełna gwarancja min.12 miesięcy od daty odbioru. | XXXX |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny, części zamienne, robocizna. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48 godzin. | XXXX |  |

UWAGA !!

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.