|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/11/2015							        Załącznik nr 1.1 do siwz

Zadanie 2: Dostawa systemu do prowadzenia terapii z wykorzystaniem metody biofeedbecku.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 System do prowadzenia terapii z wykorzystaniem metody biofeedbecku |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie powinno być kompletnym zestawem systemowym do prowadzenia terapii biofeedback System powinien pozwalać na pracę wielokanałową za pomocą czujników EMG, EKG, RESP, SC, BVP i innych. | TAK/NIE | XXXX |
| 2. | System powinien się składać z koderów-głowicy, programów sterujących i programów dodatkowych w tym programów do samodzielnego konfigurowania systemu (wprowadzanie własnych zmian i tworzenie własnych ekranów). | TAK/NIE | XXXX |
|  | Głowica-koder (szt.2) |  |  |
| 3. | Jedna głowica powinna być urządzeniem minimum 10 kanałowym z wysoką częstotliwością próbkowania we wszystkich kanałach i własnym programem sterującym. Drugi koder powinien być urządzeniem min. 8 kanałowym z wysoką częstotliwością próbkowania we wszystkich kanałach i własnym programem sterującym. | XXXX |  |
| 4. | Głowice powinny obsługiwać min. 10 i 8 czujników w tym EMG (powierzchniowego EMG), BVP lub EKG (rytmu serca), temperatury, oddychania, przewodności skóry. | XXXX |  |
| 5. | Urządzenia powinny mieć możliwość podłączenia jednocześnie minimum 8 czujników EMG. | XXXX |  |
| 6. | Urządzenia powinno posiadać możliwość zapisywania danych bez komputera. | TAK/NIE | XXXX |
| 7. | Urządzenia powinny posiadać odpowiedni program sterujący, komplet łączy i kabli koniecznych do funkcjonowania, wszystkie niezbędne akcesoria. | TAK/NIE | XXXX |
| 8. | Urządzenia powinny mieć możliwość współpracy z aparaturą do prowadzenia terapii HEG Biofeedback (hemoencefalografia), możliwość rozbudowy o bazę normatywną, działającą w czasie rzeczywistym, możliwość współpracy z czujnikiem do testowania czasu reakcji oraz możliwość podłączenia czujników takich jak: goniometr, torsjometr, inklinometr. | TAK/NIE | XXXX |
| 9. | Urządzenia powinny mieć możliwość komunikacji z urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem interfejsu, | TAK/NIE | XXXX |
| 10. | W systemie powinien znajdować się moduł który zapewnia bezprzewodowe przesyłanie danych do kodera (szt.2). | TAK/NIE | XXXX |
| 11. | Zewnętrzny moduł zdalnego przesyłania danych do komputera powinien zapewnić bezprzewodowe przesyłanie danych do kodera. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Oprogramowanie |  |  |
| 12. | Oprogramowanie powinno posiadać możliwość samodzielnego dołączania do systemu animacji, muzyki, ćwiczeń, możliwość korzystania z DVD, CD, plików AVI, Wave, BMP, MP3, możliwość korzystania z gier typu Flash. | TAK/NIE | XXXX |
| 13. | Oprogramowanie powinno posiadać możliwość samodzielnej budowy lub edycji ekranu wyświetlania danych fizjologicznych (terapeuty) i ekranu pacjenta, | TAK/NIE | XXXX |
| 14. | Oprogramowanie powinno posiadać możliwość samodzielnej budowy lub edycji skryptów terapeutycznych, możliwość tworzenia raportów i trendów (automatycznie generowany raport z przebiegu wszystkich sesji) oraz możliwość implementowania do systemu skryptów terapeutycznych przygotowanych przez innych terapeutów. | TAK/NIE | XXXX |
| 15. | Oprogramowanie powinno umożliwiać archiwizację danych oraz eksportowanie do innych formatów oraz tworzenie automatycznych raportów w programach tekstowych i arkuszu kalkulacyjnym | TAK/NIE | XXXX |
| 16. | Oprogramowanie powinno być w polskiej wersji językowej. | TAK/NIE | XXXX |
| 17. | Oprogramowanie systemu współpracujące z dostarczaną aparaturą powinno pozwalać na monitorowanie do min. 10 kanałów SEMG wraz z jednoczesną rejestracją sygnału za pomocą czujnika goniometru i czujnika siły. | TAK/NIE | XXXX |
| 18. | W systemie komplet gier i animacji do prowadzenia terapii sterowanych sygnałami parametrów fizjologicznych takich jak EEG, pomiar tętna, TAK/NIE przewodność skóry, EMG, oddech. | TAK/NIE | XXXX |
| 19. | Gry do treningu Biofeedback powinny współpracować z dostarczaną aparaturą | TAK/NIE | XXXX |
| 20. | Animacje do treningu Biofeedback współpracujące z dostarczaną aparaturą powinny być dostarczone na płycie CD, minimalna liczba - 160 sztuk. | XXXX |  |
| 21 | Opis gier do treningu: W zastawie powinna znajdować się aplikacja składająca się z serii gier wideo i skonfigurowanych ustawień dla urządzeń zewnętrznych na nośniku CD/DVD, możliwość wyboru postaci lub pojazdu w grze, możliwość sterowania pojazdami przy pomocy różnych parametrów fizjologicznych takich jak: EEG, pomiar tętna, przewodność skóry, EMG, oddech, wyposażona w możliwość podłączenia i obsługę zewnętrznego interfejsu I/O Relay dla zabawek mechanicznych i ruchomych urządzeń zewnętrznych (np. robotów), obsługa do 4 różnych komend powiązanych z dowolnym sygnałem fizjologicznym za pośrednictwem interfejsu | TAK/NIE | XXXX |
| 22 | W zastawie oprogramowania do rehabilitacji w tym program do prowadzenia rehabilitacji ruchowej z możliwością zarządzania pacjentami, grafikami i protokołami (szt. 1) | TAK/NIE | XXXX |
| 23 | W zastawie oprogramowanie do biofeedbacku HEG | TAK/NIE | XXXX |
| 24 | W zastawie dodatkowy program do monitorowania sygnału emg z innymi sygnałami fizjologicznymi i pozwalający na synchronizację z obrazem video, | TAK/NIE | XXXX |
| 25 | W zastawie program do analizy sygnału podczas ruchu (szt.1) | TAK/NIE | XXXX |
|  | Wymagane akcesoria do zestawu: |  |  |
| 27 | odpowiedni koder z odpowiednim programem sterującym, | TAK/NIE | XXXX |
| 28 | kabel optyczny łączący koder oraz łącznik kodera z komputerem. | TAK/NIE | XXXX |
| 29 | Dostarczone oprogramowanie współpracujące z dostarczaną aparaturą, pozwalające na badanie wzajemnych zależności między procesami fizjologicznymi i poznawczymi u badanego. | TAK/NIE | XXXX |
| 30 | Dostarczone oprogramowanie współpracujące z dostarczaną aparaturą ze specjalistycznymi protokołami, ekranami, animacjami i statystykami zaprojektowanymi do prowadzenia rehabilitacji ruchowej z pacjentami. | TAK/NIE | XXXX |
| 31 | Dostarczone oprogramowanie powinno współpracować z dostarczaną aparaturą umożliwiając zapisywanie 2-10 kanałów SEMG powinno zawierać minimum 80 ekranów do monitorowania EMG w połączeniu z innymi sygnałami fizjologicznymi. | XXXX |  |
| 32 | Dostarczone oprogramowanie systemu współpracujące z dostarczaną aparaturą powinno pozwalać na monitorowanie do min. 10 kanałów SEMG wraz z jednoczesną rejestracją sygnału za pomocą czujnika goniometru i czujnika siły. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Zestaw czujników i oprogramowanie do pomiaru parametrów psychofizjologicznych. |  |  |
| 33 | W zestawie: czujnik przewodności skóry S.C. (min. szt. 2), | TAK/NIE | XXXX |
| 34 | oprogramowanie sterujące czujnikami do psychofizjologii (min. szt.2), | TAK/NIE | XXXX |
| 35 | czujnik do pomiaru zmienności rytmu serca, (fotopletyzmografii) zakładany na palec (min. szt.2), | TAK/NIE | XXXX |
| 36 | czujnik oddechowy zakładany na pasie (min szt.4), | TAK/NIE | XXXX |
| 37 | czujnik pomiaru temperatury (min. szt.2), | TAK/NIE | XXXX |
| 38 | czujnik powierzchniowej elektromiografii (min. szt.6), | TAK/NIE | XXXX |
| 39 | Czujnik EMG ma służyć do pomiaru powierzchniowej elektromiografii rejestrującym sygnał w postaci RMS (Root Mean Square) – sygnał widziany na ekranie ma być wygładzony automatycznie. Sensor rejestrujący sygnał EMG (zakres 0 – 2000 μV) z częstotliwością próbkowania min. 2000 próbek/sek. | XXXX |  |
| 40 | czujnik EKG do pomiaru RSA i HRV (min. szt.2), | TAK/NIE | XXXX |
| 41 | Czujnik objętości pulsu BVP ma dokonywać pomiaru objętości pulsu (inaczej zwany fotopletysmograf). Z pomocą podczerwieni ma mierzyć takie parametry, jak: tętno, amplituda BVP, kształt fal BVP. (min. szt. 2) | TAK/NIE | XXXX |
| 42 | czujnik do biofeedbacku HEG (szt. 1), | TAK/NIE | XXXX |
| 43 | pojedynczy i podwójny czujnik przemieszczeń (szt.2), | TAK/NIE |  |
| 44 | Czujnik przewodności skóry ma dokonywać pomiaru zmian przewodnictwa skóry na palcach dłoni. Pomiar tego parametru ma być dokonywany w jednostkach microSiemens Czujnik ma być wyposażony w paski na palce z elektrodami Ag-AgCl, które powinny być wymienne. | TAK/NIE | XXXX |
| 45 | Czujnik pomiaru temperatury czujnik ma rejestrować temperaturę w stopniach C. lub Fahr.) w przedziale od 10 do 45ºC. | XXXX |  |
| 46 | Czujnik Oddychania ma służyć do pomiaru amplitudy i rytmu oddychania. Zakładany ma być na pas przeponowy piersiowy na pasku z rzepem. | TAK/NIE | XXXX |
| 47 | Czujnik elektrokardiografii ma służyć do pomiaru RSA i HRV (zmienności rytmu serca), ma wspomagać prowadzenie treningu biofeedback z pomiarem rytmu serca. Elektrody czujnika mają być zakładane w okolicy mięśnia sercowego. | TAK/NIE | XXXX |
| 48 | elektrody pojedyncze i potrójne. | TAK/NIE | XXXX |
| 49 | W zestawie umożliwiającym trening z wykorzystaniem technologii podczerwieni wymagane są akcesoria jak czujnik do rejestracji sygnału w paśmie podczerwieni (IR) oraz światła czerwonego (Red), opaska rejestrująca (opaska powinna być wyposażona w diody emitujące światło czerwone i podczerwone), oprogramowanie współpracujące z dostarczaną aparaturą zawierające ekrany do treningu z wykorzystaniem podczerwieni. | TAK/NIE | XXXX |
| 50 | W systemie powinien znajdować się zestaw goniometrów elektronicznych (szt. 2) z dedykowanymi adapterami (szt.2) i oprogramowaniem (szt.1) | TAK/NIE | XXX |
| 51 | Goniometry powinny pozwalać na rejestracji dynamicznego ruchu do wyboru: nadgarstek, łokieć, palce, biodro/kolano oraz 4 adaptery umożliwiające podłączenie czujnika do dostarczonego kodera. | TAK/NIE | XXXX |
| 52 | Czujniki powinny mieć możliwość w tym samym czasie rejestrować ruch w dwóch płaszczyznach. | TAK/NIE | XXXX |
| 53 | Pojedynczy czujnik ruchu powinien umożliwić pomiar kąta nachylenia w odniesieniu do podłoża oraz oprogramowanie zawierające ekrany do pracy z w/w inklinometrem i posiadające możliwość monitorowania równolegle z sygnałem EMG lub innymi parametrami fizjologicznymi ruchu w wielu płaszczyznach. Kompatybilny z dostarczonym zestawem. | TAK/NIE | XXXX |
| 54 | Podwójny czujnik do pomiaru zakresu ruchu powinien mierzyć relatywny kąt nachylenia (np. między plecami a głową) oraz oprogramowanie zawierające ekrany do pracy z w/w inklinometrem. Kompatybilny z dostarczonym zestawem. | TAK/NIE | XXXX |
| 55 | W cenie zastawu powinny znajdować się akcesoria do EEG, EKG, EMG, KABLE - Komplet elektrod single (min. 150 szt), elektrody pojedyncze do czujnika EMG, komplet elektrod triode (min. 100 szt ), elektrody potrójne do do czujnika EMG, komplet elektrod uni-gel (min. 100 szt) , elektrody do czujnika EKG, kabel do czujnika EMG 52 ±1 cm. Elektrody i pasty przewodząco- klejące umożliwiająca przymocowanie elektrody na ciele pacjenta oraz pasta służąca do przygotowania skóry pacjenta przed terapią. | XXXX |  |
|  | Komputer przenośny szt. 1, wymagania minimalne: |  |  |
| 56 | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania sprzętu (podać parametry) | XXXX |  |
| 57 | Ekran o przekątnej minimum 19”, | XXXX |  |
| 58 | pamięć RAM minimum 4 GB | XXXX |  |
| 59 | dysk twardy minimum 500 GB, | XXXX |  |
| 60 | karta graficzna: pamięć minimum 512 MB | XXXX |  |
| 61 | wbudowane głośniki i mikrofon, karta sieciowa WiFi | TAK/NIE | XXXX |
| 62 | Wyjście VGA, łącze HDMI, minimum 3 porty USB, | XXXX |  |
| 63 | torba transportowa, mysz komputerowa. | TAK/NIE | XXXX |
| 64 | Parametry komputera: napęd optyczny DVD | TAK/NIE | XXXX |
| 65 | Parametry komputera: nagrywarka CD oraz DVD | TAK/NIE | XXXX |
|  | Parametry komputera: system operacyjny współpracujący z urządzeniami | TAK/NIE | XXXX |
|  | Parametry komputera: system operacyjny w języku polskim, posiadający: -funkcje udostępniania plików i drukarek w sieci domowej, -szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów | TAK/NIE | XXXX |
|  | Parametry komputera: Pakiet oprogramowania w języku polskim, zawierający: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - program do tworzenia prezentacji - szybka wyszukiwarka plików - pełna obsługa architektury 64 – bitowej - rozbudowane narzędzia administracyjne - możliwość tworzenia kont użytkowników - możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów - wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem - nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, - narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym - współpraca w domenie - rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych | TAK/NIE | XXXX |
|  | Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i odpowiadać wymaganiom określonym ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679), | TAK/NIE | XXXX |
|  | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 4 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego **gwarancja stanowi kryterium oceny ofert | TAK/NIE | * |
|  | Minnimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK/NIE | XXXX |
|  | Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu | TAK/NIE | XXXX |
|  | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.