Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1: Dostawa wytrząsarki dla Katedry Biochemii i Biologii Komórki

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Wytrząsarka typu vortex Wytrząsarka z wielofunkcyjną głowicą do wytrząsania probówek szklanych lub typu Falcon, z dodatkowymi uchwytami na minimum 8 probówek typu Eppendorf poj. 1,5/2,0ml. Prędkość regulowana w zakresie nie węższym jak od 200 do 3200 obr./min. Ruch kołowy o orbicie nie większej jak 3mm. Urządzenie wyposażone w system dynamicznej przeciwwagi do minimalizacji hałasu i niechcianych drgań oraz przyssawki zapobiegające przesuwaniu się urządzenia podczas pracy. Tryb pracy ciągłej lub aktywowanej „na dotyk” Obudowa i podzespoły elektroniczne odporne na zalanie. możliwa praca z minimum 5 typami głowic wytrząsających tj.: ̶ płaska, średnicy nie większej jak 80mm. ̶ kombinowana: na jedną mikropłytkę lub probówki minimum 38x 1,5/2,0ml + minimum 28x 0,5ml ̶ do poziomego wytrząsania minimum 2 probówek typu Falcon poj. 50ml ̶ do poziomego wytrząsania minimum 4 probówek typu Falcon poj. 15ml ̶ do poziomego wytrząsania minimum 10 probówek typu Eppendorf poj. 1,5/2,0ml Wymiary urządzenia: (S x G x W): 13 x 16 x 17 cm +/- 5% Możliwa praca w pomieszczeniach chłodniczych oraz inkubatorach. Zakres temperatury roboczej nie węższy jak: od +4°C do +60°C Gwarancja: minimum 2 lata * *(oferowany okres gwarancji należy wpisać w formularzu oferty) |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i nr katalogowego  oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 2:  Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Katedry Biochemii i Biologii Komórki

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i nr katalogowy* | Wielkość opakowania | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |  | E | F |
| 1 | Końcówki o pojemności 10ul, typu Eppendorf, bezbarwne, długie i cienkie, pakowane w worek, długość końcówki 46mm, średnica wewnętrzna: 4mm |  |  | 1000szt/op | 5 |  |
| 2 | Końcówki o pojemności 200ul, typu Eppendorf, żółte, pakowane w worek, długość końcówki 48mm, średnica wewnętrzna: 5mm |  |  | 1000szt/op | 12 |  |
| 3 | Końcówki o pojemności 1000ul, typu Eppendorf, niebieskie, pakowane w worek, długość końcówki 70mm, średnica wewnętrzna: 7.5mm |  |  | 2x500szt/1000szt | 12 |  |
| 4 | Końcówki o pojemności 10ul, typu Gilson, bezbarwne, pakowane w worek, długość końcówki 32mm, średnica wewnętrzna: 4mm |  |  | 1000szt/op | 2 |  |
| 5 | Końcówki o pojemności 200ul, typu Gilson, żółte, pakowane w worek, z żebrowaniem zewnętrznym, długość końcówki 50.5mm, średnica wewnętrzna: 5mm |  |  | 1000szt/op | 2 |  |
| 6 | Końcówki o pojemności 1000ul, typu Gilson, niebieskie, pakowane w worek, długość końcówki 71mm, średnica wewnętrzna: 8mm |  |  | 2x500szt/1000szt | 2 |  |
| 7 | Sterylne szalki Petriego o średnicy 90mm, z wentylacją, wysokość szalki: 14mm, jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wykonane z polistyrenu, 25szt w rękawie. |  |  | 600szt/op | 1 |  |
| 8 | Sterylne probówki typu FALCON, o pojemności 15 ml, wykonane z polipropylenu z zakrętką z polietylenu, posiadającą bardzo dużą odporność na zużycie cierne oraz bardzo dobre właściwości ślizgowe, posiadająca również dobrą odporność na korozję naprężeniową, zakrętka posiada rowki, które które zabezpieczająprzed ślizganiem się dłoni, falkony pakowane w statywy z PS, wolne od DNaz RNaz, sterylizowane promieniamii Gamma, z czarną podziałka oraz z białym, polem do opisu |  |  | 500szt/op | 1 |  |
| 9 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar S (6-7), AQL:≤1.5, kolor niebieski/fioletowy, z powierzchnią teksturowaną na końcach palców, z równomiernie rolowanym brzegiem |  |  | 100szt/op | 5 |  |
| 10 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar M (6-7), AQL:≤1.5, kolor niebieski/fioletowy, z powierzchnią teksturowaną na końcach palców, z równomiernie rolowanym brzegiem |  |  | 100szt/op | 5 |  |
| 11 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar L (6-7), AQL:≤1.5, kolor niebieski/fioletowy, z powierzchnią teksturowaną na końcach palców, z równomiernie rolowanym brzegiem |  |  | 100szt/op | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i nr katalogowego  oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ