Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 1

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (należy podać nazwę produktu, nr katalogowy, nazwę producenta oraz opis przedmiotu zamówienia) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wideodermatoskop – cyfrowy, z bezpośrednim podglądem obrazu na komputerze poprzez kabel USB. Przeznaczony do diagnostyki skóry w powiększeniu optycznym co najmniej x50 (zoom cyfrowy nawet x150), wbudowany polaryzator światła pozwala na bardziej dogłębną analizę skóry, regulacja ostrości, jasności i stopnia polaryzacji. Zainstalowane na komputerze oprogramowanie na bieżąco przechwytuje strumień wideo, który cały czas jest wyświetlany na monitorze komputera. Za pomocą specjalnego przycisku można wykonać zdjęcie. Przechwycone zdjęcia mogą być następnie powiększane, obrabiane, mierzone, opisywane i archiwizowane w formie plików. Dane uzyskane za pomocą wideodermatoskopu ułatwiają ocenę rozwoju schorzenia w czasie i są cennym uzupełnieniem dokumentacji medycznej. - Precyzyjna soczewka z wielowarstwowego szkła i z powiększeniem optycznym: co najmniej x15-x50. - Rozdzielczość matrycy: co najmniej 1600x1200 px (powiększenie cyfrowe: co najmniej x15-x150) - pozwala na uzyskanie realnego poziomu szczegółowości co najmniej 2 MPx bez interpolacji - Bardzo dobre oświetlenie za pomocą co najmniej 8 diod LED z możliwością wygodnej regulacji jasności bocznym pokrętłem. Wbudowany i łatwy do regulacji polaryzator światła co najmniej 0-360°. - Przeźroczysta kontaktowa nakładka dystalna pozwala na uzyskanie optymalnego pola widzenia. - Zasilany poprzez przewód USB podłączany do portu USB komputera. - Pełna zgodność z certyfikatami medycznymi. - Parametry strumienia wideo: co najmniej format YUY2, szybkość klatek: co najmniej 30 fps. - Format plików wideo: co najmniej AVI - Format plików zdjęć: co najmniej BMP lub JPG (zwykły lub bezstratny). - Zdjęcia trzymane są w systemie plików Windowszerokie funkcje obróbki wideo: okno skalowania, powiększanie (zoom), zamrażanie (freeze), rozdzielczość, odbicia (mirror i flip), obracanie, obszar zainteresowania (ROI), pomiary w czasie rzeczywistym, automatyczny/ręczny balans bieli. - Systemy operacyjne: kompatybilne z Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS 10.4 i wyższe. | 1 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 3 przez wpisanie nazwy producenta, nazwy produktu, numeru katalogowego oraz opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.