OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa serwisowania i utrzymania w sprawności systemu telekomunikacyjnego, 
tj. 12 sztuk central telefonicznych typu SIEMENS HI-PATH zlokalizowanych w obiektach  Uniwersytetu Rzeszowskiego w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 
(12 miesięcy).

1. UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI SYSTEMU

  - Zakres prac

- kontrolę łączy systemowych

- kontrola oprogramowania central

- aktualizacja oprogramowania (najnowsza dostępna wersja oprogramowania) za odpłatną wymianą software

- zmiany oprogramowania w zakresie funkcji użytkowych (nie dotyczy rozszerzeń systemu), 
w  momencie rozbudowy istniejącego systemu Zamawiający ponosi opłaty za dostarczony sprzęt i licencje - nie ponosi natomiast opłat za wykonane prace.

- usuwanie usterek pracy systemu telekomunikacyjnego w zakresie hardware i software

- telefoniczne wsparcie i zdalną administrację systemami telekomunikacyjnymi -

- zapis i przechowywanie kopii bazy danych klienta na wypadek awarii systemu telekomunikacyjnego (zgodnie z ustawą z 27.07.2001 o ochronie baz danych.)

- doradztwo techniczne pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

- naprawa elementów systemu – karty rozszerzeń, zasilacze itp. (za dodatkowym fakturowaniem)

- zapewnienie sprawności stanowisk taryfikacyjnych – sprawność programu dokumentującego billingi połączeń

- okresowe (co 4 miesiące) wizytacje serwisowanych urządzeń, dokonywanych w obecności konserwatora sieci telekomunikacyjnej Zamawiającego

- pomoc serwisowa w usuwaniu problemów technicznych dotyczących central własnych UR

1.2. Usługi dodatkowe – na odrębne zlecenie:

- naprawa central i aparatów telefonicznych

- usuwanie usterek sieci telefonicznej

2. CZAS REAKCJI SERWISU

  - W przypadku awarii systemu Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia działań w ciągu 
2 godzin od chwili zgłoszenia przez upoważniony personel faxem, e – mailem (lub telefonicznie z podaniem osoby zgłaszającej) oraz usunięcia awarii w ciągu 8 godzin, gdy zgłoszenie dotrze w dniu roboczym w czasie godzin 8.00 – 12.00. W przypadku, gdy zgłoszenie awarii dotrze 
po godzinie 12.00 w dniu roboczym lub w dniu wolnym od pracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia działań w ciągu 2 godzin oraz usunięcia usterki w ciągu 8 godzin licząc 
od godziny 8.00 następnego dnia roboczego.

  - W przypadku usterki dotyczącej pojedynczej linii oraz w przypadku konieczności rekonfiguracji systemu Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia działań w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia przez upoważniony personel faxem, e – mailem (lub telefonicznie z podaniem osoby zgłaszającej) oraz dokonania naprawy lub rekonfiguracji  w ciągu 24 godzin, gdy zgłoszenie dotrze w dniu roboczym w czasie godzin 8.00 – 12.00. W przypadku, gdy zgłoszenie dotrze 
po godzinie 12.00 w dniu roboczym lub w dniu wolnym od pracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia działań w ciągu 4 godzin oraz dokonania naprawy lub rekonfiguracji w ciągu 
24 godzin licząc od godziny 8.00 następnego dnia roboczego

  - Zleceniodawca może udostępnić pomieszczenia niezbędne do wykonania usługi 
tj. pomieszczenia centrali, awizo, komputera z taryfikacją, itp. i wyznaczyć osoby upoważnione do reprezentowania interesów Zleceniodawcy w godzinach popołudniowych lub nocnych. 
W przypadku odmowy termin realizacji usługi zostaje wydłużony o 24 godziny.

  - Czas realizacji umowy - od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (12 miesięcy).

3. WARUNKI DODATKOWE

3.1 	Zgłoszenie usterki przez Zleceniodawcę nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub telefonicznie.

3.2 	W przypadku usterek w funkcjonowaniu centrali wynikających z winy operatora sieci 
(np. uszkodzone łącze miejskie Orange Polska S.A.) Zleceniobiorca zdiagnozuje usterkę 
i powiadomi o tym Zleceniodawcę.

3.3	Zgłoszenia usterki o której mowa w pkt. 3.2 i ewentualne rozmowy z operatorem sieci (np. odszkodowanie za brak łączności) przeprowadzać będzie Zleceniodawca we własnym zakresie.

3.4	W przypadku nie dokonania naprawy sprzetu w terminie określonym w pkt. 2 (CZAS REAKCJI SERWISU) Zleceniobiorca zapewni sprzęt zastępczy umożliwiający obsługę podstawowego zakresu łączności Zleceniodawcy.

3.5	Koszty robocizny, naprawy lub koszt zakupu sprawnych lub nowych elementów systemu niezbędnych do usunięcia awarii pokrywa Zleceniodawca.

4. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

a)Dokumenty potwierdzające uprawnienia, niezbędna wiedzę do realizacji usługi a w szczególności:

- Dwa lub więcej Certyfikaty serwisowe z zakresu central telefonicznych  – szkolenia serwisowe.

- Co najmniej jeden certyfikat SOCP Service

- Dwa lub więcej certyfikaty firmy CONTEC na ukończenie szkolenia II stopnia w zakresie instalacji i administrowania oprogramowaniem Telbaza SQL.

b) Zryczałtowaną cenę brutto usługi/ miesiąc w odniesieniu do każdego z obiektów

c) Zryczałtowana cenę ogółem za wszystkie obiekty za okres związania umową (12 miesięcy)

d) Dokumenty potwierdzające, że oferent uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym

e) Dokumenty (potwierdzone na zgodność z oryginałem kopie listów referencyjnych) potwierdzające wykonanie w przeciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzech usług związanych z utrzymaniem 
i serwisem sieci central telefonicznych

5. WYKAZ OBIEKTÓW ORAZ SPECYFIKACJA CENTRAL OBJĘTYCH UMOWĄ SERWISOWĄ

Obiekt 1. 	Bud. A2 Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów – centralka własna UR

- serwer telekomunikacyjny Hipath 4000 v5.0

- 1 łącze PRA 30B - miejskie

- 1 łącze PRA 30B - połączenie z Politechniką Rzeszowską

- 408 łączy wewnętrznych - 72up0/336 analog

- 1 x Karta HG

W/w obiekt jest głównym węzłem przy realizowaniu połączeń wewnętrznych z centralą Politechniki Rzeszowskiej. Połączenie realizowane jest poprzez istniejący światłowód z wykorzystaniem multipleksera ISDN.

W w/w obiekcie zlokalizowane są 3 stanowiska taryfikacyjne dla wszystkich central objętych umową serwisową. Pobieranie danych taryfikacyjnych realizowane jest za pomocą:

- oprogramowania Kolektor w przypadku central Hipath 4000

- oprogramowania BuConf w przypadku wszystkich pozostałych central.

Na każdym ze stanowisk taryfikacja odbywa się za pomocą programu Telbaza.

Serwis obejmuje również moduły wyniesione obsługujące dwa budynki Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych ( budynek G-4 i G-5) przy ul. Warzywnej 1A.

W wymienionych budynkach zainstalowane są moduły AP 3700IP centrali HiPath 4000 
o pojemności : 104 porty i 80 portów wewnętrznych.

Obiekt 2. 	Wydział Medyczny ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów – centralka własna UR

- centrala Hipath 3500 v6.0

- 2 łącza BRA 2B

- 32 łącza wewnętrzne 8up0/24 analog

- 1 x Karta HG

Obiekt 3. 	Budynek A 0 ul. Pigonia 1, Rzeszów – centralka własna UR

- Centrala Hipath 3700 v.6.0

- 168 łączy wewnętrznych

Obiekt 4. 	Wydział Prawa ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów – centrala własna UR

- centrala Hipath 3750 v6.0

- 1 łącze PRA 30B,

- 72 łącze wewnętrzne 8up0/64 analog,

- 1 x Karta HG,

Obiekt 5. 	Wydział Biologiczno – Rolniczy ul. Ćwiklińskiej 2 , budynek D3,35-601 Rzeszów – centrala własna UR

- Centrala Hipath 3750 v6.0

- 1 łącze PRA 30B

- 182 łącza wewnętrzna 8up0/174 analog,

- 1 x Karta HG

Obiekt 6. 	Wydział Pedagogiczno – Artystyczny, ul. Ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów- - centrala własna UR

- Centrala Hipath 3750 v6.0

- 1 łącze PRA 30B

- 112 łącza wewnętrzna 8up0/104 analog,

- 1 x Karta HG

Obiekt 7. 	Instytut Archeologii  ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów – centrala własna UR

- centrala Hipath 3550 v6.0

- 4 łącza BRA 2B,

- 24 łącza wewnętrzne 8up0/16 analog,

- 1 x Karta HG

Obiekt 8. 	Wydział Prawa i Administracji -Plac Ofiar Getta 4/5, 35-002 Rzeszów – centrala własna UR

- centrala Hipath 3550 v6.0

- 6 łączy BRA 2B,

- 24 łącza wewnętrzne 8up0/16 analog,

- 1 x Karta HG

Obiekt 9. 	Centrum Transferu Technologii ul. Zelwerowicza 4, budynek D9, 35-601 Rzeszów – centrala własna UR

  - Centrala Hipath 4000 v5.0

  - 1 łącze PRA 30B

  - 816 łączy wewnętrznych 48up0/768 analog

  - 3 x Karta HG

W/w centrala współpracuje z modułem wyniesionym opisanym w obiekcie 25.

Obiekt 10. 	Centrum Innowacji ul. Zelwerowicza 4, budynek D10, 35-601 Rzeszów – centrala własna UR

- Centrala Hipath 3700 IP,

- 96 łączy wewnętrznych – 24up0/72 analog,

- 1 x Karta HG

Obiekt 11. 	Wydział Wychowania Fizycznego , ul. Cicha 2A – centrala własna UR

- Centrala Hipath 3550 v 6.0

- 2 łącza BRA 2B

- 20 łączy wewnętrznych – 8 up0/12 analog

- 1 x karta HG

Obiekt 12. 	Budynek D7, ul. Zelwerowicza 4, Rzeszów – centrala własna UR

- Centrala Hipath 3700, v.5.0

- 120 łączy wewnętrznych

PLUS

Obiekt 13 – Zespół budynków Wydz. Medycznego , ul. Warzywna 1A , Rzeszów w którym znajdują się moduły wyniesione z centrali  w A-2 o pojemności:

- Budynek G4 – 104 porty

- Budynek G-5- 80 portów

Rzeszów 28 maja 2020 r.