zał. nr 1 do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem prac remontowych są schody zewnętrzne prowadzone do wejścia do Domu Studenckiego „MERKURY” przy ul. Ćwiklińskiej 2 b w Rzeszowie

- Celem remontu jest poprawa komfortu mieszkańców i pracowników budynku oraz poprawa wizerunku obiektu

- Zakres robót:

- Roboty rozbiórkowe

1. Demontaż, na czas remontu, balustrad schodowych

2. Skucie z murków przychodowych, tynków wraz z okładziną mozaikową, pocienienie murków do gr.

ok. 25-27cm, tak aby po ponownym otynkowaniu i obłożeniu z tynku mozaikowego, ich grubość nie przekroczyła 30,0cm

3. Skucie okładziny z lastrika podestu wejściowego i biegu schodowego

4. Skucie stopni schodowych do płyty nośnej, bez uszkodzenia zbrojenia

5. Załadunek, wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki

- Roboty montażowe

1 Wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowej na murkach przychodowych - boki

2 Okładzina murków j.w. i filarków zewn. podtrzymujących schody z tynku mozaikowego z systemem UV PROTECT – murki-boki, filarki w całości.

3. Montaż nakryw na murkach z płyt z granitu polerowanego szer.33,0cm i gr.3,0cm

4. Odtworzenie balustrad na murkach, balustrady z odzysku

5. Wykonanie, wyprofilowanie nowych stopni schodowych z gotowej mieszanki betonowej

6. Wykonanie wraz z wyprofilowaniem spadków, nowej posadzki na płycie podestu

7. Wykończenie podestu płytami z granitu promieniowanego gr.2,0cm na zaprawach klejowych mrozoodpornych (zaprawa biała), cokoliki przy podeście, cięte z płyt granitowych polerowanych gr.1,0cm, wysokość cokolika do10,0cm

8. Obłożenie stopni schodowych z płyt granitowych na zaprawie klejowej j.w.,

- stopnice z płyt z granitu promieniowanego szer.33,0cm i gr.3,0cm, czoło stopnicy,

polerowane

- podstopnice z płyt z granitu polerowanego szer.do15,0cm i gr.2,0cm

- cokoliki przychodowe, cięte z płytek granitu polerowanego gr.1,0cm

9. Impregnacja powierzchni granitowych, preparatem ochronnym

10. Odtworzenie balustrady schodowej – balustrada z odzysku, stal chromoniklowa!

UWAGI:

Wskazanym jest aby wszystkie materiały użyte do odtworzenia powierzchni betonowych (grunty, zaprawy, mieszanka betonowa), pochodziły z jednego systemu

Okładzinę mozaikową należy wykonać z uwzględnieniem, niezbędnych materiałów (grunty, kleje, siatka zbrojąca itp.) przewidzianych w systemie, respektując wymogi danego systemu co do zużycia poszczególnych materiałów, kolejności robót i czasu przerw technologicznych.

Wszystkie materiały muszą pochodzić z tego samego systemu.

Płyty granitowe należy układać bezspoinowo, na zaprawach klejowych, białych, mrozoodpornych, przeznaczonych do kamieni naturalnych, zachowując wskazania producenta co do sposobu przygotowania i norm zużycia. Po zakończeniu układania powierzchnię granitu oczyścić  z resztek zaprawy i zaimpregnować preparatem ochronnym

UWAGA!

Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej !!!