ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1.       Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawą merytoryczną opracowania są :

1.  Wizja lokalna i pomiary schodów z natury

2.  Zalecenia Inwestora

2.        Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie kosztów wykonania robót remontowo-budowlanych, remontu schodów wejściowych do budynku DS. „MERKURY”.

Celem remontu jest poprawa komfortu mieszkańców i pracowników budynku oraz poprawa wizerunku obiektu.

3.        Charakterystyka obiektu

  - Przeznaczenie obiektu:

Remontowane schody prowadzą do wejścia głównego do budynku akademiku.

3.2     Zakres robót:

    - Roboty rozbiórkowe

- Demontaż, na czas remontu, balustrad schodowych

- Skucie z murków przychodowych, tynków wraz z okładziną mozaikową, pocienienie murków do gr. ok. 25-27cm, tak aby po ponownym otynkowaniu i obłożeniu z tynku mozaikowego, ich grubość nie przekroczyła 30,0cm

- Skucie okładziny z lastrika podestu wejściowego i biegu schodowego

- Skucie stopni schodowych do płyty nośnej, bez uszkodzenia zbrojenia

- Rozbiórka przy wejściu na schody nawierzchni z kostki betonowej wraz z pierwszym stopniem schodowym z kostki

- Sfrezowanie zewnętrznej warstwy płyty podestu na gr. ok.2,5cm

- Załadunek, wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki

    - Roboty montażowe

- Wykonanie nowych tynków z zaprawy cementowej na murkach przychodowych - boki

- Okładzina murków j.w. i filarków zewn. podtrzymujących schody z tynku mozaikowego z systemem UV PROTECT – murki-boki, filarki w całości.

3.   Montaż nakryw na murkach z płyt z granitu polerowanego szer.33,0cm i gr.3,0cm

4.   Odtworzenie balustrad na murkach, balustrady z odzysku

5.   Wykonanie, wyprofilowanie nowych stopni schodowych z gotowej mieszanki betonowej

6.   Wykonanie wraz z wyprofilowaniem spadków, nowej posadzki na płycie podestu

7.   Wykończenie podestu płytami z granitu promieniowanego gr.2,0cm na zaprawach klejowych

mrozoodpornych (zaprawa biała), cokoliki przy podeście, cięte z płyt granitowych polerowanych

gr.1,0cm, wysokość cokolika do10,0cm

8.   Obłożenie stopni schodowych z płyt granitowych na zaprawie klejowej j.w.,

- stopnice z płyt z granitu promieniowanego szer.33,0cm i gr.3,0cm, czoło stopnicy,

polerowane

- podstopnice z płyt  z granitu polerowanego szer.do15,0cm i gr.2,0cm

- cokoliki przychodowe, cięte z płytek granitu polerowanego gr.1,0cm

9.   Impregnacja powierzchni granitowych, preparatem ochronnym

10. Odtworzenie balustrady schodowej – balustrada z odzysku

UWAGI:

Wskazanym jest aby wszystkie materiały użyte do odtworzenia powierzchni betonowych (grunty, zaprawy, mieszanka betonowa), pochodziły z jednego systemu.

Okładzinę mozaikową należy wykonać z uwzględnieniem, niezbędnych materiałów (grunty, kleje, siatka zbrojąca itp.) przewidzianych w systemie, respektując wymogi danego systemu co do zużycia poszczególnych materiałów, kolejności robót i czasu przerw technologicznych.

Wszystkie materiały muszą pochodzić z tego samego systemu.

Płyty granitowe należy układać bezspoinowo, na zaprawach klejowych, białych,  mrozoodpornych, przeznaczonych do kamieni naturalnych, zachowując wskazania producenta co do sposobu przygotowania i norm zużycia. Po zakończeniu układania powierzchnię granitu oczyścić z resztek zaprawy i zaimpregnować preparatem ochronnym.

- Założenie wyjściowe do Kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( DZ.U. 130 poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zastosowane czynniki cenotwórcze na podstawie „Biuletynu cen robót remontowo-budowlanych” wydawnictwa SEKOCENBUD BCK na I-kwartał 2019 r:

- Narzuty kosztorysu :

- wskaźnik narzutu kosztów posrednich Kp przyjęto – 66,1 % (R+S)

- wartość kosztów zakupu Kz – 6,1% (wliczona w cenę materiału)

- wskaźnik narzutu zysku Z przyjęto - 11,1 % (R+S+Kp)

2.     Stawkę robocizny :

- stawkę tę R przyjeto dla robót budowlanych na poziomie 17,60 zł/r-g, która jest wartością

uśrednioną dla województwa podkarpackiego dla robót remontowo-budowlanych na

podstawie „Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej SEKOCENBUD I kw.

2019 r.”

- Ceny materiałów :

Ceny materiałów przyjęto na podstawie cenników producentów na rok 2019, oraz na

podstawie „Informacji o cenach materiałów SEKOCENBUD I kw. 2019 r.”

- Podatek VAT :

Wartość podatku VAT – 23%